- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）

项目名称：山西青山永胜新能源科技有限公司

年产一万吨生物质颗粒项目

建设单位（盖章）：山西青山永胜新能源科技有限公司

编制日期：         2022年11月

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 山西青山永胜新能源科技有限公司年产一万吨生物质颗粒项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2208-141122-89-01-244787 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 韩志浩 | 联系方式 | 19935199959 |
| 建设地点 |  | 山西省吕梁市交城县夏家营镇辛南村西南侧0.26km处 |  |  |
| 地理坐标 |  | （112 度 11 分 24.331 秒， 37 度 29 分 41.821 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2542 生物质燃料加工 | 建设项目 行业类别 | 二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业25中 43、生物质燃料加工254 |
| 建设性质 |  | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 交城县行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 （选填） | 2208-141122-89-01-244787 |
| 总投资（万元） |  | 300 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） |  | 16.67 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 |  | √否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4000 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 ①与生态保护红线的符合性分析 本项目位于吕梁市交城县夏家营镇辛南村西南侧0.26km处，租用闲置厂房进行建设，占地类型为建设用地。本次评价区范围内无自然保护区、风景旅游区、文物保护区及珍稀动物保护区等敏感因素。项目不在各集中供水水源地保护区范围内，距离最近的水源地为项目西北侧5.9km处的西营镇集中供水水源地。 山西省“三线一单”： 2020年12月31日，山西省人民政府以晋政发〔2020〕26号文下发了关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见。划分了3类生态环境管控单元，本项目所在区域属于重点管控单元区，本项目与重点管控单元区生态环境准入清单相关要求的符合性分析见表1-1，山西省生态环境管控单元图见附图8。 表1-1 本项目与重点管控单元生态环境准入清单相关要求的符合性分析一览表 重点管控单元区要求; 本项目; 符合性. 进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。; 本次评价针对本项目提出了严格的大气污染物治理措施，项目运营期，在建设单位落实各环保设施的情况下，项目大气污染物可满足相关排放标准限值要求，不违背实现区域范围内减污降碳效应的要求。; 符合. 京津冀及周边地区和汾渭平原等国家大气污染联防联控重点区域，要加快调整优化产 业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，要加快实施城市规划区"两高"企业搬迁，完善能源消费双控制度。; 本项目为生物质颗粒生产项目，属于生物质燃料加工，不属于钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等。; 符合. 实施企业绩效分级分类管控，强化联防联控，持续推进清洁取暖散煤治理，严防"散乱污"企业反弹，积极应对重污染天气。; 本项目建设单位实施企业绩效分级分类管控，办公区采暖采用电暖器，不涉及散煤，不属于"散乱污"企业。; 符合. 太原及周边"1十 30"汾河谷地区域在执行京津冀及周边地区和汾渭平原区域管控要求基础上，以资源环境承载力为约束，全 面推进现有焦化、化工 、钢铁、有色等重污染行业企业逐步退出城市规划区和县城建成区，推动焦化产能向资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优、铁路运输便利的区域转移。; 本项目不属于焦化、化工 、钢铁、有色等重污染行业企业。; 符合. 鼓励焦化、化工等传统产业实施"飞地经济"。; 本项目不属于焦化、化工企业。; 符合. 汾河流域加强流域上下游左右岸污染统筹治理，严格入河排污口设置，实施汾河入河排污总量控制，积极推行流域城镇生活污水处理"厂— 网 —河（湖）"一体化云营模式，大力推进工业废水近零排放和资源化利用，实施城镇生活再生水资源化分质利用。; 本项目无生产、生活废水外排，不需要设置入河排污口。; 符合. 吕梁市“三线一单”： 吕梁市人民政府于2021年6月30日发布了《吕梁市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（吕政发【2021】5号文）。本项目位于吕梁市交城县夏家营镇辛南村西南侧0.26km处，根据该通知及其附件“吕梁市生态环境分区管控单元图”，本项目所在地属于重点管控单元；吕梁市生态环境管控单元分布图详见附图9。 根据吕政发【2021】5号文“二、构建生态环境分区管控体系（二）制定生态环境准入清单”中重点管控单元：进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，发挥减污降碳协同效应。吕梁市作为汾渭平原大气污染联防联控重点区域，要加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，确有必要新建或改造升级的，要严格执行产能置换实施办法，要加快实施城市规划区“两高”企业搬迁，完善能源消费双控制度。实施企业绩效分级分类管控，强化联防联控，持续推进清洁取暖散煤治理，严防“散乱污”企业反弹，积极应对重污染天气。平川四县在执行汾渭平原区域管控要求基础上，以资源环境承载力为约束，全面推进现有焦化、化工、钢铁、有色等重污染行业企业逐步退出城市规划区和县城建成区，推动焦化产能向资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优、铁路运输便利的区域转移。积极推行城镇生活污水处理“厂-网-河(湖)”一体化运营模式，大力推进工业废水近零排放和资源化利用，实施城镇生活再生水资源化分质利用。 本项目为生物质颗粒生产项目，属于生物质燃料加工，不属于钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等企业；且采取本次评价提出的各项环保措施后，项目各污染物均可做到达标排放，无废水外排。因此本项目的建设不违背吕政发【2021】5号文中的有关要求。 综上，本项目建设不违背生态保护红线划分要求。 ②与环境质量底线的符合性分析 ③与资源利用上线的符合性分析 项目建设过程中所利用的资源主要为水、电等，均为清洁能源，资源利用不会突破区域的资源利用上线。 ④与环境准入负面清单的符合性分析 根据相关资料，项目所在区尚未制定区域环境准入负面清单。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、淘汰类、限制类项目，为允许类项目。 因此，本项目符合环境准入负面清单的相关管理要求。 综上，本项目的建设符合 “三线一单”的要求。 2、产业政策 根据《国家产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、淘汰类、限制类项目，为允许类项目。交城县行政审批服务管理局于2022年8月29日下发了“山西青山永胜新能源科技有限公司年产一万吨生物质颗粒项目备案证”。因此，本项目符合国家产业政策。 3、与山西省主体功能区划的符合性分析 根据晋政发[2014]9号文关于山西省人民政府关于印发《山西省主体功能区规划》的通知，全省划分为优化开发区、重点开发区、限制开发区和禁止开发区。2014年4月11日，山西省政府发布《山西省主体功能区规划》（以下简称《规划》），将山西省国土空间细分为：重点开发区域、限制开发区域（农产品主产区）、限制开发区域（重点生态功能区）和禁止开发区域四类区域，并赋予其不同的发展功能定位。 到2020年，山西省计划在全省15.67万km2国土面积上着力构建：“一核一圈三群”城镇化战略格局、六大河谷盆地为主的农业发展战略格局、“一带三屏”为主体的生态安全战略格局、“点状开发”生态友好型能矿资源开发格局等四大战略格局。 本项目位于吕梁市交城县，属于国家级重点开发区域。该区域是在省际间区域或全国层面以提供工业品和服务产品为主体功能的城镇化地区。范围即《全囯主体功能区规划》确定的太原城市群范围，包括17个县（市、区），主体部分为太原市区，晋中、忻州、吕梁部分县（市、区）。 一、功能定位 资源型经济转型示范区，全囯重要的能源、原材料、煤化工、装备制造业和文化旅游业基地。 二、发展方向 ——提升太原都市区集聚辐射功能，以太原都市区为核心，太原盆地城镇密集区为主体，辐射阳泉、忻定原、离柳中三个城镇组群，构建太原城市群“一核一区三组群”的城市空间格局 ——继续支持太原率先发展，加快建设具有国际影响力的区域性中心城市。按照太原市的总体定位，大力发展现代服务业和高新技术产业，加快产业绿色转型，强化科技、教育、金融、商贸、旅游服务等功能，提升城市人居环境质量。 ——加快推进太原晋中同城化，以山西科技创新城建设为抓手，探索太原晋中同城化发展模式，全面构建城市规划统筹协调、基础设施共建共享、产业发展合作共赢、公共事务协作管理的同城化发展新格局。 ——推进太原盆地城镇密集区发展，加快介孝汾城镇组群发展，构建太原盆地西部以清徐、交城、文水等为主体的工业城镇带，东部以榆次、平遥、灵石等为主体的旅游城镇带和中部汾河生态带，形成以太原都市区为主核、介孝汾城镇组群为次核、三带为支撑的城镇密集区空间框架。 ——实施汾河清水复流工程和太原西山综合整治工程，加强釆煤沉陷区的生态恢复，构建以山地、水库等为基础，以汾河水系为骨架的生态格局。 本项目为生物质颗粒生产项目，采取本次评价提出的各项环保措施后，项目各污染物均可做到达标排放，无废水外排。因此本项目的建设不违背《山西省主体功能区规划》的要求。山西省主体功能区规划图详见附图7。 4、与交城县县城总体规划符合性分析 5、与《山西省汾河保护条例》符合性分析 表1-2 本项目与《山西省汾河保护条例》符合性分析一览表 条例要求; 本项目情况; 符合性. 第十五条 省人民政府应当根据生态保护的要求，在汾河源头宁武雷鸣寺至太原市尖草坪区三给村干流河岸两侧各三公里范围、三给村以下干流河岸两侧各二公里范围内划定重点排污控制区；在重点排污控制区内应当规定限制和禁止建设的产业清单、禁止排放水污染物和执行更严格污染物排放要求的行业清单。; 本项目位于交城县夏家营镇辛南村西南侧0.26km处，不在重点排污控制区，且本项目生产过程无废水产生，厂内无废水外排。; 符合. 第十七条 在汾河流域河（湖）管理范围内，单位和个人应当遵守下列规定： （一）建设拦河、跨河、临河建筑物、构筑物，铺设跨河管道、电缆，应当符合国家规定的防洪标准和其他有关的技术要求，工程建设方案应当依法报县（市、区）人民政府水行政主管部门审查同意； （二）建设项目、农用地等占用河（湖）管理范围内的河道、滩涂的，应当限期退出； （三）未经批准不得在河（湖）管理范围内从事放牧、采砂、采石、打井、取土、爆破等活动； （四）法律、法规的其他规定。; 本项目位于交城县夏家营镇辛南村西南侧0.26km处，距离本项目最近的水体为南侧90m处的西干二支渠，不属于拦河、跨河、临河建筑物及占用河道、滩涂等; 符合. 第四十八条 汾河流域县级以上人民政府应当在汾河干流河道管理范围以外不小于一百米，支流不小于五十米划定生态功能保护线，建设缓冲隔离防护林带和水源涵养林带，提高汾河流域河流自净能力。; 距离本项目最近的水体为南侧90m处的西干二支渠; 符合. 6、与《山西省黄河(汾河)流域水污染治理攻坚方案》（晋政办发【2020】19号）、《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》（2019年省政府令262号）符合性分析 根据《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》第十一条：在汾河干流河道水岸线以外原则上不小于一百米、支流原则上不小于五十米，划定生态功能保护线，建设缓冲隔离防护林带和水源涵养林带，改变农防段种植结构，提高汾河流域河流自净能力。 本项目涉及的地表水为项目南侧90m处的西干二支渠，因此满足“支流原则上不小于五十米”的要求。 7、与“山西省“十四五”“两山七河一流域”生态保护和生态文明建设、生态经济发展规划”符合性分析 2021年12月28日，山西省人民政府以晋政发〔2021〕34号文发布了《山西省“十四五”“两山七河一流域”生态保护和生态文明建设、生态经济发展规划》。结合该规划的主要内容，评价对照做出如下符合性分析，具体见表1-3。 表1-3 本项目与晋政发〔2021〕34号文的符合性分析一览表 晋政发〔2021〕34号文; 本项目情况; 符合性. 做到“五个全面”; 环境空气质量全面改善; 本项目为生物质颗粒生产项目，采取本次评价提出的各项环保措施后，项目各污染物均可做到达标排放，无废水外排，因此，本项目的建设对周围环境影响较小。; 符合. 地表水国控断面劣V类水体和城市黑臭水体全面消除; 本项目运营期无废水外排，因此本项目不会恶化周围地表水体。; 符合. 宜林荒山全面绿化; 本项目租用现有厂房进行建设，占地为建设用地，建设单位将加强厂区绿化，因此不会破坏地表植被。; 符合. 主要污染物排放全面完成国家下达的考核任务; 本项目运营期主要污染物为粉尘，本次评价要求建设单位按相关政策要求，进行倍量削减; 符合. 生态环境风险得到全面管控; - 本项目不涉及自然保护区、风景名胜区以及生态功能重要和生态环境敏感脆弱区，生态环境风险小。; 符合. 实现“两个基本”; 力争重污染天气基本消除; 本项目各生产设备均置于全封闭生产车间，原料及成品储存均采用全封闭库房，破碎机、粉碎机、颗粒机等配套布袋除尘器，采取本次评价提出的各项措施后本项目的建设对周围环境影响较小。; 符合. 历史遗留露天矿山生态修复基本完成; 本项目为生物质颗粒生产项目，不存在历史遗留露天矿山生态修复问题; 符合. 五项重点任务; 一是抢抓国家重点战略机遇，推动“黄河流域”高标准保护; 本矿所在区域为黄河流域，本项目运营期无废水外排， 且本次评价要求建设单位加强厂区绿化，提高厂内植被覆盖率; 符合. 二是加强“两山”生态保护修复，筑牢绿色生态屏障. 三是实施“七河”综合治理修复，推进美丽河湖建设. 四是发展生态经济，打通“绿水青山”与“金山银山”双向转化通道. 五是加快生态文明建设，打造三晋生态文化. 经分析，本项目的建设符合《山西省“十四五”“两山七河一流域”生态保护和生态文明建设、生态经济发展规划》的相关要求。 8、与《山西省“十四五”生态环境保护规划》（晋环发【2022】3号）的符合性分析 2022年8月17日，山西省生态环境厅、山西省发展和改革委员会联合发布《山西省“十四五”生态环境保护规划》。结合该条例的生态保护相关内容，评价对照做出如下符合性分析，具体见表1-4。 表1-4 本项目与《山西省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析一览表 《山西省“十四五”生态环境保护规划》; 本项目情况; 符合性. 1; 全面推行绿色施工，建筑工地严格落实扬尘治理“六个百分之百”管控措施。强化道路扬尘综合治理，推进城市道路低尘机械化清扫作业，有效管控渣土运输扬尘，渣土车实施硬覆盖与全密闭运输，严格按规定路线行驶和倾倒。加强煤矿企业厂区道路、厂区与周边道路连接路段的路面硬化。持续开展城乡环境整治工程，加强城市裸地扬尘污染控制，关闭城市规划区范围内露天矿山，对遗留场地进行生态修复或采取抑尘措施。城市降尘量高于7吨/月·平方公里的市（县）开展专项整治; 本项目施工期严格落实“六个百分之百”管控措施，渣土车采用篷布覆盖，厂区内道路全部硬化。; 符合. 2; 加强滹沱河源头保护，加大五台山生态保护，强化云中山、系舟山水源涵养林建设，深入推进娘子关泉等岩溶大泉保护。在水质稳定改善、生态基流有保障的河段，强化河流生态系统建设，提升河流生物多样性。强化忻定盆地、阳泉市区水污染防治，减少汛期生活污水直排入河，实施滹沱河源头、繁峙段、代县段及南云中河河道综合整治，促进滹沱河干支流水环境质量改善; 本项目无废水外排，不会对附近地表水体造成影响; 符合. 3; 严格建设项目土壤环境影响评价制度，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治措施。结合重点行业企业用地调查成果，完善土壤污染重点监管单位名录，探索建立地下水重点污染源清单，在排污许可证中载明土壤污染防治要求。鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，以及物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上消除土壤污染。定期开展土壤污染重点监管单位和地下水重点污染源周边土壤及地下水监督性监测。督促企业定期开展土壤及地下水环境自行监测、污染隐患排查。; 本项目厂区拟采取分区防渗的措施，可以有效防止各类危废下渗对土壤和地下水环境造成污染; 符合. 4; 开展地下水污染综合防治试点，探索地下水环境风险管控，强化工业集聚区、危险废物处置场和生活垃圾填埋场等地下水污染风险管控。根据地下水环境状况调查评估等结果，对环境风险不可接受的，实施地下水污染风险管控，阻止地下水污染扩散，加强风险管控后期地下水环境监管。对高风险的化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等区域开展防渗处理。到2025年，完成一批以化工产业为主导的工业集聚区地下水污染风险管控项目. 经分析，本项目的建设符合《山西省“十四五”生态环境保护规划》的相关要求。 9、水源地 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、主要建设内容 本项目为新建项目，主要建设内容为租用1000m2厂房、1000m2库房，新建300m2办公室，购置安装生物质颗粒生产线一条及配套公辅设施等，形成年产1万吨生物质颗粒的生产规模。 本工程主要建设内容见表2-1。 表2-1 本工程主要建设内容一览表 项目; 系统名称; 建设内容、建设规模; 项目进度. 主体工程; 生产车间; 1座，轻钢结构，占地面积1000m2，内设生物质颗粒生产线一条，拟安装破碎机、粉碎机、颗粒机、包装机等生产设备，车间地面全部硬化。; 租用已建厂房. 辅助工程; 办公室; 1座，砖混结构，300m2。包括办公室、值班室、会议室、员工休息室。; 未建. 车辆清洗平台; 厂区入口处设一处洗车平台，采用能够覆盖车轮和车身的喷淋清洗设施，配套建设30m³废水收集沉淀池（分三格设置）; 未建. 危废暂存间; 1层，砖混结构，占地面积约5m2。; 未建. 公用工程; 供水; 本项目供水由附近村庄自来水管网提供，能够满足项目用水需求。; --. 供电; 本项目用电由附近村庄供电系统提供，能够满足项目用电需求。; --. 供热; 生产车间无需采暖；办公区采用电暖器取暖。; --. 储运工程; 库房; 1座，轻钢结构，占地面积1000m2，用于存放原辅料及成品。; 租用已建库房. 原料晾干区; 占地面积50m2，设轻钢结构顶棚，地面全部硬化; 未建. 运输; 原辅材料运入和产品运出均采用汽车运输方式。; --. 环保工程; 废气; 破碎机运行、出料废气; 破碎机为密闭破碎，在破碎机进、出料口上方设分别设一套集气罩（集气罩尺寸1.2m×0.8m，集气罩罩口尽量靠近产尘点），废气经收集后进入同一台布袋除尘器进行处理，风机风量为12000m3/h，除尘效率约97%，处理后的废气经一根H15m×Φ0.5m排气筒排放。; --. 粉碎机运行及出料废气、颗粒机进料及制粒过程废气; 粉碎机为密闭粉碎，在粉碎机进、出料口上方、颗粒机进料口上方及颗粒机上方分别设一套集气罩，共4套（集气罩尺寸根据设备实际大小而定，要求集气罩罩口须覆盖整个产尘点），所有废气经收集后进入同一台布袋除尘器进行处理。风机风量为15000m3/h，除尘效率约97%，处理后的废气经一根H15m×Φ0.6m排气筒排放。; --. 废水; 职工日常洗漱废水; 水质简单，经沉淀池（2m3）沉淀后，用于厂区道路洒水抑尘，无废水外排。; --. 洗车废水; 厂区入口处设置洗车平台，并配套建设30m3沉淀池，洗车废水经沉淀后循环利用，不外排; --. 固废; 布袋除尘器除尘灰; 收集后，回用于生产，不外排。; --. 废矿物油、废油桶; 由专人收集后，转至危废暂存库暂存，委托有资质单位统一处置。; --. 办公生活垃圾; 厂区内及办公室设置生活垃圾箱，收集后运至环卫部门指定地点统一处置。; --. 噪声; 车间内生产设备; 基础减震，厂房密闭设置。; --. 2、主要产品及产能 1）生产规模：年产1万吨生物质颗粒； 2）产品方案： 本项目具体产品方案详见表2-2。 表2-2 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格尺寸; 年产量（万t）. 1; 生物质颗粒; 长1-5cm，直径0.8cm; 1. 3、主要生产设施及设施参数 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位. 一; 生产设备. 1; 破碎机; HX1400-600，10-12t/h; 1; 台. 2; 粉碎机; HXSM680，5t/h; 1; 台. 3; 颗粒机; XGJ560+8，1.5t/h-2t/h; 3; 台. 4; 包装机; DCS-Z-D-50，单斗; 1; 台. 5; 料仓; 2; 个. 6; 输送机; PSJ50X8; 2; 台. 7; 装载机; 2; 辆. 二; 环保设备. 1; 布袋除尘器（破碎废气治理）; 布袋材质为防水针刺毡滤袋，滤袋规格Ф150×3200，布袋数量190根，过滤面积285.7m2，处理风12000m3/h，过滤风速≤0.7m/min; 1; 套. 2; 布袋除尘器（粉碎、制粒废气治理）; 布袋材质为防水针刺毡滤袋，滤袋规格Ф150×3200，布袋数量237根，过滤面积357.1m2，处理风15000m3/h，过滤风速≤0.7m/min; 1; 套. 4、主要原辅材料及燃料 本项目主要原辅材料及能源动力消耗情况见下表2-4。 表2-4 本项目原辅材料及能源动力消耗一览表 序号; 项目; 单位; 年用量; 备注. 一、原辅料消耗. 1; 秸秆; t/a; 4500; 外购，汽车运输. 2; 废旧木材; t/a; 5000; 外购，汽车运输， 含水率40%. 3; 废旧锯末; t/a; 500.6; 外购，汽车运输，袋装. 二、能源消耗. 1; 电力; 万kWh; 270. 2; 新鲜水; 万m3; 0.1009. 5、物料平衡分析 本项目物料平衡见下表2-5。 表2-5 本项目物料平衡表 入方; 出方. 名称; 物料量（t/a）; 名称; 物料量（t/a）. 秸秆; 4500; 生物质颗粒; 10000. 废旧木材; 5000; 除尘灰; 19.47. 废旧锯末; 500.6; 粉尘; 0.6. 除尘灰; 19.47; --; --. 合计; 10020.07; 合计; 10020.07. 6、水平衡分析 （1）给水水源 本项目用水由附近村庄自来水管网提供，可满足本项目用水需求。 （2）给水系统 本项目生产过程无需用水，用水类型包括生活用水及其他用水。 ①生活用水： 本工程劳动定员15人，职工均为附近村庄居民，厂内不设宿舍、食堂和浴室，采用旱厕，生活用水主要为职工日常洗漱用水。 职工日常洗漱用水：参考《山西省用水定额》（DB14/T 1049.3-2021）中的第3部分：服务业用水定额，本项目职工生活用水量按25m3/（p·a）计，则生活用水量为375m3/a（1.25m3/d）。 ②其他用水： 洗车平台车辆冲洗用水：参照《山西省用水定额》（DB14/T1049-2021），载重汽车循环用水冲洗用水量按40L/（辆·次）计算。本项目汽车载重量按5吨计算，则本项目洗车用水量=40L×10-3×（20000t/a÷5t）=160m3/a（0.53m3/d）。洗车水全部循环利用，补水量为0.05m3/d（15m3/a）。 绿化用水：本工程绿化面积约150m2，根据《山西省用水定额》（DB14/T 1049.3-2021）中的第3部分：服务业用水定额，绿化洒水指标按1.5L/m2·d计，则本项目绿化用水量为0.23m3/d。 道路洒水：本项目建成后厂内道路面积（含车间地面）约1000m2，根据《山西省用水定额》（DB14/T 1049.3-2021）中的第3部分：服务业用水定额，道路洒水用水指标按2.0L/m2·d计，则本项目道路洒水用水量为2m3/d。 （3）排水系统 本工程排水采用雨污分流体制。 ①生活废水： 本项目生活污水主要为职工日常洗漱废水； 职工日常洗漱废水：排水量按用水量的80%计，则本项目职工日常洗漱废水量为1m3/d；职工日常洗漱废水水质简单，直接用于厂区道路洒水抑尘，无废水外排。 ②洗车废水 洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 本工程用水及废水产生量明细详见表2-6，水平衡图见图2-1。 表2-6 全厂用水量及废水产生量一览表 用水类型; 用水量指标; 用水量（m3）; 产生量（m3）. 日用 水量; 年用 水量; 日产 生量; 年产 生量. 生活 用水; 职工日常洗漱用水; 25m3/（p·a）; 15人; 1.25; 375; 1; 300. 洗车用水; 补水量取40L/（辆·次）; 0.05; 15; --; --. 绿化; 绿化用水（非采暖期）; 1.5L/m2·d; 150m2; 0.23; 34.5; --; --. 道路; 道路抑尘洒水; 2.0L/m2·d; 1000m2; 2; 600; --; --. 合计; 采暖期; 3.3; 1024.5; 1; 300. 非采暖期; 3.53. 图2-1 本项目水平衡图（m3/d） 7、供电 本项目供电由附近村庄供电系统提供，可满足本项目生产及生活用电需求。 8、 采暖 本项目生产车间冬季无需采暖，办公生活区采暖采用电暖器。 9、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目投产后劳动定员为15人，其中管理人员2人，生产工人13人。 工作制度：年工作300天，每天一班制，其中破碎工序每班4h，其他工序每班8h。 10、厂区总平面布置 根据国家《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）的要求，总图布置在满足生产工艺流程的前提下，严格遵循安全、卫生等有关规范规定，充分利用地形优势，做到功能分区明确。 本项目的平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 图2-2 本项目生产工艺流程及产排污环节图 工艺流程简述： （1）原料：本项目原料主要为秸秆、废旧锯末、废旧木材等，均购自项目所在地区周边。其中废旧锯末采用袋装，废旧木材含水率为40%左右。原料通过车辆运至厂区内库房暂存。部分需要控制水分的木材，先堆放于原料晾干区晾干一定时间后暂存于库房。 （2）破碎：生产时原料秸秆、废旧木材按一定配比由装载机通过破碎机进料口送入破碎机进行破碎，本项目原料库拟设一台破碎机，生产能力为10-12t/h，破碎后物料尺寸为长10cm×Φ2cm。破碎后的物料由出料口落地，就地堆放待用。由于本项目破碎后的物料为柱状料，且木材含水率较高，因此堆放过程基本无废气产生。该环节上料过程、破碎过程及出料过程会产生粉尘。 本项目年运行300天，破碎机每天运行4h，则年可破碎原料12000t-14400t＞10000t，可以满足项目生产需求。 （3）粉碎：破碎后的物料需进一步粉碎，由装载机送入粉碎机进料口，粉碎后物料尺寸为长8mm×Φ2mm。粉碎后的物料由出料口落地，就地堆放待用。由于本项目粉碎后的物料为柱状料，且木材含水率较高，因此堆放过程基本无废气产生。该环节进料过程、粉碎过程及出料过程会产生粉尘。 本项目拟设一台粉碎机，生产能力为5t/h，项目粉碎机年运行300天，每天运行8h，则年可粉碎物料12000t，可以满足项目生产需求。 （4）制粒：粉碎后的物料由装载机进入颗粒机、同时加入一定比例废旧锯末，在颗粒机制成颗粒状成品。颗粒机为本项目生产线的关键设备，原料中含有一定的纤维素和木质素，其木质素是物料中的结构单体，是高分子化合物。具有增强细胞壁、粘合纤维素的作用。木质素属非晶体，在常温下主要部分不溶于任何溶剂、没有熔点，但有软化点。当温度达到一定值时，木质素软化粘结力增加，并在一定压力作用下，使其纤维素分子团错位、变形、延展，内部相邻的生物质颗粒进行啮接，重新组合而压制成型。制粒过程中温度控制在60-80℃，该温度主要是压缩过程高压力作用下物料间摩擦产生。该环节进料及制粒过程会产生粉尘。 本项目拟设3台颗粒机，单台颗粒机生产能力为1.5t/h-2t/h，项目颗粒机年运行300天，每天运行8h，则年可制粒10800t-14400t，可以满足项目生产需求。 （5）冷却、包装：颗粒机出料口生物质颗粒通过输送皮带进入冷却仓静置，自然冷却，本项目拟设2个冷却仓，冷却后的颗粒即为成品，成品生物质颗粒的尺寸为长1-5cm，直径0.8cm。冷却后的成品通过传送带送入包装机包装待售。该环节颗粒从颗粒机到冷却仓环节颗粒含水率较高，基本无粉尘产生，且本项目成品为柱状料，在传输及包装过程粉尘产生量极少，可忽略不计。 二、产排污环节 1、废气 （1）破碎机进料、破碎过程及破碎机出料废气，主要污染物为粉尘； （2）粉碎机进料、粉碎过程及粉碎机出料废气，主要污染物为粉尘； （3）颗粒机投料、制粒过程废气，主要污染物为粉尘； 2、废水 （1）生活污水（主要为职工日常洗漱废水），主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等。 （2）洗车废水，主要污染物为SS。 3、固体废物 （1）布袋除尘器产生的除尘灰； （2）设备运行产生的废矿物油、废油桶； （3）办公生活区产生的生活垃圾。 4、噪声 本项目的噪声源主要为破碎机、粉碎机、颗粒机、风机等设备产生的噪声。主要为机械振动噪声、空气动力性噪声和物料碰撞噪声，噪声源强一般在80-95dB(A)之间。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于吕梁市交城县夏家营镇辛南村西南侧0.26km处，租用闲置的空厂房进行建设。交城县自然资源局于2022年5月18日出具了“山西青山永胜新能源科技有限公司土地使用情况的说明”，根据该说明：本项目所占地块为建设用地。 经现场调查了解，该厂房原为工业盐暂存库房，于2018年开始闲置，目前厂房无物料遗留。 因此，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 |  |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 |  |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 生产过程颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（B16297-1996)中相关标准限值，详见表3-4； 表3-4 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度 （m）; 最高允许排放 速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 2、废水 本项目运营期生产过程无废水产生；职工日常洗漱废水水质简单，直接用于厂区道路洒水抑尘，无废水外排。 3、噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声排放限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，标准值见表3-5、表3-6。 表3-5 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB（A） 时段; 昼间; 夜间. 噪声限值; 70; 55. 表3-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 备注. 2; 60; 50; 厂界四周. 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定。 危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB189597—2001）及修改单中标准限值要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据晋环发【2015】25号文“山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知”等文件要求，“属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 根据本项目所采用的生产工艺，评价对项目各排污环节采取了较为严格的措施，详细计算了污染物排放总量。本项目污染物排放量及拟申请总量见表3-7。 表3-7 总量控制指标表（单位：t/a） 项目; 粉尘. 本项目排放总量; 0.6. 拟申请总量; 0.6. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期大气环境影响分析 本项目租用已建厂房进行建设，施工期间大气污染源来自设备运输产生的扬尘以及汽车运输车辆排放的尾气。 施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源。本项目租用已建厂房进行建设，基本不存在施工场地清理、建筑材料运输等工序扬尘，主要扬尘为设备安装、运输过程产生的少量扬尘。由于污染源为间歇性源，并且扬尘点低，因此只会在近距离内形成局部暂时污染影响。但污染物会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响。 针对本项目施工期产生的扬尘，提出以下防治措施： 施工期间施工机械和运输车辆等活动产生粉尘和扬尘，扬尘的影响在干燥天气下显得比较突出，其影响范围主要在100m范围以内，但对施工场地、施工道路适时洒水、清扫可有效缩小影响范围，施工场地采取喷水降尘措施，可大大降低对周边环境的影响。 通过采取以上措施，施工期对环境空气造成的影响能够降至最低程度，对周围居民生活造成的影响较小。 2、施工期水环境影响分析 施工期间的生产用水主要为路面、车辆冲洗水等，主要由设备冲洗及生产中的跑、冒、滴、漏、溢流产生，仅含有少量混砂，不含其它杂质。这类废水一般在施工现场溢流，排放量很小，评价要求建设集中水池对这些废水进行收集、沉淀，处理后用于场内洒水降尘。 3、施工期噪声环境影响分析 施工期主要噪声源为施工机械噪声。施工现场主要噪声来源于施工机械作业，对声学环境影响较大的机械设备包括装载机等，这些声源属突发性非稳态噪声源，且伴随振动，据类比调查资料，主要施工机械设备的噪声级及其随距离的衰减情况见表4-1。 表4-1 主要施工机械噪声级 单位：dB(A) 机械 名称; 离施工点距离（m）. 5; 10; 20; 40; 60; 80; 100; 150. 装载机; 90; 84; 78; 72; 68; 66; 64; 61. 由表4-1可以看出：施工机械的噪声级昼间在距施工点60米范围以外可符合《建筑施工场界噪声排放标准》(CBl2523—2011)要求，即昼间75dB(A)，夜间尽量避免高噪声设备施工使用。 建筑施工主要机械噪声源产生的噪声值见表4-2，不同施工阶段可能同时运行的机械设备见表4-3。 表4-2 建设施工主要机械噪声 施工机械类别; 噪声源dB(A). 运输卡车; 85-94. 压缩机; 75-88. 钻 机; 87. 表4-3 不同施工阶段同时运行的机械设备 施工阶段; 主要噪声源. 装 修; 吊车、升降机等. 施工中机械噪声一般都超出80dB(A)，有的还超出90dB(A)，这些噪声对施工人员，尤其是机械操作人员具有很大的损害，根据国家卫生部、国家劳动总颁发的《工业企业噪声卫生标准》，施工单位安排工作人员轮流操作施工机械，减少工人接触高噪音的时间，同时注意保养机械，使施工机械维持其最低噪声级水平，对在声源附近工作时间较长的工人，应采取分发防护耳塞的保护措施，使工人自身防护得到保障。为尽量减低噪声对环境的影响，对高噪声设备应避免在晚23点至次日6点期间施工。 评价要求所有高产噪设备的施工时间应尽量安排在日间；避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；对动力机械设备进行定期的维修、养护，因设备常因松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级；在模板、支架的拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声；对位置相对固定的机械设备，能设在棚内操作的应尽量进入操作间，不能入棚的也应适当建立单面声障。 4、施工期固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。 施工中的建筑垃圾主要是废材料等，应由各施工队妥善处理，及时清运到交城县指定地方处置；生活垃圾可用垃圾桶收集后由环卫工人运送到指定垃圾场处理。 综上，本项目在建设期必须加强对施工活动的管理，按环评及环保部门要求合理安排施工，尽量将施工活动对周围环境的影响降至最低。在采取环评中提出的防护措施后，施工期产生的污染不会对周围环境及居民产生明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1产排污环节 本项目大气污染源产生排放情况见下表4-4。 表4-4 本项目大气污染源产生排放情况一览表 产排污环节; 破碎机进料、破碎、出料过程; 粉碎进料、粉碎及出料过程、颗粒机进料及制粒过程. 污染物种类; 粉尘; 粉尘. 污染物产生量（t/a）; 6.69; 13.38. 污染物产生浓度mg/m3; 464.58; 371.67. 排放形式; 有组织; 有组织. 治理设施; 治理设施名称; 布袋除尘器; 布袋除尘器. 处理能力（m3/h）; 12000; 15000. 治理工艺去除率; 97%; 97%. 是否为可行技术; 是; 是. 污染物排放浓度mg/m3; 13.89; 11.1. 污染物排放速率（kg/h）; 0.17; 0.17. 污染物排放量t/a; 0.2; 0.4. 排放口基本情况; 高度（m）; 15; 15. 排气筒内径（m）; 0.5; 0.6. 温度（℃）; 20; 20. 编号; DA001; DA002. 名称; 破碎机进料、破碎、出料过程废气排放口; 粉碎进料、粉碎及出料过程、颗粒机进料及制粒过程废气排放口. 类型; 一般排放口; 一般排放口. 地理 坐标; N37.495145° E112.189857°; N37.495099° E112.190061°. 排放标准; 120mg/m3; 120mg/m3. 达标情况; 达标; 达标. 1.2污染源源强核算 （1）破碎机运行、出料废气，主要污染物为粉尘 本项目破碎机进料、破碎及出料过程均会产生粉尘，破碎机年运行时间1200h（300d/a，4h/d）。 源强核算：参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2542 生物质致密成型燃料加工行业系数手册系数表：“工段名称为剪切、破碎、筛分、造粒，产品名称为生物质致密成型燃料，原料名称为林木、秸秆、花生壳、稻壳、玉米芯、锯末、废物废料等所有生物质原料，工艺名称为挤压成型”中颗粒物产污系数为6.69×10-4t/t-产品，本项目年产10000t生物质颗粒，计算得，破碎过程颗粒物产生量为6.69t/a。 防治措施：破碎机为密闭破碎，本次评价要求在破碎机进、出料口上方设分别设一套集气罩（集气罩尺寸1.2m×0.8m，集气罩罩口尽量靠近产尘点），废气经收集后进入同一台布袋除尘器进行处理。根据建设单位提供设计资料，风机风量为12000m3/h，除尘效率约97%，处理后的废气经一根H15m×Φ0.5m排气筒排放。 采取以上措施后，破碎机进料、破碎及出料粉尘排放量为0.2t/a，排放浓度为13.89mg/m3，排放速率为0.17kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关排放限值要求：颗粒物120mg/m3，15m高排气筒对应排放速率3.5kg/h。 （2）粉碎机进料、粉碎及出料废气、颗粒机进料及制粒过程废气，主要污染物为粉尘 本项目粉碎机进料、粉碎及出料过程、颗粒机进料及制粒过程均会产生粉尘，年运行时间2400h（300d/a，8h/d）。 源强核算：参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2542 生物质致密成型燃料加工行业系数手册系数表：“工段名称为剪切、破碎、筛分、造粒，产品名称为生物质致密成型燃料，原料名称为林木、秸秆、花生壳、稻壳、玉米芯、锯末、废物废料等所有生物质原料，工艺名称为挤压成型”中颗粒物产污系数为6.69×10-4t/t-产品，本项目年产10000t生物质颗粒，计算得，粉碎过程及制粒过程颗粒物产生量为13.38t/a。 防治措施：粉碎机为密闭粉碎，本项目拟在粉碎机进、出料口上方、颗粒机进料口上方及颗粒机上方分别设一套集气罩，共4套（集气罩尺寸根据设备实际大小而定，要求集气罩罩口须覆盖整个产尘点），所有废气经收集后进入一台布袋除尘器进行处理。根据建设单位提供设计资料，风机风量为15000m3/h，除尘效率约97%，处理后的废气经一根H15m×Φ0.6m排气筒排放。 采取以上措施后，粉碎机进料、粉碎及出料过程、颗粒机进料及制粒过程粉尘排放量为0.4t/a，排放浓度为11.1mg/m3，排放速率为0.17kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关排放限值要求：颗粒物120mg/m3，15m高排气筒对应排放速率3.5kg/h。 （3）非道路移动机械设备产生的废气 本项目拟设2台小型装载机。根据《非道路移动机械设备污染防治技术政策》等相关环保要求，评价要求企业首先要使用排放达标的、环保检测合格的设备；第二，在使用过程中要加强设备的维修、保养，保证设备保持良好的技术状态；第三，使用的燃料、机油及氮氧化物还原剂要保证质量稳定，且满足国家现行标准的要求，对周边环境影响较小。 另外，本次评价要求对进厂道路进行水泥混凝土硬化，且要对路面经常洒水，保持路面相对湿度；本项目运输道路南侧紧邻西干二支渠，原辅料及成品运输过程中须进行篷布覆盖或密闭运输，防治物料散落，同时车辆减速慢行，采取措施后，本项目不会对地表水产生影响。 1.3达标及影响分析 由上可知，本项目破碎机进料、破碎及处理粉尘排放量为0.2t/a，排放浓度为13.89mg/m3，排放速率为0.17kg/h；粉碎机进料、粉碎及出料过程、颗粒机进料及制粒过程颗粒物排放量为0.4t/a，排放浓度为11.1mg/m3，排放速率为0.17kg/h；均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关排放限值要求：颗粒物120mg/m3，15m高排气筒对应排放速率3.5kg/h。 因此，项目在采取环评规定的环保措施后对周围环境的影响较小。 1.4废气防治措施可行性分析 因本项目排污许可行业技术规范暂未发布，本次环评对照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）和《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，对废气处理措施可行性进行分析。布袋除尘器对颗粒物有较好的处理效果，属于常见的可行技术。 1.5大气污染源监测计划 本厂不设环境监测机构，环境监测需委托当地环境监测站进行定期监测，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，企业大气污染源监测计划见表4-5。 表4-5 大气污染源监测计划 阶段; 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 实施机构; 责任机构. 运营期; 大气; 有组织; 破碎机进料、破碎及出料过程废气排气筒（DA001）; 颗粒物; 一次/年; 有资质的环境监测站; 山西青山永胜新能源科技有限公司. 粉碎进料、粉碎及出料过程、颗粒机进料及制粒过程废气排气筒（DA002）; 颗粒物. 无组织; 厂界; 颗粒物; 一次/年. 1.6非正常工况废气排放情况 本工程废气处理系统如发生故障，处理效率降低或完全失效，废气污染物排放量增大，造成非正常排放。发生一般事故时，在设备运行的同时进行抢修，如废气处理系统必须停止运行，则立即通知生产车间停止生产。非正常工况情况下废气的排放情况见下表4-6。 表4-6 非正常工况情况下废气的排放情况一览表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物 种类; 非正常排放; 单次持续时间/min; 年发生频次/次; 控制 措施. 排放浓度 #### （mg/m3）; 排放速率 #### （kg/h）. DA001; 污染物控制措施失效，处理效率取值0; 颗粒物; 464.58; 5.58; 30; 1; 立即 停止. DA002; 污染物控制措施失效，处理效率取值0; 颗粒物; 371.67; 5.58; 30; 1; 立即 停止. 2、废水 本项目运营期生产过程无废水产生。 （1）生活污水 本项目生活污水主要为职工日常洗漱废水，水质简单，本次评价要求建设单位建设一座2m3沉淀池，生活污水经沉淀池沉淀后，用于厂区道路洒水抑尘，不外排。 表4-7 本项目废水排放情况一览表 种类; 产污节点; 废水量t/a; 污染因子; 废水产生情况. mg/L; t/a. 生活污水; 办公生活区; 300; COD; 280; 0.084. BOD5; 250; 0.075. SS; 100; 0.03. 根据水平衡分析，本项目道路洒水用水量为2m3/d，生活污水产生量为1m3/d，因此，本项目生活污水可全部回用于道路洒水，可做到不外排。 （2）洗车废水 本项目拟在厂区入口处设置洗车平台，并建设30m3沉淀池用于沉淀洗车用水，清洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排，沉淀池分三格设置，包括收集池、沉淀池、清水池。洗车平台架构图见图4-1。 图4-1 洗车平台结构图 综上所述，采取以上措施后，本项目的建设不会对当地地表水环境造成影响。 3、噪声 本项目的噪声源主要为破碎机、粉碎机、颗粒机、风机等设备产生的噪声。主要为机械振动噪声、空气动力性噪声和物料碰撞噪声，噪声源强一般在80-95dB(A)之间。项目主要设备类比噪声值统计表见表4-8。 |

表4-8 项目噪声源汇总 dB(A) 序号; 建筑物名称; 声源名称; 规格型号; 声源源强声功率级/ dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/ dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/ dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 1; 原料库; 破碎机; --; 90; 室内安装，基础减振，厂房隔声; -5.24; 34.12; 2.5; 3.5; 60; 昼间; 15; 45; 1. 2; 生产车间; 粉碎机; --; 90; 室内安装，基础减振，厂房隔声; -58.24; 4.52; 1; 2.5; 60; 昼间; 15; 45; 1. 3; 颗粒机; --; 80; 室内安装，基础减振，厂房隔声; -48.32; 4.52; 1; 2.5; 50; 昼间; 15; 35; 1. 4; 包装机; --; 85; 室内安装，基础减振，厂房隔声; -58.96; 11.85; 1; 2.5; 55; 昼间; 15; 40; 1. 5; --; 风机; --; 95; 基础减振，安装消声器; -5.42; 47.25; 1; --; 65; 昼间; 15; 50; 1. 6; --; 风机; --; 95; 基础减振，安装消声器; -38.42; 46.53; 1; --; 65; 昼间; 15; 50; 1.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 噪声预测 （1）预测方法 影响噪声从声源到关心点的传播途径特性的主要因素有：距离衰减、建筑物围护结构和遮挡物引起的衰减，各种介质的吸收与反射等。为了简化计算条件，本次噪声计算根据项目特点，考虑噪声随距离的衰减，建筑物围护结构的隔声和遮挡物效应以及空气吸收的衰减，未考虑界面反射作用。 （2）预测模式 本项目选用《环境影响评价技术导则一声环境》（HJ2.4-2021）中的噪声预测模式进行噪声预测。根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。为稳妥起见，本项目噪声预测衰减只考虑几何发散衰减，其余因素引起的衰减作为确保项目边界噪声达标的保障因素来考虑，每个噪声源均按点声源处理，其预测计算的基本公式为： ①预测点A声级计算公式： 只考虑几何发散衰减时，按以下计算公式： ②工业企业噪声计算公式： （3）噪声预测结果及评价 利用预测模式计算出各设备影响噪声值，根据能量合成法则叠加各设备噪声对各预测点声学环境噪声的贡献值，预测时各个点考虑每个噪声源的叠加影响。厂界噪声预测结果见表4-9。 表4-9 厂界噪声预测结果dB（A） 监测点位; 昼间. 贡献值; 标准值. 场界; 1# （北）; 53.18; 60. 2#（东）; 52.96. 3#（南）; 52.20. 4#（西）; 53.07. ②环境噪声影响评价 本项目夜间不生产，根据上述噪声预测结果可以看出，厂界四周噪声昼间贡献值为52.20-53.18dB（A），满足GB12348-2008《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限要求。因此，本项目运营期噪声影响较小。 （4）采取的噪声治理措施 为减小噪声对周围环境的影响，环评要求建设单位采取如下防治降噪措施： ①在有固定位置的机械设备底部进行基础减震，设置软连接，避免设备振动而引起的噪声值增加； ②生产设备要按时检查维修，防止生产设备在不良条件下运行而造成的机械噪声值增加的情况发生； ③将生产设备全部放置于车间内，所有生产作业均在室内完成； ④针对噪声级较高的生产工序，应采取车间内设置吸声材料，作业人员要配戴相应的噪声防护设施，如：耳塞、耳套等； ⑤对于噪声级较大的噪声源安装在尽可能远离生活区与周围敏感点的位置，并在厂界处建设绿化带隔声降噪； ⑥在厂界四周、车间周围、场区道路周围两侧种植灌木、乔木等绿化，起到阻止噪声传播的作用。 综上，项目营运期的噪声在严格而有效地控制下，不会对周围声环境产生明显影响。 （5）噪声监测计划 企业按照自身的实际情况，委托有资质的环境监测单位进行监测任务。 表4-10 污染源监测计划 阶段; 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 实施机构; 责任机构. 运营期; 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 每季度一次; 有资质的环境监测站; 山西青山永胜新能源科技有限公司. 4、固体废物 （1）布袋除尘器产生的除尘灰 本项目布袋除尘器除尘灰主要为破碎、粉碎、制粒工序布袋集尘，产生量为19.47t/a。收集后，回用于生产，不外排。 （2）设备运行产生的废矿物油、废油桶 本工程运营期设备运行、维护产生的废机油约0.05t/a，废油桶约0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2021），废机油属于危险废物（编号：HW08，废物代码：900-249-08）、废油桶（编号：HW49，废物代码：900-041-49）。集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 表4-11 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 （吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废矿物油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 251-001-08; 0.05; 设备运行、维修; 固体; 芳烃类、苯系物; 苯系物; 次/3月; 毒性T，易燃性I; 在厂内危废暂存间采用专用容器分区暂存，定期委托有资质单位处置. 2; 废油桶; HW49其他废物; 900-041-49; 0.1. 表4-12 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废矿物油; HW08废矿物油 与含矿物油废物; 251-001-08; 危废暂存间; 1m2; 铁桶; 0.05t; 6月. 危废暂存间; 废油桶; HW49其他废物; 900-041-49; 危废暂存间; 2m2; 钢制托盘; 0.1t; 6月. 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定，本次评价要求建设单位在厂内设一座5m2危险废物临时贮存场所，本次评价要求场所建设应当符合《危险废物贮存污染控制标准》，临时贮存场所应设防渗漏、防风、防雨、防晒。危废由专人负责收集，收集过程中按危废类别分类收集，收集容器采用危废专用收集容器，并及时送交有资质的单位进行处置。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2013）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令 第5号）的要求，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： 1）一般要求 ①在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放； ②除规定外，必须将危险废物装入容器内； ③禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装； ④无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装； ⑤转载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 ⑥盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。 2）危险废物贮存容器 ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物； 图4-1 危险废物标签及要求 图4-2 警示标志及要求 ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； ③装载危险废物的容器必须完好无损； ④装载危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； 3）危险废物暂存区的设计原则 ①地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ②危废暂存区四周必须有泄漏液体导流槽、收集装置； ③设施内要有安全照明设施和观察窗口； ④用以存放装载液体、半固态危险废物容器的地方，必有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝； ⑤应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总量的1/5； ⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 4）危险废物的堆放 ①贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②贮存设施内应有危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签； 图4-3 危废暂存间防渗示意图 ③贮存设施应封闭，以防尘、防日晒；另外，本项目危险废物储存量较少，挥发的有机废气量极少，通过设置密闭危废暂存间，可以有效减少有机废气外排。 危险废物运输执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物转移联单管理方法》的相关要求。 本项目厂区防渗区应划分为重点防渗区、一般防渗区，防渗区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。 本评价要求建设单位采取的各项防渗措施具体见表4-13。 表4-13 本次评价要求采取的防渗处理措施一览表 序号; 场地; 防渗分区; 防渗技术要求; 采取的防渗处理措施. 1; 危废暂存间; 重点 防渗区; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s; 从上至下依次为：①5mm 厚环氧砂浆面层；②环氧玻璃钢（2 底 2 布）隔离层；③30mm 厚 C25 细石混凝土找平层；④150mm 厚 C20 混凝土，内配 8mm 双向钢筋，网格为 200×200；⑤300mm 厚级配碎石，压实系数≥0.95，地基承载力特征值 fak≥100kPa；⑥素土夯实。. 2; 生产车间、库房、办公区; 一般 防渗区; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s; 钢筋混凝土，强度等级为C30，抗渗等级为P6。垫层为强度等级为C10的素混凝土，基础土分层夯实。. 3; 厂区道路; 简单 防渗区; 一般地面硬化; C30混凝土硬化；基础土分层夯实，压实系数不小于0.95。. （7）办公生活区产生的生活垃圾 依照我国生活污染物排放系数，职工生活垃圾产生量取0.5kg/人·天，该项目职工15人，年工作日300天，则本项目每年产生的生活垃圾量约2.25t/a。 环评要求建设单位在厂区内及办公室设置生活垃圾箱，将职工产生的生活垃圾集中收集，运至环卫部门指定地点，不得长期堆存，随意倾倒，以免对周围环境造成影响。 表4-14 本工程固体废物产生及排放情况一览表 分类; 固体废物名称; 生产单元; 产生量 （t/a）; 回收利用量 （t/a）; 处置量 （t/a）; 排放量 （t/a）; 综合利用或 处置方式. 一般固废; 除尘灰; 布袋除尘器; 19.47; 19.47; --; --; 收集后，回用于生产，不外排. 危险废物; 废矿物油; 设备运行、维修; 0.05; —; 0.05; —; 危废暂存库暂存，委托有资质单位统一处置. 废油桶; 0.1; —; 0.1; —. 生活垃圾; 职工生活; 2.25; —; 2.25; —; 厂内及办公室设垃圾收集箱，由环卫部门统一处理. 5、土壤、地下水 本项目为新建项目，占地为建设用地，项目建成后拟对场地全部硬化，且破碎、粉碎、制粒工序配套布袋除尘器。采取措施后，各项污染物均可以达标排放，对区域环境质量影响较小。 此外，本项目厂区拟采取分区防渗的措施，可以有效防止各类危废下渗对土壤和地下水环境造成污染。 本次评价要求建设单位加强环保措施的运行管理，保证其稳定运行，降低气态污染物的排放，同时加强车间地面维护工作，防止地面出现裂缝等，降低污染物入渗对土壤和地下水环境的影响。 6、环境风险 （1）危险物质及风险源 通过对主要原辅材料、污染物等进行分析识别。最终确定本项目的风险物质主要为废矿物油等油类物质。风险源为危废暂存间。 表4-15 废矿物油理化性质一览表 第一部分：化学名称. 化学品中文名称; 机油; 中文名称2：; /. 化学品英文名称; Lubricating oil; CAS NO; 895643. 有害物成分; 机油; 含量; 100cc. 第二部分：危险性概述. 危险性类别. 侵入途径; 皮肤，眼，消化道，呼吸道等。. 健康危害：; 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。. 环境危害：; 对环境有危害，对水体和大气可造成污染。. 燃爆危害：; 本品易燃，具刺激性。. 第三部分：应急措施. 皮肤接触; 立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。. 眼睛接触; 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。. 吸入; 迅速脱离现场至空气信息处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 食入; 尽快彻底洗胃。就医。. 第四部分：消防措施. 危险特性：; 遇明火、高热或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳。. 灭火方法：; 消防人员须佩戴防毒面积、穿全身消防服，在上风向灭火，尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。. 第五部分：泄漏应急处理. 应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 第六部分：储存. 储存注意事项：; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切记混储。储区应备用泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 第七部分：接触控制/个体防护. 工程控制：; 密闭操作，注意通风。. 呼吸系统防护; 空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。. 眼睛防护：; 戴化学安全防护眼镜。. 身体防护：; 穿一般作业防护服。. 手防护：; 戴橡胶耐油手套。. 第八部分：理化特性. 主要成分：; 沸点（℃）; 282-338. 外观与性状：; 稍有粘性的棕色液体; 相对密度（水=1）; 0.87-0.9. 第九部分：稳定性和反应活性. 稳定性：; 稳定. 第十部分：毒理学资料. 急性毒性：; 无. 刺激性：; 轻微. 表4-16 项目主要风险物质及其贮存情况一览表 序号; 物料名称; 单位; 最大存储量; 储存方式; 储存地点. 1; 废矿物油; t/a; 0.05; 废油桶; 危废间. （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），应定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录 C 对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 表4-17 风险评价工作级别判定 环境风险潜在势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 表4-18 建设项目环境风险潜势划分 序号; 名称; CAS号; 最大存在量; 临界量; Q值. 1; 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等，生物柴油等）; /; 0.05t; 2500t; 0.00002. 项目Q值; 0.00002. 本项目涉及的风险物质为油类物质，为轻度危害（P4），且项目距离周边村庄较远，属于环境低度敏感区（E3）。因此，本项目风险潜势初判为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。 （3）环境风险防范 建设单位应加强职工教育，提高防范意识，加强原料和成品管理，采取必要的措施来避免事故的发生，具体措施如下： A.杜绝火源，设置警示标志，厂区内放置灭火器等应急物资。 B.对项目燃气设施加强维护保养，定期检修，并做好相应记录，对于发现的问题应及时处理。 C.项目一旦发生事故，导致火灾、伤害等，企业应及时组织技术力量，查找事故原因，及时进行抢修，力争在最短时间内使项目恢复正常运转。 D.加强企业管理，加强职工环保、安全意识教育，提高职工风险意识，杜绝因人为原因造成的火灾等。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎机进料、破碎及出料废气排放口（DA001） | 颗粒物 | 破碎机为密闭破碎，在破碎机进、出料口上方设分别设一套集气罩（集气罩尺寸1.2m×0.8m，集气罩罩口尽量靠近产尘点），废气经收集后进入同一台布袋除尘器进行处理，风机风量为12000m3/h，除尘效率约97%，处理后的废气经一根H15m×Φ0.5m排气筒排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准：颗粒物120mg/m3 |
|  | 粉碎机进料、粉碎及出料废气、颗粒机进料及制粒过程废气排放口（DA002） | 颗粒物 | 粉碎机为密闭粉碎，拟在粉碎机进、出料口上方、颗粒机进料口上方及颗粒机上方分别设一套集气罩，共4套（集气罩尺寸根据设备实际大小而定，要求集气罩罩口须覆盖整个产尘点），所有废气经收集后进入同一台布袋除尘器进行处理。风机风量为15000m3/h，除尘效率约97%，处理后的废气经一根H15m×Φ0.6m排气筒排放 |  |
| 地表水环境 | 职工日常洗漱废水 | CODcr、BOD5、NH3-N、SS | 水质简单，经沉淀池（2m3）沉淀后，用于厂区道路洒水抑尘，无废水外排 | 不外排 |
|  | 洗车废水 | SS | 厂区入口处设置洗车平台，并配套建设30m3沉淀池，洗车废水经沉淀后循环利用 | 不外排 |
| 声环境 | 各类设备 | 噪声 | 选用低噪声的设备、设置减震垫、消音器，并在厂区四周种植树木、运输车辆限速行驶，严禁鸣笛 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类限值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目运营期一般固体废物主要有布袋除尘器除尘灰。布袋除尘器除尘灰收集后回用于生产；厂区内及办公室设置生活垃圾箱，生活垃圾收集后运至环卫部门指定地点。危险废物废矿物油、废油桶经收集后暂存于危废暂存间，及时交由有资质单位处置。 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定。危废的收集、暂存、转运应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单（[2013]第36号）等相关规定。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 要求建设单位加强环保措施的运行管理，保证其稳定运行，降低气态污染物的排放，厂区进行分区防渗，同时加强车间地面维护工作，防止地面出现裂缝等，降低污染物入渗对土壤和地下水环境的影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | （1）加强除尘器及生产设备的管理和维护，确保除尘器达到设计水平并稳定运行，加强物料的管理，减小颗粒物的排放总量，这是减轻生态负面影响的关键因素； （2）本项目应充分利用厂区内的空地，如建筑物前的草坪、办公室进门附近、厂房门前空地，植树种花、建设花坛、绿带，形成由花坛、绿带、行道树组成的绿化系统，充分利用植物对污染物的净化作用，通过厂区绿化来治理噪声污染。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）厂区布置：严格执行相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，厂区建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。 （2）运输过程：合理规划运输路线及运输时间，危险品的装运应做到定车、定人，被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》（GBl90-90）规定的危险物品标志，在危险品运输过程中，一日发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门； （3）操作过程：完善安全防范措施，提高认识、完善制度、严格检查，加强技术培训，提高职工安全意识，定期开展应急培训，提高事故应急处理的能力。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

六、结论

综上，山西青山永胜新能源科技有限公司年产一万吨生物质颗粒项目从环保角度考虑可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.6t/a | / | 0.6t/a | +0.6t/a |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 布袋除尘器除尘灰 | / | / | / | 19.47t/a | / | 19.47t/a | +19.47t/a |
| 危险废物 | 废矿物油 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①