| 序 号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项 目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产1000吨冶金设备项目 | 交城县洪相镇洪相村西侧 | 山西康泰建筑工程有限公司 | 山西清韵环保科技有限公司 | 该项目位于交城县洪相镇洪相村西侧。该企业拟租赁空闲场地建设冶金设备加工项目，交城县行政审批服务管理局以2208-141122-89-01-959696对本项目出具备案证。该项目总投资400万元，其中环保投资96万元。主要建内容包括：机加车间（内设数控切割机、数控铣床、剪床、锯床、车床、镗床、电焊机等设备）、焊接车间（内设电焊机）、装配车间、喷烤漆车间、原材料区、成品储存区、办公区等，以及配套公用、辅助、储运、环保等工程。该项目投产后可形成年产1000吨冶金设备的生产规模。 | 1、强化各类生产废气的收集与处理，落实废气治理措施。喷漆过程中须使用环保型油漆（确保VOCS含量低于国家标准限值），调漆、喷漆、烘干工序进行全封闭处理，喷漆及烘干产生的废气经收集后送干式过滤箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置进行处理，处理后的有机废气排放浓度须满足《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）》表1中相应标准限值；离子切割机、焊接机、打磨机产生的废气收集后送各自配套的布袋除尘器进行处理，处理后的废气排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)表2标准限值。各工段废气处理后经不低于15m且高于周边建筑物3m的排气筒排放。冬季办公区取暖采用电取暖，不得建设燃煤锅炉。物料及产品的储存均在全封闭车间内，不得露天堆放。厂区内含VOCs的原辅材料须堆存在密闭储存室内，在非取用状态时应加盖保持密闭，加强喷漆过程中VOCs无组织排放管控，最大限度减少无组织废气排放对周边环境的影响，严禁工艺废气不经处理直接排放。 2、严格落实水污染防治措施。按“清污分流、雨污分流”原则布设排水管网。厂区低洼处建设初期雨水收集池，并设置切换阀门对初期雨水进行收集用于绿化和生产；建设足够容积的事故水池，确保消防废水全部排入；建设全封闭洗车平台确保冬季可以正常使用，洗车废水沉淀后回用。生活废水沉淀后用于厂区洒水绿化，全厂废水不得外排。 3、落实好噪声污染防治措施。优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备。对主要噪声源采取消声、减振、隔声等降噪措施。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。 4、按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物的处理处置，防止造成二次污染。废机油、废切削液、漆渣、废漆桶、废过滤棉、废活性炭等属于危险废物，必须严格按照国家和省危险废物管理的有关规定，送有资质的单位处理处置，并执行危险废物转移联单制度。除尘灰、金属碎屑、边角料等一般固体废物暂存于厂区，与合法企业签订处置协议进行合理处置，不得随意倾倒造成二次污染。 5、加强环境风险防范，制定突发环境事件应急预案。落实事故防范措施和应急预案，事故应急的人员、器材、设备要常备到位并定期进行事故应急处置演练。 6、加强厂区硬化防渗措施。生产区、厂区路面及运输道路全部硬化。危废暂存间、喷烤漆房须采取严格完善的防渗措施，防止渗漏污染土壤及地下水。 |

吕梁市生态环境局交城分局拟对“山西康泰建筑工程有限公司年产1000吨冶金设备项目环境影响报告表”作出审批意见的公示