建设项目环境影响报告表

（报 批 本）

项  目  名  称：交城县西冶兴威矿石加工厂

利用尾矿石加工建筑骨料及微粉生产线技改项目

建设单位(盖章)：交城县西冶兴威矿石加工厂

编制日期：2021年1月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总 投 资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

《交城县西冶兴威矿石加工厂利用尾矿石加工建筑骨料及微粉生产线技改项目

环境影响报告表》修改说明

| 序号 | 技术审查意见 | 补充修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 细化现有工程存在的环境问题。补充收集项目所在区域TSP的环境质量现状数据。完善环境保护目标。细化对拟利用选煤厂设施的利用、拆除、新建建（构）筑物及工程内容。 | 细化了现有工程存在的环境问题，现有工程于2020年5月20日通过环保验收，现有工程环保设施齐全，污染物可以达标排放，满足现行环保要求；因此，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。详见P20-21。 补充了项目所在区域TSP的环境质量现状数据。详见P31-32及附件监测报告。 完善了环境保护目标。详见P34-35。 细化了对拟利用选煤厂设施的利用、拆除、新建建（构）筑物及工程内容。详见P5。 |
| 2 | 细化本项目原料来源及原料性质，明确原料、产品运输方式，对公路运输车辆提出相应的环保要求，明确厂内非道路移动机械的数量及相应环保要求。 | 细化了本项目原料来源及原料性质，明确了原料、产品运输方式，对公路运输车辆提出了相应的环保要求；本项目原料现有工程尾矿石及周边矿山采选过程中产生的尾矿石，环评要求所利用尾矿石应属于一般工业固体废物，并且可作为建筑用骨料及微粉利用。对输运车辆及非道路移动机械，应符合相关排放标准，燃用符合环保要求的油品；车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。详见P4-5。 明确了厂内的非道路移动机械的数量，详见P8。 |
| 3 | 结合当地现行环境保护要求严格大气污染物排放标准限值。细化贮运工程内容，明确原料库、产品库及生产车间的规格、尺寸参数，明确物料暂存量及周转时间，强化原料、产品装卸过程扬尘的控制措施，合理估算无组织粉尘排放量。 | 结合当地现行环境保护要求严格大气污染物排放标准限值，本项目有组织粉尘外排浓度控制在10mg/m3以内。 细化了贮运工程内容，明确了原料库、产品库及生产车间的规格、尺寸参数，明确了物料暂存量及周转时间；详见P6。 强化了原料、产品装卸过程扬尘的控制措施，合理估算了无组织粉尘排放量。详见P48-49。 |
| 4 | 补充厂区平面布置图及生产车间布置图，明确各生产设施的布置及产排污环节数量，根据主要生产设施、设备的规格、型号、产能参数及工作制度，核实本项目生产能力。规范破碎、筛分工序除尘器集气方案，要求在不影响生产操作的前提下应对各产尘环节进行封闭、集气方案。补充集气量估算依据，核实各除尘器风量参数，校核过滤风速指标，规范大气污染源排放清单。 | 补充了厂区平面布置图及生产车间布置图，明确了各生产设施的布置及产排污环节数量。详见附图5。 根据主要生产设施、设备的规格、型号、产能参数及工作制度，核实了本项目生产能力。详见P8。 规范破碎、筛分工序除尘器集气方案，要求对振动筛等筛分设备进行全封闭后集尘。详见P49-51。 补充了集气量估算依据，核实了各除尘器风量参数，校核了过滤风速指标，规范了大气污染源排放清单。详见P49-51，P69-70。 |
| 5 | 完善产品方案，补充项目生产物料平衡分析，核实各产品、除尘灰产生量指标。细化分析项目“三线一单”符合性分析。 | 完善了产品方案，补充了项目生产物料平衡分析。详见P5。 核实了各产品、除尘灰产生量指标。详见P59。 细化分析项目“三线一单”符合性分析。详见P2-3。 |

建设项目基本情况

| 项目名称 | 利用尾矿石加工建筑骨料及微粉生产线技改项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 交城县西冶兴威矿石加工厂 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李奇 |  | 联系人 | 苏德盛 |  |
| 通信地址 | 交城县水峪贯镇西冶村 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 传真 |  | 邮政编码 | 030599 |
| 建设地点 | 交城县水峪贯镇西冶村，交城县西冶兴威矿石加工厂现有厂址南侧，利用废弃洗煤厂场地 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 交城县工业和信息化局 |  | 批准文号 | 交工信（审）字 [2019]45号 |  |
| 建设性质 | 改扩建 |  | 行业类别及代码 | 3099其他非金属矿物制品制造 |  |
| 占地面积 （m2） | 37500 |  | 绿化面积 （m2） | 3750 |  |
| 总投资 （万元） | 1800 | 其中：环保投资（万元） | 90 | 环保投资占总投资比例 | 5% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产 日期 | 2021年8月 |  |  |
| 一、工程内容及规模： 1、项目背景 交城县西冶兴威矿石加工厂原名交城县西冶华钰选矿厂，2010年改为现名。交城县西冶兴威矿石加工厂现建有“年产10万吨铁精矿粉项目”，该项目年入选原矿15万吨，年产10万吨铁精矿粉，项目厂址位于交城县水峪贯镇西冶村。该项目于2007年9月12日由原交城县环境保护局以交环函[2007]75号文对项目《环境影响报告表》予以批复，于2019年4月15日在山西省排污许可证管理信息平台申领了排污许可证，证书编号：92141122MA0HBBRUXC001P；建设单位于2020年5月20日组织了该项目竣工环境保护验收并通过环保验收。 交城县西冶兴威矿石加工厂于2019年决定在交城县水峪贯镇西冶村现有厂址外南侧，利用废弃洗煤厂场地建设“利用尾矿石加工建筑骨料及微粉生产线技改项目”，交城县工业和信息化局于2019年7月22日以交工信（审）字[2019]45号文对本项目予以备案。本项目利用现有工程尾矿石及周边矿山采选过程中产生的尾矿石，经破碎、筛分，生产建筑骨料及微粉，本项目设一条建筑骨料生产线，一条微粉生产线，项目建成后，形成40万吨/年建筑砂石骨料、尾矿微粉的生产能力。 根据现场调查，本项目尚未开始建设。 2、评价任务的由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规要求，本项目须进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及其修改单，本项目属于“二十七-非金属矿物制品业-60石墨及其他非金属矿物制品309”中的“其他”类别，应编制环境影响报告表。 建设单位根据环境保护法规于2020年1月15日我公司对本项目进行环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关项目参评人员深入现场，进行实地调研、踏勘、资料收集等工作。收集了当地水文、地质、气候、气象、经济发展、自然、社会环境等资料。在资料收集统计、工程分析、环境影响分析的基础上，根据环评技术导则及有关环评规范完成了《交城县西冶兴威矿石加工厂利用尾矿石加工建筑骨料及微粉生产线技改项目环境影响报告表》（报审本）的编制工作。 2020年6月21日召开的《交城县西冶兴威矿石加工厂利用尾矿石加工建筑骨料及微粉生产线技改项目环境影响报告表》技术审查会，经与会专家过认真讨论与评审，形成技术审查意见；2020年10月22日，吕梁市生态环境局交城分局以交环总量[2020]46号文对项目污染物排放总量控制指标予以核定。我单位根据技术审查意见对报告表进行了修改完善，完成了《交城县西冶兴威矿石加工厂利用尾矿石加工建筑骨料及微粉生产线技改项目环境影响报告表》（报批本）的编制工作。 现提交建设单位，报送管理部门审批。 二、项目合理性分析 1、产业政策 本项目不属于《产业政策调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和禁止类项目，为允许类建设项目，符合国家产业政策。交城县工业和信息化局于2019年7月22日以“交工信（审）字[2019]45号”文件对本项目予以备案，本项目符合地方产业政策要求。 2、“三线一单”控制要求符合性分析 （1）与生态红线相符性分析 本项目建设厂址位于交城县水峪贯镇西冶村东南约400m处。据初步判断评价区范围不属于国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等禁止开发区域，不属于水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区等重点生态功能区，不属于水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等生态敏感/脆弱区。项目的建设不违背生态红线的保护要求。 （2）环境质量利用底线符合性分析 根据山西省大气污染防治工作领导组办公室发布的《2019年县（市、区）环境空气质量状况通报》（2020年1月20日），交城县2019年O3、PM10和PM2.5年平均质量浓度均超标，为不达标区。超标原因主要为交城县周边工业企业生产排放污染物影响所致，同时北方地区降水少，气候干燥不利于大气污染物沉降也是影响各污染物超标的原因之一。 本项目在认真贯彻执行国家环保法律、法规，严格落实环评规定的各项环保措施，加强环境管理的情况下，排放的大气污染物、水污染物等污染物，排放量较小，对周边环境影响较小，本项目的建设不会改变区域环境质量现状。因此，本项目建设不会超出环境质量底线，使区域环境质量降低。 （3）资源利用上线符合性分析 资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的天花板。本项目占用土地现状建设用地，项目生产能源消耗较小，符合资源利用上线要求。 （4）与环境准入负面清单的对照 项目所在区尚未设置环境准入负面清单。 本项目不属于《产业政策调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和禁止类项目，为允许类建设项目，故本项目不违背环境准入负面清单的原则要求。 3、选址可行性 本项目拟建厂址位于交城县水峪贯镇西冶村东南约400m处，总占地面积约37500平方米，中心点坐标为；E111.921354°，N37.669642°；本项目拟建场地利用废弃洗煤厂（交城县西冶兴威蜂窝煤厂）场地，场地现存原煤库、精煤库、办公生活设施、地磅等可供利用。该洗煤厂于2016年12月31日由原交城县环境保护局以交环备案[2016]29号予以环保备案（关于交城县西冶兴威蜂窝煤厂年产60万吨无烟煤分级加工项目环保备案的意见），现因市场及政策原因，该洗煤厂目前已停产废弃。 本项目地理位置图见附图1。 根据《山西省交城县城总体规划》（2004～2020）中产业空间布局，中部山区工矿经济区：包括水峪贯镇、西社镇，以铁、煤等资源的采掘加工及建材工业为主；项目的建设与中部山区工矿经济区以铁、煤等资源的采掘加工及建材工业为主的产业空间布局相符。 根据《交城县生态功能区划》，本项目属于Ⅰ3交城中部矿产开发与生态保护生态功能小区；根据《交城县生态经济区划》，本项目属于ⅢA水峪贯煤炭开采及其加工业发展为主的生态经济区。 本项目运营期生产过程中产生的上料、出料、鄂式破碎、立式冲击破、超细破碎机粉尘经布袋除尘器处理后可达标排放；本项目产生少量生活盥洗废水及经隔油沉淀的食堂废水综合利用，不外排；洗车废水排至沉淀池沉淀处理后排入清水池循环使用，不外排；本项目运营期产生的固体废物均得到了合理处置或综合利用；本项目运营期产生的设备作业噪声以及运输车辆噪声经采取有效的降噪措施，减小了噪声排放强度；综上所述，本项目通过采取各类污染防治措施，有效降低污染物排放量，对周围环境质量的影响较小。 交城县生态功能区划图见附图2，交城县生态经济区划图见附图3。 同时，项目周边不涉及自然保护区、风景名胜区等《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所确定的制约本项目建设的环境敏感区，未发现属于国家级和省级的文物保护单位及名胜古迹。 综上所述，本项目选址可行。 三、拟建项目概况 1、项目名称：利用尾矿石加工建筑骨料及微粉生产线技改项目。 2、建设单位：交城县西冶兴威矿石加工厂。 3、建设性质：改扩建。 4、规模、产品方案及原辅材料 （1）规模、产品方案 本项目利用现有工程尾矿石及周边矿山采选过程中产生的尾矿石生产建筑骨料及微粉，项目建成后，形成40万吨/年建筑骨料及微粉的生产能力，其中建筑骨料生产能力为30万吨/年，微粉生产能力为10万吨/年。环评要求所利用尾矿石应属于一般工业固体废物，并且可作为建筑用骨料及微粉利用。 本项目产品方案见表1。 表1 产品方案表 产品名称; 规格; 数量; 合计. 建筑骨料; <1mm; 7万吨/年; 30万吨/年. 1mm~3mm; 10万吨/年. 3mm~5mm; 8万吨/年. 5mm~8mm; 5万吨/年. 尾矿微粉; <0.3mm; 10万吨/年; 10万吨/年. （2）原辅材料消耗 本项目原料主要为交城县及周边矿山采选过程中产生的尾矿石，原辅材料消耗情况见表2。 表2 原辅材料消耗表 序号; 名称; 消耗量; 储存方式; 来源. 1; 尾矿石; 40 万t/a; 原料库堆存; 现有工程尾矿石及周边矿山采选过程中产生的尾矿石. 原料、产品均使用公路运输方式，运输车辆应符合相关排放标准，燃用符合环保要求的油品；车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。同时在厂区进出口设洗车平台对进出车辆进行清洗。 （3）生产物料平衡分析 本项目生产物料平衡分析见下表。 表3 本项目生产物料平衡分析表 名称; 数量; 名称; 数量. 尾矿石; 40 万t/a; 建筑骨料; 30万吨/年 （其中有组织粉尘排放量为1.44t/a，除尘灰约286t/a作为产品外售）. 尾矿微粉; 10万吨/年 （其中有组织粉尘排放量为1.44t/a，除尘灰约286t/a作为产品外售）. 5、建设地址 本次改扩建项目厂址位于现有工程厂内外南侧，本次改扩建项目厂址和现有工程厂址为两个厂址，本次改扩建项目厂址为利用原废弃洗煤厂厂址。拟建厂址位于交城县水峪贯镇西冶村东南约400m处，总占地面积约37500平方米，中心点坐标为；E111.921354°，N37.669642°；本项目拟建场地利用废弃洗煤厂（交城县西冶兴威蜂窝煤厂）场地，场地现存原煤库、精煤库、办公生活设施、地磅等可供利用，其余设施不进行利用，暂不拆除。该洗煤厂于2016年12月31日由原交城县环境保护局以交环备案[2016]29号予以环保备案（关于交城县西冶兴威蜂窝煤厂年产60万吨无烟煤分级加工项目环保备案的意见），现因市场及政策原因，该洗煤厂目前已停产废弃。 厂址地理位置见附图1，四邻关系见附图4。 6、主要建设内容 本项目主要建设内容包括原料库、生产车间、成品库、地磅、洗车平台等，同时配套建设相关环保、安全等辅助设施。项目建成后，形成40万吨/年建筑骨料及微粉的生产能力，其中建筑骨料生产能力为30万吨/年，微粉生产能力为10万吨/年。 本项目主要建设内容见表4。 表4 建设内容一览表 工程名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 建筑骨料生产线; 粗破及中间料仓位于原料库内，细破、冲击破、振动筛位于成品库内；原料库及成品库利用废弃洗煤厂内现有原煤库及精煤库。其中原料库60m×32m，全封闭钢结构；成品库215m×32m，全封闭钢结构。; 车间利旧，新增建筑骨料生产设备. 微粉生产线; 设1座微粉生产车间，130m×50m，钢结构，内设1台粗破、2台细破、1套超细破碎机、1台振动筛。; 新建. 储运工程; 原料库; 1座，60m×32m，全封闭钢结构。可堆存原料约6000t，可满足4-5天生产用量。; 利用废弃洗煤厂内现有原煤库及精煤库. 成品库; 1座，215m×32m，全封闭钢结构。可堆存成品约15000t，约11天的产量。. 辅助工程; 办公用房; 50m×10m，砖混结构，1F。; 利用厂区内现有办公用房. 地磅; 150吨地磅2座。; 利用厂区内现有地磅. 洗车平台; 20m×5m，用于清洗进出车辆；配套沉淀池(10m3)、清水池(10m3)。; 新建. 公用工程; 给水; 生产、生活用水由厂区内水井提供。; 利旧. 供热; 生活区供暖由电暖气提供。; /. 供电; 由交城县水峪贯镇供电所供给，厂区内有变压器一台。; 利旧. 环保工程; 废气; 堆场扬尘; 原料、成品堆存设置为全封闭库，堆场地面硬化，于原料库顶设1套覆盖全堆场的库顶喷雾抑尘措施，成品为吨袋包装，成品库定期洒水抑尘、清扫。; 新建. 建筑骨料生产线粗破、反击破系统粉尘; 建筑骨料生产线粗破、细破系统各产尘点分设集尘罩（鄂破入料口、鄂破、反击破、中间料仓），上料、鄂破、反击破、出料粉尘收集后经1套脉冲布袋除尘器过滤处理后由1根15m高排气筒外排。; 新建. 建筑骨料生产线冲击破系统粉尘; 建筑骨料生产线冲击破系统各产尘点分设集尘罩（冲击破入料口、冲击破、振动筛、料仓），上料、冲击破、振动筛、出料粉尘收集后经1套脉冲布袋除尘器过滤处理后由1根15m高排气筒外排。振动筛密闭后集尘。; 新建. 微粉生产线鄂破系统粉尘; 微粉生产线鄂破系统各产尘点分设集尘罩（粗鄂破破入料口、粗鄂破、细鄂破、超细破碎机入料口），上料、鄂破粉尘收集后经1套脉冲布袋除尘器过滤处理后由1根15m高排气筒外排。; 新建. 微粉生产线超细破碎机系统粉尘; 超细破碎系统各产尘点分设集尘罩（上料仓、超细破碎机、振动筛、成品料仓），破碎、筛分粉尘收集后由1套脉冲布袋除尘器过滤处理后由1根15m高排气筒外排。振动筛密闭后集尘。; 新建. 废水; 生活废水; 厂区不设浴室，设置旱厕，少量盥洗废水用于泼洒抑尘；食堂餐余物及食堂废水经收集后委托有相关资质的单位外运处置。; /. 洗车废水; 洗车废水排至沉淀池沉淀处理后排入清水池循环使用，不外排。; 新建. 噪声; 噪声; 选用低噪设备，对主要污染源采取消声、吸声、建筑隔声、基础减震等防噪措施。; 新建. 固废; 除铁器收集的废矿石; 外售于铁厂综合利用。; /. 集尘灰; 收集后可作为产品外售。; /. 设备、车辆维修废机油; 设危废暂存库，储存于特定容器中，暂存于危废库内，委托有相关处理资质的单位定期外协处置。; 新建. 生活垃圾; 生活垃圾经厂区的垃圾桶收集后，运至市政部门指定的地点统一处理。; /. 生态保护措施; 加强绿化，种植乡土植物，绿化面积3750m2。; 新建. 7、总平面布置 本项目拟建厂址位于交城县水峪贯镇西冶村东南约400m处，总占地面积约37500平方米，中心点坐标为；E111.921354°，N37.669642°；本项目拟建场地利用废弃洗煤厂场地，场地现存原煤库、精煤库、办公生活设施、地磅等可供利用。 本项目原料库（利旧）位于厂区北侧，成品库（利旧）位于厂区中南部，厂区西侧为新建微粉生产车间，厂区东侧为现有办公生活区及绿化区域。 本项目总平面布置图见附图5。 8、主要生产设备 本项目主要设备一览表见表5。 表5 主要生产设备表 名称; 型号; 数量. 建筑骨料生产线; 鄂式破碎机; 600×900，90-180t/h; 1台. 反击式破碎机; 1214，90-180t/h; 1台. 料仓; 20t; 1台. 立轴冲击式破碎机; 6×1150，60-160t/h; 1台. 振动筛; 3072; 1台. 微粉生产线; 鄂式破碎机; 500×700，40-130t/h; 1台. 鄂式破碎机; 250×1200，20-60t/h; 2台. 超细破碎机; 11150，20-60t/h; 1台. 振动筛; 2160; 1台. 非道路移动机械; 铲车; /; 4台. 叉车; /; 5台. 本项目建筑骨料生产线配套生产设备最大生产能力满足40万吨尾矿石的破碎要求，微粉生产线利用建筑骨料生产线成品进行深加工，该生产线配套生产设备最大生产能力满足10万吨尾矿石的制粉要求。 9、工程投资及来源 本项目总投资1800万元，资金来源为项目单位自筹。 10、工作制度与劳动定员 本项目劳动定员20人，其中管理人员3人，各类工人17人；年工作300d/a，8h/d。 11、公用工程 （1）供热 生产车间不设采暖设施，办公室取暖使用电暖气。 （2）供电 由交城县水峪贯镇供电所供给，厂区内有变压器一台，可以满足本项目用电需要。 （3）给排水 生产、生活用水由厂区内水井提供。 道路洒水用水量：厂区道路面积约为2000m2，道路洒水用水量按1L/m2·次，浇洒次数取1天2次，则日用水量为4m3/d。 绿化用水：绿化用水量按0.28m3/m2·a计，绿化面积约为3750m2，则本项目绿化用水量为1050m3/a，洒水天数取150d，则每日用水量为7m3/d。 原料库内喷雾抑尘用水：本项目原料库喷洒强度按1L/(m2·次)计，原料库面积为1944m2，洒水次数取1天2次，则原料库洒水抑尘用水量约3.9m3/d。 洗车用水：本项目原料、产品年运进出总量为80万吨/年，汽车载重按20t/辆计算，则年需载重车运输40000趟，汽车轮胎冲洗用水定额按80L/辆·次计，年用水量为3200m3/a，日用水量为10.7m3/d，废水产生量按80%考虑，则废水量为8.56m3/d，洗车废水排至沉淀池沉淀处理后排入清水池循环使用。汽车带走损失按20%考虑，则洗车废水补充水量为2.14m3/d。 生活用水：本项目员工均为本地居民，厂区内不设浴室；生活用水定额按30L/人·d计，本项目劳动定员20人，则生活日用水量为0.6m3/d；厂区内设旱厕，定时清掏；生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.48m3/d，主要为盥洗废水食堂废水，少量盥洗废水及经隔油沉淀的食堂废水用于泼洒抑尘或绿化用水。 本项目给排水情况见表6。 表6 给排水表（m3/d） 序号; 用水设备; 定额; 新鲜水用水量; 回用水量; 废水量及去向. 1; 道路洒水用水; 1L/m2·次; 4; 0; 蒸发. 2; 绿化用水; 0.28m3/m2·a; 7; 0; 植物吸收、渗漏、蒸发. 3; 原料库抑尘用水; 1L/(m2·次); 3.9; 0; 蒸发. 4; 洗车用水; 80L/辆·次; 2.14; 8.56; 8.56m3/d；洗车废水排至沉淀池沉淀后排入清水池循环使用，不外排. 5; 生活用水; 30L/人·d; 0.6; 0; 0.48m3/d；少量盥洗废水（0.24 m3/d）用于泼洒抑尘；食堂餐余物及食堂废水（0.24m3/d）经收集后委托有相关资质的单位外运处置. 6; 合计; 采暖期; 10.64; 8.56; 生活废水量0.48m3/d；少量盥洗废水（0.24 m3/d）用于泼洒抑尘；食堂餐余物及食堂废水（0.24m3/d）经收集后委托有相关资质的单位外运处置。 洗车废水量8.56m3/d；洗车废水排至沉淀池沉淀处理后排入清水池循环使用，不外排。. 非采暖期; 17.64. 本项目新鲜水用水量为采暖期10.64m3/d，非采暖期17.64m3/d；生活污水产生量为0.48m3/d；主要为盥洗废水、食堂废水；其中盥洗废水（0.24 m3/d）直接用于厂区泼洒抑尘，食堂餐余物及食堂废水（0.24m3/d）经收集后委托有相关资质的单位外运处置。洗车废水量8.56m3/d；洗车废水排至沉淀池沉淀处理后排入清水池循环使用，不外排。 本项目用排水平衡见图1、图2。 图1 本项目采暖期用排水平衡图 单位：m3/d 图2 本项目非采暖期用排水平衡图 单位：m3/d 12、主要技术经济指标 本项目主要经济技术指标见表7。 表7 主要技术经济指标一览表 序号; 项 目; 单位; 工程指标; 备注. 1; 产品; /; /; /. 1.1; 建筑骨料; 万t/a; 30; 规格： <1mm 7万吨/年 1mm~3mm 10万吨/年 3mm~5mm 8万吨/年 5mm~8mm 5万吨/年. 1.2; 尾矿微粉; 万t/a; 10; 规格： <0.3mm 10万吨/年. 2; 原辅材料; /; /; /. 2.1; 尾矿石; t/a; 400000; /. 3; 劳动定员; 人; 20; /. 4; 年工作天数; h/a; 7200; 300d/a，24h/d. 5; 总占地面积; m2; 37500; /. 6; 项目总投资; 万元; 1800; /. 7; 环保投资; 万元; 90; 5%. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 交城县西冶兴威矿石加工厂原名交城县西冶华钰选矿厂，2010年改为现名。交城县西冶兴威矿石加工厂现建有“年产10万吨铁精矿粉项目”，该项目年入选原矿15万吨，年产10万吨铁精矿粉，项目厂址位于交城县水峪贯镇西冶村。该项目于2007年9月12日由原交城县环境保护局以交环函[2007]75号文对项目《环境影响报告表》予以批复，于2019年4月15日在山西省排污许可证管理信息平台申领了排污许可证，证书编号：92141122MA0HBBRUXC001P；建设单位于2020年5月20日组织了该项目竣工环境保护验收并通过环保验收。 交城县西冶兴威矿石加工厂于2019年决定在交城县水峪贯镇西冶村现有厂址南侧，利用废弃洗煤厂场地建设“利用尾矿石加工建筑骨料及微粉生产线技改项目”。本次技改项目拟建场地利用废弃洗煤厂（交城县西冶兴威蜂窝煤厂）场地，场地现存原煤库、精煤库、办公生活设施、地磅等可供利用。该洗煤厂于2016年12月31日由原交城县环境保护局以交环备案[2016]29号予以环保备案（关于交城县西冶兴威蜂窝煤厂年产60万吨无烟煤分级加工项目环保备案的意见），现因市场及政策原因，该洗煤厂目前已停产废弃。 1、现有工程概况 现有工程基本情况见下表。 表8 现有工程基本情况一览表 项目; 内容. 项目名称; 年产10万吨铁精矿粉建设项目. 建设单位; 交城县西冶兴威矿石加工厂（原名交城县西冶华钰选矿厂）. 建设性质; 新建. 建设地点; 交城县水峪贯镇西冶村. 总投资; 本项目总投资295万元，资金来源为项目单位自筹. 建设规模; 年产铁精矿粉10万吨. 工作制度及劳动定员; 本项目劳动定员27人；年工作300天，3班/天，8h/班. 2、现有工程主要建设内容 根据现有工程竣工环境保护验收监测报告，现有工程主要建设内容见下表。 表9 现有工程主要建设内容一览表 工程类别; 环评要求; 实际建设; 备注. 主体 工程; 破碎车间; 1座，建筑面积130m2，用于原矿破碎，干选；车间内设置颚式破碎机，干选机等; 建筑面积130 m2，1座，车间内设置颚式破碎机，干选机等; --. 磨选车间; 1座，建筑面积252 m2，用于原矿磨选，磁选；车间内设置球磨机，磁选机、高频筛等; 1座，建筑面积255 m2；车间内设置球磨机，磁选机、高频筛等; --. 水砂分离; 用于尾矿砂水分离；车间内布置1套浓密机、辐流式沉淀池、压滤机等水砂分离设备; 布置1套浓密机、辐流式沉淀池、压滤机等设备; --. 储运工程; 缓冲料仓; 1座，容积为100t，用于原矿暂存，仓底连接破碎机; 1座，容积为100t; --. 料斗仓; 2座，单座容积为500t，用于暂存破碎后的原矿; 2座，单座容积为500t，; --. 原矿库; 占地面积1000 m2，位于磨选车间东侧，地势较高，较厂区地势高20m; 占地面积1000 m2，位于磨选车间东侧; --. 精矿库; 占地面积300 m2，位于磨选车间西侧; 占地面积310 m2，位于磨选车间西侧; --. 尾矿暂存仓; 1座，容积为768m³（12m×8m×8m），混凝土结构; 1座，容积为768m³（12m×8m×8m），混凝土结构; --. 高位水池; 1座，钢筋混凝土结构，容积600m³，位于原矿堆场东北侧; 1座，钢筋混凝土结构，容积600m³，位于原矿堆场东北侧; --. 精矿池; 3座，单座容积为54m³（9m×4m×1.5m）；用于精矿沉淀; 3座，单座容积为54m³（9m×4m×1.5m）；; --. 精矿水沉淀池; 3座，单座容积为13.5m³（3m×3m×1.5m）；用于精矿水沉淀; 3座，单座容积为13.5m³（3m×3m×1.5m）; --. 回水池; 3座，单座容积为54m³（6m×6m×1.5m）；用于暂存循环水; 3座，单座容积为54m³（6m×6m×1.5m）; --. 运输道路; 厂外道路利用现有乡村公路；厂区内道路采用混凝土路面，长200m; 厂外道路利用现有乡村公路；厂区内道路采用混凝土路面，长250m; --. 公用 工程; 供电; 引自交城开闭所，厂内设35/10KV配电室; 引自交城开闭所，厂内设35/10KV配电室; --. 供热; 选矿厂内不需要供暖，办公区采用电暖气采暖; 选矿厂内不需要供暖，办公区采用电暖气采暖; --. 给水; 办公区用水引自自备水井；选矿厂用水引自自备水井; 办公区用水引自自备水井；选矿厂用水引自自备水井; --. 排水; 项目产生的废水全部循环利用不外排; 项目产生的废水全部循环利用不外排; --. 辅助 工程; 办公区; 单层，建筑面积700 m2; 单层，建筑面积700 m2; --. 宿舍; 单层，建筑面积224 m2; 单层，建筑面积224 m2; --. 食堂; 单层，建筑面积200 m2; 单层，建筑面积200 m2; --. 配电室; 单层，建筑面积60 m2; 单层，建筑面积60 m2; --. 磅房; 单层，建筑面积50 m2; 单层，建筑面积50 m2; --. 环保 工程; 废气治理; 破碎车间; 设置1套集气罩+低压脉冲袋式除尘器; 1套集气罩+低压脉冲袋式除尘器+15m高排气筒; --. 原矿库; 场地硬化，防渗，设置全封闭结构（25m×40m×5m）; 全封闭结构（25m×40m×5m）; --. 精矿库; 场地硬化，防渗，设置全封闭结构（20m×15m×5m）; 全封闭结构（20m×15m×5m）; --. 尾矿暂存库; 场地硬化，防渗，设置全封闭结构（12m×8m×8m）; 全封闭结构（12m×8m×8m）. 物料转载; 全封闭皮带机; 全封闭皮带机. 运输; 道路硬化，及时清扫，洒水抑尘，加盖篷布等; 道路硬化，及时清扫，洒水抑尘，运输车加盖篷布等. 食堂油烟; 油烟净化设施，净化效率≥60%; 油烟净化设施，净化效率65%. 废水; 生产废水; 厂区内设置回水池，高位水池，尾矿废水和精矿废水沉淀后经回水泵，回水管道进入高位水池循环使用; 已建. 磨选车间、水砂分离车间内设置废水收集槽，精矿库，尾矿暂存仓设淋控水收集槽，废水收集后回用; 已建. 初期雨水收集池，位于厂区东侧，容积300m³; 初期雨水收集池，容积300m³. 生活污水; 食堂内设置隔油池; 食堂内设置了隔油池. 生活区设置防渗型旱厕; 已建. 固废; 干选废石、尾矿优先用于道路建设和建筑石料外售，剩余部分及尾矿送尾矿库堆存; 干选废石、尾矿由左权县华联冶金矿山有限责任公司处置; --. 噪声治理; 包括基础减震、软连接、室内操作等。; 已建; --. 生态; 选矿厂、办公区绿化; 选矿厂、办公区绿化; --. 3、现有工程主要设备 根据现有工程竣工环境保护验收监测报告，现有工程主要设备见下表。 表10 现有工程主要设备一览表 环评阶段; 实际建设. 序号; 设备名称; 主要技术规格; 单位; 数量; 序号; 设备名称; 主要技术规格; 单位; 数量. 1; 铲车; 10T; 台; 2; 1; 铲车; 10T; 台; 2. 2; 振动给料机; GZ6; 台; 1; 2; 振动给料机; GZ6; 台; 1. 3; 皮带机; B800×30m; 台; 4; 3; 皮带机; B800×30m; 台; 4. 4; 颚式破碎机; PE900×600，60t/h; 台; 1; 4; 颚式破碎机; PE900×600，60t/h; 台; 1. 5; 颚式破碎机; PE400×600，30t/h; 台; 2; 5; 颚式破碎机; PE400×600，30t/h; 台; 2. 6; 干选机; 60t/h; 辆; 1; 6; 干选机; 60t/h; 辆; 1. 7; 球磨机; MQG1830×7000，60t/h; 台; 1; 7; 球磨机; MQG1830×7000，60t/h; 台; 1. 8; 磁选机; 900×1800，60t/h; 套; 1; 8; 磁选机; 900×1800，60t/h; 套; 1. 9; 磁选机; 750×1800，60t/h; 台; 2; 9; 磁选机; 750×1800，60t/h; 台; 2. 10; 高频筛; 4.5㎡; 台; 1; 10; 高频筛; 4.5㎡; 台; 1. 11; 尾选机; GX-8，30t/h; 台; 1; 11; 尾选机; GX-8，30t/h; 台; 1. 12; 粗细粒分级浓密机; 6.5m; 台; 1; 12; 粗细粒分级浓密机; 6.5m; 台; 1. 13; 高效浓密机; 10m; 台; 2; 13; 高效浓密机; 10m; 台; 2. 14; 重型带式压滤机; YDY-2500，10t/h; 台; 1; 14; 重型带式压滤机; YDY-2500，10t/h; 台; 1. 15; 水泵; 50m³/h; 台; 3; 15; 水泵; 50m³/h; 台; 3. 4、现有工程生产工艺流程 现有工程采用三段破碎、两段磨矿、三次磁选的生产工艺。工艺流程见图3。 （1）原料的堆存 本项目原料为原铁矿石，经汽车运输到本厂原矿库内堆存。原铁矿石在铁矿已经进行了废石拣选。 （2）矿石破碎 原矿通过装载机给入破碎机进行粗破，出料通过皮带机给入破碎机进行细破，而后进入料仓。 （3）磨矿、磁选 经破碎铁矿粉首先经粗球磨后进入分级及，不合格产品返回上一级球磨机再磨，合格产品进入磁选机，废矿排出（两个串联）进行甩尾，一段磁选后尾矿排出，合格精矿进入下段磨机，细球磨后进入高频筛，筛上部分返回上段球磨再磨，筛下部分进入下级磁选机，尾矿排出，合格精铁矿进入过滤机脱水，精矿排入精矿堆场，过滤水排入循环水池。 （4）尾矿 各磁选工段甩出的尾矿经矿浆泵打入尾矿库，尾矿水澄清后回用于生产。 图3 现有工程工艺流程图 5、现有工程污染物排放情况 （1）大气污染物排放情况 本项目运营期大气的污染物主要是原料储存、运输、破碎等过程中产生的粉尘。 1）堆场粉尘影响分析 原料铁矿石运进厂区后，在卸料及堆存过程中会产生一定量的粉尘，对当地大气环境造成一定的影响。通过类比计算堆场粉尘产生量为10.0t/a。针对堆场粉尘对大气环境的影响，环评要求采取对原矿堆场地面硬化，建设全封闭原料库，并设置洒水抑尘措施。采取上述措施后，堆场粉尘排放量为0.1t/a。 2）矿石破碎系统粉尘影响分析 在矿石破碎过程中产生大量的含尘废气，含尘浓度较高，为本项目主要产尘源，如不采取措施将会对周围大气环境造成较大影响，经类比分析，一段破碎产生的粉尘经收集后浓度为1000~2000mg/m3，二段破碎产生的粉尘经收集后浓度为2000~3500mg/m3。通过类比计算破碎产生粉尘量为116.5t/a。 为了最大限度的减少破碎粉尘排放，环评要求对三台破碎机采用密闭操作，分别增设集尘罩，采用风机收集粉尘。粉尘收集后一起经布袋除尘器处理，废气处理风机风量约为10000m3/h，废气经15m高排气筒排放，除尘器回收的粉尘回用。经采取除尘器后粉尘排放量为5.83t/a，排放浓度为57.8mg/m3，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准的要求。 3）输送转运过程产生粉尘及道路扬尘影响分析 矿石通过皮带输送机转运过程中将会产生粉尘，在装料与卸料点产生的粉尘浓度相对较高，同时汽车运输过程中也产生大量的道路扬尘。经类比分析，粉尘产生量为10.72t/a。 为了减少道路扬尘对大气环境的污染，采取减少转运点和缩短运距，减少落差，操作时控制落料速度；同时采取密闭作业；厂区运输道路硬化、定期洒水，厂区进行绿化等措施。在采取上述防治措施后，道路扬尘排放量为0.11t/a，对大气环境影响较小。 4）料仓粉尘影响分析 矿石经破碎分选后入料仓，在入料仓以及料仓储存过程中也会产生一定量粉尘，通过类比计算，并结合本项目料仓的大小，料仓粉尘产生量为19.4t/a。针对本项目料仓的特点，环评要求对料仓粉尘，采取密闭措施，上部设喷淋洒水设施。采取措施后料仓粉尘排放量为0.194t/a。 （2）水污染物排放情况 本项目产生的废水主要为生产废水和生活污水。 1）生产废水：本工程生产废水主要为精矿浓缩过滤水、尾矿沉淀水。次选矿工序配备有相应循环水池，保证生产的正常运行。 精矿浓缩过滤水直接返回循环水池供生产使用；尾矿库中的尾矿水经沉淀澄清后，用回水泵打入循环水池回用于生产。可保证生产用水全部循环利用不外排。 2）生活污水：全厂定员27人，由于项目处于农村地区，且无洗浴、食堂，使用安策，每人每天用水量按30L算，全厂生活用水量为0.81m3/d。生活污水主要为洗漱废水，排放量为0.52m3/d。一般含有COD等污染物，水量少，一般随地泼洒，用于道路洒水抑尘，不外排。 （3）固废排放情况 固体废物主要为选矿产生的尾矿、除尘系统收集的粉尘及少量的生活垃圾。 1）尾矿：本项目选矿过程年产生尾矿为5万吨，尾矿干容量1.5t/m3（合3.33万m3），全部送到尾矿库合理堆存。 2）除尘系统收集的粉尘：此粉尘均为不同粒度的矿石粉尘，环评要求作为原料回用于生产。 3）生活垃圾：生活垃圾按每人每天0.5kg算，则产生量为4.05吨，少量生活垃圾运往市政指定的地点处理。 （4）噪声排放情况 本项目主要噪声来源于破碎机、振动筛及球磨机等设备运行和生产过程总产生的噪声，噪声的声压级一般在85-105dB(A)左右。针对本项目产噪设备特点，并结合本项目现存在的噪声污染问题，提出以下防治措施。 1）对破碎机、球磨机、磁选机、高频筛等产生的机械噪声的设备将其置于厂房内，进行密闭、隔声、减振等措施； 2）加强个人防护，应充分重视操作人员的劳动保护，为其发放特制耳塞、耳罩，并设置操作人员值班室，避免操作人员长期处理高噪声环境中。 3）对厂区及道路两旁进行绿化，可降低噪声对周围环境的污染。 4）对运输噪声，要求车辆在敏感点和厂区限速行驶，禁止鸣笛。 通过采取噪声防治措施后，声源噪声可降低10-40 dB(A)，可大大降低噪声对环境的影响。 6、现有工程污染物达标排放情况 交城县西冶兴威矿石加工厂“年产10万吨铁精矿粉项目”验收时，建设单位于2020年4月委托山西清朗环保科技有限公司对项目竣工验收进行监测。山西清朗环保科技有限公司于2020年4月30日、5月1日对项目污染源及厂界无组织废气、噪声进行了监测。 监测点位、项目、频次见下表。 表11 监测点位、项目、频次一览表 监测类别; 监测点名称; 监测项目; 监测频次. 有组织废气; 布袋除尘器进口1#; 颗粒物; 监测2天，每天3次. 布袋除尘器进口2#. 布袋除尘器出口3#. 无组织废气; 厂界上下风向1~5#; 颗粒物; 监测2天，每天4次. 噪声; 厂界四周1~4#; Leq、L10、L50、L90; 监测2天，昼、夜各1次. 监测结果见表12-14。 表12 布袋除尘器颗粒物监测结果一览表 监测时间; 监测频次; 进口1#; 进口2#; 出口3#; 除尘效率 %. 烟气量 m3/h; 排放 浓度 mg/m3; 排放量 kg/h; 烟气量 m3/h; 排放 浓度 mg/m3; 排放量 kg/h; 烟气量 m3/h; 排放 浓度 mg/m3; 排放量 kg/h. 2020. 4.30; 1; 6982; 955; 6.67; 3968; 902; 3.58; 9979; 5.3; 0.053; 99.5. 2; 6248; 962; 6.01; 3687; 924; 3.41; 9814; 4.7; 0.046; 99.5. 3; 6986; 956; 6.68; 3691; 933; 3.44; 10623; 4.9; 0.052; 99.5. 平均; 6739; 958; 6.45; 3782; 920; 3.48; 10139; 5.0; 0.050; 99.5. 2020. 5.1; 1; 6534; 957; 6.25; 3814; 915; 3.49; 9983; 4.3; 0.043; 99.6. 2; 6537; 965; 6.31; 3845; 915; 3.52; 9799; 4.7; 0.046; 99.5. 3; 6711; 968; 6.50; 3953; 894; 3.53; 9880; 4.9; 0.048; 99.5. 平均; 6594; 963; 6.35; 3871; 908; 3.51; 9887; 4.6; 0.046; 99.5. 标准限值; 120. 达标情况; 达标. 表13a 无组织废气监测结果一览表 监测项目; 监测日期; 监测频次. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 颗粒物; 2020.4.30; 1#; 0.101; 0.083; 0.105; 0.106. 2#; 0.464; 0.373; 0.401; 0.339. 3#; 0.242; 0.274; 0.316; 0.339. 4#; 0.262; 0.373; 0.169; 0.169. 5#; 0.303; 0.436; 0.358; 0.381. 最大值; 0.464; 0.436; 0.401; 0.381. 标准限值; 1.0; 1.0; 1.0; 1.0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; 1#为上风向参照点. 表13b 无组织废气监测结果一览表 监测项目; 监测日期; 监测频次. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 颗粒物; 2020.5.1; 1#; 0.081; 0.104; 0.064; 0.085. 2#; 0.182; 0.439; 0.448; 0.341. 3#; 0.263; 0.446; 0.277; 0.384. 4#; 0.465; 0.438; 0.320; 0.320. 5#; 0.364; 0.459; 0.213; 0.256. 最大值; 0.465; 0.459; 0.448; 0.384. 标准限值; 1.0; 1.0; 1.0; 1.0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; 1#为上风向参照点. 表14 噪声监测结果一览表 监测日期; 点位 编号; 昼间; 夜间. Leq; L10; L50; L90; Leq; L10; L50; L90. 2020.4.30; 1#; 58.2; 60.0; 57.6; 56.9; 48.9; 50.3; 48.3; 47.0. 2#; 58.3; 59.6; 57.4; 56.9; 49.5; 51.1; 48.8; 48.0. 3#; 56.6; 58.0; 55.6; 55.1; 49.6; 51.3; 48.5; 48.1. 4#; 56.6; 58.1; 55.9; 55.2; 46.6; 48.4; 45.7; 45.0. 2020.5.1; 1#; 58.5; 60.0; 57.7; 57.0; 49.7; 51.5; 48.8; 48.3. 2#; 58.0; 58.9; 57.0; 56.1; 47.6; 49.4; 46.5; 45.9. 3#; 58.6; 60.2; 58.1; 57.0; 48.3; 49.9; 47.4; 46.1. 4#; 56.6; 58.2; 55.9; 54.8; 46.8; 48.0; 45.9; 45.4. 标准; 60; 50. 达标情况; 达标; 达标. 由上表可知，本项目颚式破碎机配套除尘器外排浓度、厂界外排浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准的要求；厂界声环境满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声功能区标准要求。 7、现有工程存在的环境问题及整改措施 交城县西冶兴威矿石加工厂“年产10万吨铁精矿粉项目”验收时，建设单位于2020年4月委托山西清朗环保科技有限公司对项目竣工验收进行监测。山西清朗环保科技有限公司于2020年4月30日、5月1日对项目污染源及厂界无组织废气、噪声进行了监测。由监测结果可知，现有工程颚式破碎机配套除尘器外排浓度、厂界外排浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准的要求；厂界声环境满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声功能区标准要求。建设单位于2020年5月20日组织了该项目竣工环境保护验收并通过环保验收。 经现场调查，现有工程环保设施齐全，污染物可以达标排放，满足现行环保要求；因此，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 交城县地处山西省中部吕梁山东麓，太原盆地西缘。大地构造位置在祁吕贺山字型构造体系的东翼中部。介于北纬37°28′~37°54′，东经111°24′~112°17′之间。全县国土面积为1822.11km2，地势由西北向东南倾斜，最高点为西北边陲孝文山，海拔2830.07m；最低点为县西南西营镇磁窑河河川，海拔748m，高低差为2082.7m。 水峪贯隶属山西交城县。1961年建水峪贯公社，1984年设镇。位于县境东部山区，面积142平方公里，现有人口13180人，42个行政村。 本项目拟建厂址位于交城县水峪贯镇西冶村东南约400m处，总占地面积约37500平方米，中心点坐标为；E111.921354°，N37.669642°；本项目拟建场地利用废弃洗煤厂场地，场地现存原煤库、精煤库、办公生活设施、地磅等可供利用。拟建厂址东侧140m为古离线，交通便利。 厂址地理位置见附图1，四邻关系见附图4。 二、自然物理环境 1、地形地貌 交城县地处吕梁山中段东麓，境内总体地形西北高东南低。最高山峰为县境西北与娄烦县界处的关帝山主峰南阳山（孝文山），海拔2830.7m；最低处位于东南平川西石侯一带，海拔748m。相对高差2082.7m。 根据地貌形态，境内地貌分四个大类九个类型： （1）高中山区 分为岩浆岩剥露、变质岩浆、上覆石灰岩及岩浆岩剥露等类型的穹窿高中山，主要分布县境西北及马鞍山地带。 （2）土石山沟坡区 本县主要为砂页岩剥蚀中山类。分布于马鞍前山地区及县境东北山区。本区由二迭、三迭和侏罗系砂页岩组成，山体低矮，一般不足2000m，具宽梁状山脊和宽浅沟谷，沟谷中多见急流、跌水，地面由残积黄土覆盖。 （3）山间黄土丘陵区 主要分布于中西川中庄地区沿川一带，四周山地环绕，松散堆积物较厚，文峪河从中穿过，发育有一、二级台地。 （4）山前洪积缓坡区 ①洪积倾斜平原：分布于城关镇、洪相乡平川地区及义望乡北部地区。组成物质以砂砾石和亚砂土为主，岩性为灰岩和变质岩类，并夹有黄土类物质。南缘带以黄土类物质为主，夹有亚粘土、亚砂土。本区地形较为平坦，河沟及冲沟较发育，但切割一般较浅。边山河沟出口处普遍发育规模不等的洪积扇。 ②冲积平原：分布于平川西营地区及义望乡南境与段村镇地区。本区由第四系松散沉积物组成，沉积物质达千米以上，区内地势平坦，为晋中盆地组成部分。 ③山间基岩谷地：分布于本县文峪河穿行之基岩山区。区内坡陡谷深，时宽时窄，宽阔处堆积着松散的沙砾石及黄土状物质，大部分地段草灌丛生。局部地区辟为农田。 本项目建设厂址位于交城县水峪贯镇西冶村，属于山间基岩谷地。 2、地质构造 交城县处于吕梁山中段， 区内构造形迹以断裂和褶皱为主， 构造线走向以北西向、北东向为主， 其中山区北西向断层和褶皱控制了区内的地貌形态、地层分布及地下水的补径排途径，构成山区和盆地分界的北东向(清交)断裂，不仅对山区与盆地地下水的转换具有直接的控制作用， 而且清交断裂带本身就是地下水赋存及运移的有利场所和通道。 本县大地构造位置处于祁吕贺山字型构造体系的东翼中部。主要构造简述如下： ①褶皱构造： 本区规模较大的褶皱构造主要包括：东部寨上——西岭大向斜，王文——古洞道向斜，鲁沿向斜，北塔——双龙向斜，长树山倒转向斜等。这些向斜构造一般均为近南北向展布，反映了东西向挤压的应力场作用。 ②断裂构造： 区内断裂构造主要发育有北西向、北东向、近南北向等三组断裂。一般来说北西向断裂规模较大，南北向断裂规模中常，北东向断裂规模较上述两组为小。 A北西向断裂：有西孟、水峪贯、钟家沟-东社等断裂，其延伸一般在30km以上，断裂带宽大，在地表断续出露，多为性质不明活压扭性断裂。 B北东向断裂：市境内发育最多分布最广的一组断裂。包括交城大断层(正断层)、岭底逆断层、圪垛正断层、南沟逆断层、横岭正断层等。其特点是，规模教小，一般在几公里至十几公里之间，短的仅几百米。为交城大断层规模大，北东至晋祠，南西至汾阳。 C近南北向断裂：主要集中在中部，规模有大有小，延伸长的20余公里，短的几公里，主要由陈台山前大断裂(正断层)和寨立—北塔正断层、北塔西断裂，这几条断裂的次一级构造较发育，地表露头较好。 本项目建设厂址不在上述断层上。 3、气象特征 交城县气候属于暖温带大陆性半干旱气候。境内地形西北高、东南低，相对高差2200.7m，气候垂直变化显著。县境西北部关帝山一带海拔2000~2830m的地区。区内冬长无夏、严寒、降雨繁多、空气湿润。冬季平均长约200天，最长达239天，占全年天数的65.48%，终年无夏；平均气温1~3℃，无霜期100天左右；年极端最低气温-32℃，极端最高气温29.8℃。县境北中部海拔1000m至2000m的西冶川北部、葫芦川南部、中西川中南部一带区域。区内地形复杂，山峦起伏，年均气温6.8℃。县境东南平川及近山一带海拔700~1000m的地区。区内全年四季分明，春季63天，夏季69天，秋季62天，冬季171天，年均气温10.1℃。日照较充足，全境年平均日照总时数2743小时，占可照时数的62%。 本县气温较低，多年均气温为7℃。由于境内地形复杂，年平均气温由东南向西北递减。年均气温最高的平川西营一带为10.5℃；年均气温最低的西北山区横尖一带仅为1~3℃。本县降水自东南向西北递增。年降水量变化在440~700mm之间。全县多年蒸发量平均为1562.1mm，年平均相对湿度62%。根据交城县多年气象资料，可知交城的主导风向为西南风，次主导风向为东北风。年平均风速1.3m/s，静风频率为50%。 4、地表水 本区的河流属于黄河水系，汾河支流，主要有汾河、文峪河、磁窑河、白石南河等。 汾河：山西省境内最大的河流，是黄河主要支流之一。本市东部平川开渠引汾灌溉至今。汾河在本市境内共有东、西两条干渠。 文峪河：源于县境西北关帝山一带27条河沟，为汾河支流。沿途有葫芦河、西谷水、二道川、三道川水，西冶河汇入。至西社镇南保村东即入文水县境，最终汇入汾河。河全长155km，本县境内91km，流域面积709km2。 磁窑河：属汾河支流，为季节性河流。县境内河长约32.5km，流合12条河沟之水，经寨上、岭底、城关、西营西南至石侯村合瓦窑水入文水境，孝义汇入汾河。 瓦窑河：发源于狐突山南部浑谷，在出境处汇入磁窑河。 白石南河：源于清徐县白石山，经仁义村出山分流西南，河流至县域王明寨村北合境内火山河，经郭家寨西，大辛、贾家寨中，至石候村南汇入磁窑河。河长22km，县境内13.787km。 本项目拟建厂址所在区域经所在沟谷（西冶川河）汇入文峪河的距离约为17km，本项目与交城县地表水系关系图见附图6。 5、地下水 交城县地下水类型根据含水层岩型和地下水水力特征可划分为：变质岩、岩浆岩类裂隙水，碳酸盐类裂隙岩溶水，碎屑岩类裂隙水和松散岩类孔隙水。 （一）变质岩、岩浆岩类裂隙水 变质岩、岩浆岩类裂隙水主要分布在县境西北部广大山区，岩性为太古界变质岩、花岗岩、中生界二长岩类，地下水主要赋存于风化裂隙之中，在局部构造裂隙发育部位是地下水有利储存场所。地下水接受大气降水入渗补给，主要受地形的控制，沿风化裂隙由高处向低处径流和运动，在有利的低洼地段以泉的形式排泄。具有含水层分布面积广泛、埋藏浅、厚度薄、富水性较差，但水资源总量较丰富的特点，是当地居民良好的饮用水源，也是文峪河基流的主要来源。区内植被发育，有利于大气降水的入渗补给。 分布于关帝山主峰南、东南侧，属文峪河水系的中西、东西葫芦川。由太古代混合花岗岩与斜长角闪片麻岩组成，海拔高程1200~2350m。 （二）碳酸盐岩类裂隙岩溶水 碳酸盐岩类裂隙岩溶水，主要分布于西冶河上游及西部近分水岭地带，在瓦窑河以东的边山断裂西北侧呈埋藏型。含水层岩型为寒武、奥陶系竹叶状灰岩、细状灰岩、中厚层灰岩、白云质灰岩等。其中，奥陶系上、下马家沟组中、上部厚层灰岩为主要含水层。在西冶河流域，地下水接受大气降水入渗补给和地表水渗漏补给，受构造控制，沿层间裂隙、构造裂隙及溶隙溶孔径流和运动，排流较为集中，排泄途径一是排向西冶泉，多年平均流量270L/S (近年来排泄量明显减少，目前泉流量约60L/S )；二是通过地下径流沿边沟-陈台-米家庄一线排向文水县境内；三是人工开采，上世纪70 年代以来，在西冶河流域内先后施工了7 眼开采井(有眼已报废)供当地人蓄用水和工业企业用水；在山区与盆地分界处的边山断裂带，地下水主要来自境外地下水的径流补给，赋存在边山断裂及其影响带，径流滞缓，富水性强，并具有由北东向西南逐渐减弱的趋势。地下水水质很差，目前开发利用较少。排泄途径主要是通过边山断裂在有利渗透地段侧向补给盆地区松散岩类孔隙水和部分人工开采。 （三）碎屑岩类裂隙水 碎屑岩类裂隙水主要分布于西冶河以东的北部山区，含水岩纽由石炭系砂岩、泥岩互层夹数层灰岩及煤层和二叠系、三叠系砂岩泥页岩互为夹层组成。砂岩、灰岩为含水层，泥岩、页岩为隔水层，石炭系底部泥页岩及铁铝岩为区域隔水层，形成了由含水层和相对隔水层互为夹层状多元含水结构。地下水接受大气降水补给，主要受构造的控制，沿层问裂隙和构造裂隙径流，地下水富水性一般较弱，地下水的排泄主要受构造和地形的控制，天然泉水一般出露于沟谷底部，构造破碎带往往是地下水有利储存场所和径流通道。该类地下水除供当地居民的饮用外，最终通过山前断裂补给平原区松散岩类孔隙水。 （四）松散岩类孔隙水 松散岩类孔隙水主要分布于盆地区，在山区较大的沟谷及现代河谷区呈条带状分布。 盆地区含水层岩性为第四系中、上更新统及全新统细、中、粗砂和砂砾石，由山前向盆地中心含水层颗粒逐渐变细，厚度变薄。地下水接受大气降水入渗补给，山区及境外地下水的侧向径流补给、地表水渗漏补给、灌溉回归补给；排泄途径主要是人工开采和侧向径流排泄。富水性具有由山前向盆地中心逐渐减弱的趋势。在山前倾斜平原区水质良好，冲积平原区水质较差。 山区河(沟)谷区含水层为第四系全新统和上更新统砂砾石，补给来源主要是基岩地下水侧向径流补给、地表水渗漏补给和大气降水入渗补给，排泄途径为侧向径流和人工开采。地下水富水性一般由河(沟)谷上游向下游逐渐增强，在未受地表水污染的情况下，水质良好。 本项目建设厂址位于交城县水峪贯镇西冶村，所在地属于变质岩、岩浆岩类裂隙水。 6、水源地 （1）城镇水源地 交城县水资源较为缺乏，县域内生产、生活用水主要依靠地下水。交城县城供水由水厂和大营村深井供应，同时部分单位设有自备水井。一水厂位于县城西北1.5km处的瓦窑村东瓦窑河洪积扇，有水井3眼，井深300-400m，出水量600t/h；二水厂位于县城城区东北，有水井1眼，井深300-400m，出水量40t/h。由于地表径流补给不足、地下水超采严重，地下水位急剧下降，水厂供水能力降低。 县城水源地主要为瓦窑河洪积扇水源地和大营水源地（文峪河洪积扇），供应大部分城市生活用水。 ①瓦窑水源地：根据现有区域地质水文资料分析，该地地下水位深层水，主要靠地表径流（附近沟谷流水）及大气降水补给，地下水流向由北向南。水源井位于交城县城西边山地带瓦窑村东。本工程厂址位于瓦窑水源西北方向约31km处，不在其保护区范围内。 ②大营水源地：根据山西省地质工程勘察院2004年《山西省交城县城市供水大营水源水文地质勘察报告》，大营水源地属于文峪河洪积扇，位于交城县城西南，主要靠地表径流及大气降水补给，水量较为充分，打有四眼深井供应城市用水。本工程厂址位于大营水源地西北侧约35km处，不在其保护区范围内。 ③规划用水源：根据《山西省交城县县城总体规划》（2004-2020），交城县将在岭底乡（位于交城县城西北约3.6km）磁窑河上游修建水库一座，库容1000万m3，作为城市供水规划水源。该水库建成后位于本工程厂址北东南方向约30km，不在其保护区范围内。 （2）乡镇水源地 交城县现辖6镇4乡，乡镇集中式供水水源均为地下水型水源，供水井地下水类型为第四系孔隙水、裂隙水、承压孔隙水、松散岩类孔隙水、变质岩裂隙水。距离本项目较近的为水峪贯镇集中供水水源地。 水峪贯镇集中供水水源地：水峪贯镇水源地供水井座落于水峪贯村西端西冶川河东岸的第四系河谷阶地上，地面标高1114m。水文地质单元为黄土高原丘陵地带，地下水流向由北向南，和地表河流流向基本一致，含水层属第四系砂土、砂、砾（含水层岩性大都为粗沙）孔隙潜水型。依据供水井钻孔柱状图得知，井深55m，静水位20m，动水位25m。一级保护区边界范围，以供水井为中心，半径R1为80m的圆形区域；二级保护区边界范围，以供水井为中心，半径R1为800m的圆形区域。 本项目厂址距离水峪贯镇水源地二级保护区边界约2km，位于水源地上游西北方向；本项目食堂餐余物及废水（0.24m3/d）经收集后外运处置；本项目无废水外排，对水峪贯镇水源地的影响较小。 本项目与交城县水源地相对位置见附图7，水峪贯镇水源地保护区图见附图8。 7、生态 （1）植物 交城县是全国重点生态保护地区，境内立体气候明显，植被覆盖率占全县面积的46％以上，拥有11.6万公顷宝贵的绿色资产和优越的自然生态环境，是山西省第二林业大县。全县珍稀物种荟萃，野生动植物资源丰富，寒性与温性草林齐全，落叶松、云杉集中，素以“华北落叶松之乡”而著称，生长有松、柏、杨、桦、槐、柳、枣、核桃等树种；党参、黄芪、猪苓、伏苓等野生药材200余种；灵芝、银盘、黑木耳、羊肚菌等罗生菌类10余种；沙棘、山桃、山杏等野生果类20余种生长其中。 评价区域内植被主要以人工种植的树木，未发现有国家保护级的植物分布。 （2）动物 交城县西部山区庞泉沟一带是全国八大鸟类保护区之一，是世界珍禽、山西省省鸟褐马鸡及国家一二级保护动物黑颧、兔狲、金雕、猞猁、林麝、弥猴、金钱豹等数十种稀有动物繁衍栖息地。 厂址及周边区域只有一些常见的麻雀、喜鹊、野兔、山鸡、鼠类等，未见大型哺乳动物。 （3）土壤 本县土壤总面积为2420395.4亩，占土地总面积的88.64%。按照土壤母质及构成的不同可分为4个土类、12个亚类、44个土属、97个土种。褐土类为县境主要土类，总面积为1834076.7亩，占总土地面积的75.776%；其次，山地棕壤类为447863.2亩，占总土地面积的18.5%；草甸土类为132686.8亩，占总土地面积的5.48%；山地草甸土最少，仅为5768.7亩，占总土地面积的0.24%。

区域发展规划和环境功能区划： 1、交城县县城总体规划 根据《山西省交城县城总体规划》（2004～2020），县城规划控制区包括天宁镇、夏家营镇、西营镇、洪相乡的大部分地区，总用地面积120km2，城市规划用地11.18km2。 （1）发展方向：交城县总体发展方向为——调整第一产业，强化第二产业，积极发展第三产业，在发展效益型农业的基础上，以工业为主导，积极发展旅游产业。 （2）产业空间布局： a.西北山区林牧经济区：包括庞泉沟镇、会立乡、东坡底乡，以畜牧业、林业为主，积极开发旅游资源； b.中部山区工矿经济区：包括水峪贯镇、西社镇，以铁、煤等资源的采掘加工及建材工业为主； c.东部山区林果牧经济区：岭底乡，以发展林业、牧业、经济林为主； d.平川综合经济区：包括洪相乡、西营镇、天宁镇、夏家营镇，以城镇工矿业、颓郊都市型农业及旅游业为主。 （3）城镇职能规划： 天宁镇：以商贸服务也为主，具有旅游服务功能的综合性城镇； 夏家营镇：以煤化工、冶金、建材为主的工业型城镇； 西社镇：以建材工业和商贸业为主的工业型城镇； 西营镇：以农副产品加工为主的城镇； 庞泉沟镇：以生态观光为主的城镇。 本项目建设厂址位于交城县水峪贯镇西冶村，项目的建设与中部山区工矿经济区以铁、煤等资源的采掘加工及建材工业为主的产业空间布局相符。 2、环境功能区划 本项目拟建厂址位于交城县水峪贯镇西冶村东南约400m处，确定的环境功能区划为： （1）环境空气 项目厂址处于工业、农业、商业、居住混合区，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的环境空气质量功能区分类规定，评价区域属于二类区，结合本区域的具体情况，评价区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2）地表水 根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），文峪河（长立—文峪河水库入口段）水环境功能为保留区水源保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质要求。 （3）地下水 根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水的分类要求：“地下水化学组分含量中等，以GB5749-2006为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水”，本区域地下水应执行III类标准。 （4）声环境 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）规定，本项目周边村庄属于1类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 （5）土壤 根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）中建设用地分类，本项目属于第二类用地，执行第二类用地建设用地土壤污染风险筛选值和管制值。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 （1）区域达标情况 根据山西省大气污染防治工作领导组办公室发布的《2019年县（市、区）环境空气质量状况通报》（2020年1月20日），交城县2019年度环境空气质量状况及同比变化情况见下表。 表15 交城县2019年环境空气质量例行监测统计结果 污染物; 年评价指标; 年均浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/%; 同比变化率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 45; 60; 75; -26.2; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33; 40; 82.5; -5.7; 达标. CO; 24小时平均第95位百分位数; 3000; 4000; 75; -11.8; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 169; 160; 105.6; 12.7; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 125; 70; 178.6; -6.7; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 60; 35; 171.4; 3.4; 超标. 由以上分析可知，交城县2019年O3、PM10和PM2.5年平均质量浓度均超标，为不达标区。超标原因主要是地表裸露在大风天气产生的扬尘，同时工矿企业排放的颗粒物也是超标的原因之一。 （2）区域污染物质量现状 本次环评时建设单位委托山西清朗环保科技有限公司对本项目厂界东南侧长树村进行了特征污染物补充监测。 监测点位、内容及采用的分析方法见表16、17。 表16 环境空气质量现状监测内容 序号; 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测 时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. E; N. 1; 长树村; 111.928283; 37.665665; TSP; 2020年10月1日-7日；共监测7天，取日均值；采样时同步记录风向、风速、气温、气压等气象参数; SE; 600. 表17 环境空气因子分析方法 序号; 环境空气因子; 监测方法标准; 检出限. 1; TSP; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GB/T15432-1995）; 0.001mg/m3. 本次统计监测点污染物的日均浓度范围、超标率、最大浓度占标率等超标情况。监测统计结果见表18。 表18 TSP监测值统计结果 点位名称; 平均时间; 评价标准（μg/Nm3）; 监测浓度范围（μg/Nm3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 长树村; 24h平均; 300; 138-248; 82.7; 0; 达标. 由上表可知，长树村监测点位TSP24小时平均浓度范围为138-248μg/Nm3之间，最大浓度占标率为82.7%，监测期间TSP24小时平均浓度达标。 2、地表水水环境质量现状 本项目建成投入使用后，无生产废水产生及排放；生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.48m3/d；主要为盥洗废水、食堂废水；其中盥洗废水（0.24 m3/d）直接用于厂区泼洒抑尘，食堂餐余物及食堂废水（0.24m3/d）经收集后委托有相关资质的单位外运处置。本项目无废水外排，对当地地表水环境影响较小。因此，本次评价根据该项目的工程特征，主要针对厂区食堂餐余物及食堂废水排水进行控制，未收集相关地表水监测资料。 3、声环境现状 本次评价委托山西宏境检测有限公司对厂界声环境质量现状进行了监测，监测点位、项目、频次、时间及要求见下表。监测报告及监测布点图见附件。 表19 厂界声环境质量现状监测点位、项目、频次一览表 监测类别; 监测点位; 方位距离; 监测项目; 监测频次、时间; 监测要求. 噪声; 厂界1#-4#; /; Leq; 监测1天，昼夜各1次; 无雨雪、雷电天气，风速＜5m/s. 监测分析方法见下表。 表20 监测分析方法一览表 监测类别; 监测项目; 分析方法; 方法来源; 检出限. 噪声; Leq; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; GB12348-2008; ——. 区域大气污染物监测结果见下表。 表21 厂界声环境监测结果一览表 监测点; 昼间; 夜间. Leq; L10; L50; L90; Leq; L10; L50; L90. 厂界1#; 57; 58.6; 56.6; 55.6; 46; 47.8; 44.0; 42.0. 厂界2#; 56; 57.8; 55.8; 54.4; 46; 46.8; 45.8; 44.6. 厂界3#; 56; 57.0; 56.0; 55.2; 48; 48.6; 47.6; 46.8. 厂界4#; 58; 61.2; 56.8; 55.0; 47; 48.2; 46.8; 45.4. 根据上表可知：监测期间项目厂界昼间噪声值在56-58dB(A)，夜间噪声值在46-48dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，说明区域声环境质量良好。 4、生态环境现状 本项目拟建厂址位于交城县水峪贯镇西冶村东南约400m处，总占地面积约37500平方米，中心点坐标为；E111.921354°，N37.669642°；本项目拟建场地利用废弃洗煤厂场地。周围环境以工业、农业、居住为主，评价区整体属农业、居住生态环境，植被主要是农作物以及杨树、柳树和灌木，生态环境现状一般。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本工程所在地的自然环境和社会环境特征，其环境保护目标具体如下： 1、环境保护目标 评价区内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，环境保护目标是不降低区域环境质量现状功能级别，具体为： 评价区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB38382-2002）III类标准。 地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类声环境功能区标准。 土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中建设用地分类，本项目属于第二类用地，执行第二类用地建设用地土壤污染风险筛选值。 2、环境保护对象 根据本工程所在地社会环境状况，其主要保护对象见表22。 表22 评价区环境保护目标一览表 类别; 保护目标; 方位; 距离km; 保护 对象; 保护级别及要求. 环境 空气; 陈台村 E 111.909464 N 37.675919; NW; 1.1; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 西冶村 E 111.920579 N 37.674739; N; 0.4. 西孟村 E 111.928669 N 37.666609; SE; 0.56. 长树村 E 111.928283 N 37.665665; SE; 0.6. 榆郡村 E 111.920698 N 37.651670; S; 1.92. 水峪贯村 E 111.939135 N 37.653770; SE; 2.2. 地表水; 西冶河; W; 0.01; 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB38382-2002）Ⅲ类. 文峪河; SE; 17. 地下水; 厂址附近地下水; /; /; 地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类. 噪声; 厂界; /; /; 声环境; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 土壤; 场地占地范围内; /; /; 土壤 质量; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中第二类用地建设用地土壤污染风险筛选值.

评价适用标准

一、环境质量标准 1、大气：环境空气中常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。 表23 《环境空气质量标准》二级标准 污染因子; 环境质量标准（μg/m3）; 依据. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. NO2; 200; 80; 40. PM10; －; 150; 70. PM2.5; －; 75; 35. CO; 10mg/m3; 4mg/m3; －. O3; 200; 16 (日最大8h平均); －. TSP; －; 300; 200. 2、地表水：根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），文峪河（长立—文峪河水库入口段）水环境功能为保留区水源保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质要求。 表24 《地表水环境质量标准》中III类标准 单位：mg/L 污染物; pH值; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 生化需氧量; 氨氮; 石油类; 挥发酚. 标准值; 6～9; ≥5; ≤6; ≤20; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.005. 污染物; 汞; 铅; 化学需氧量; 总氮; 总磷; 铜; 锌. 标准值; ≤0.0001; ≤0.05; ≤20; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0; ≤1.0. 污染物; 氟化物; 硒; 粪大肠菌群 个/L; 硫化物; 六价铬; 氰化物; 阴离子表面活性剂. 标准值; ≤1.0; ≤0.01; ≤10000; ≤0.2; ≤0.05; ≤0.2; ≤0.2. 3、地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。 表25 《地下水质量标准》中III类标准 污染物; pH; 总硬度; 氟化物; 硝酸盐; 亚硝酸盐; 硫酸盐; 耗氧量. 标准值; 6.5~8.5; ≤450; ≤1.0; ≤20; ≤1.00; ≤250; ≤3.0. 污染物; 氨氮; 氰化物; 挥发酚; 氯化物; 六价铬; 细菌总数个/L; 总大肠菌群个/L. 标准值; ≤0.5; ≤0.05; ≤0.002; 250; ≤0.05; ≤100; ≤3.0. 污染物; 铁; 铅; 镉; 锰; 汞; 砷; 溶解性总固体. 标准值; ≤0.3; ≤0.01; ≤0.005; ≤0.1; ≤0.001; ≤0.01; ≤1000. 4、环境噪声：根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）规定，本项目周边村庄属于1类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 表26 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类声环境功能区标准 类 别; 单位; 昼间; 夜间. 1; dB(A); 55; 45. 5、土壤环境 根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）中建设用地分类，本项目属于第二类用地，执行第二类用地建设用地土壤污染风险筛选值。具体标准值见下表。 表27 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》第二类建设用地标准值 序号; 污染物项目; 筛选值; 序号; 污染物项目; 筛选值. 1; 砷; 60; 24; 1,2,3-三氯丙烷; 0.5. 2; 镉; 65; 25; 氯乙烯; 0.43. 3; 铬（六价）; 5.7; 26; 苯; 4. 4; 铜; 18000; 27; 氯苯; 270. 5; 铅; 800; 28; 1,2-二氯苯; 560. 6; 汞; 38; 29; 1,4-二氯苯; 20. 7; 镍; 900; 30; 乙苯; 28. 8; 四氯化碳; 2.8; 31; 苯乙烯; 1290. 9; 氯仿; 0.9; 32; 甲苯; 1200. 10; 氯甲烷; 37; 33; 间二甲苯+对二甲苯; 570. 11; 1,1-二氯乙烷; 9; 34; 邻二甲苯; 640. 12; 1,2-二氯乙烷; 5; 35; 硝基苯; 76. 13; 1,1-二氯乙烯; 66; 36; 苯胺; 260. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 596; 37; 2-氯酚; 2256. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 54; 38; 苯并[a]蒽; 15. 16; 二氯甲烷; 616; 39; 苯并[a]芘; 1.5. 17; 1,2-二氯丙烷; 5; 40; 苯并[b]荧蒽; 15. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; 41; 苯并[k]荧蒽; 151. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; 42; 䓛; 1293. 20; 四氯乙烯; 53; 43; 二苯并[a,h]蒽; 1.5. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 840; 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 15. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; 45; 萘; 70. 23; 三氯乙烯; 2.8. 二、污染物排放标准 1、大气污染物排放标准 尾矿石破碎、粉磨系统粉尘以及无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 表28 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 污染物; 最高允许 排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值浓度(mg/m3). 排气筒高度(m); 二级. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 20; 5.9. 2、噪声排放标准 施工期厂界噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值要求；项目运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声功能区标准。 表29 建筑施工厂界噪声限值 单位dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表30 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位dB(A) 厂界外声环境功能区类别; 时 段. 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 3、固体废物：一般固体废物执行《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。危险废物暂存参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单。 三、总量控制指标 根据《山西省环保厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》(晋环发[2015]25号文)文件，我省实施总量控制的主要污染因子为：二氧化硫、氮氧化物、烟尘、工业粉尘、化学需氧量、氨氮。 根据工程分析，本项目主要污染物排放总量控制指标为：工业粉尘2.88t/a。 2020年10月22日，吕梁市生态环境局交城分局以交环总量[2020]46号文对项目污染物排放总量控制指标予以核定。

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 施工期： 本项目施工期主要工序为厂房建设和设备安装；污染物主要为厂房建设和设备安装过程中产生的噪声、固体废弃物、废气以及施工人员产生的生活废水等污染物。 图4 施工期工艺流程及产排污环节示意图 运营期： 1、建筑骨料生产线 （1）鄂破、反击破系统工艺流程简述 原料尾矿石由装载机送入入料坑，由入料坑下水平振动输送机输送至颚式破碎机进行粗破，经粗破后的物料自由落入鄂破下小料仓，物料经鄂破下小料仓再由水平振动输送机输送至反击式破碎机进行细破，经细破后的物料经反击式破碎机下小料仓再由电机振动给料机输送至提升机入料口，经提升后的物料通过溜槽进入冲击破上料仓。 （2）立式冲击破工艺流程简述 ①小于25mm物料由上料仓下电磁振动给料机输送至提升机，利用高度差，经提升后的物料通过溜槽自行落入立式冲击破，经立式冲击破破碎后的物料又自行落入立破下皮带机，再由立破下皮带机输送至提升机入料口，经提升后的物料依次进入电机振动给料机和预分筛，再利用高度差，筛上料通过溜槽自行进入立式冲击破再次破碎；破碎机下皮带机在立式冲击破和提升机之间设有悬挂式除铁板（第一道除铁）。 ②充分利用平台高度差，预分筛下物料经溜槽到达提升机入料口，提升后的物料再经分叉溜料槽分别进入两个储料仓（单个料仓设计容量约40吨）。 ③物料经过储料罐下电磁振动给料机输送至仓下皮带机，经皮带上方悬挂式除铁板除铁后（第二道除铁）送至提升机入料口，提升后的物料依次经过电机振动给料机和成品筛后，分出4种产品，产品再通过溜槽分别落入相应的提升机，经提升后的物料通过溜槽分别进入相应的成品料仓（可存放8吨产品）。 ④成品料罐下连接有电磁振动给料机和磁选机，用于对成品的最终除铁（第三道除铁）。经过除铁后的成品物料，用自动包装机小袋自动装袋，也可进行人工吨袋包装，然后叉车取走入库。 本项目建筑骨料生产线主要工艺流程及产污节点见下图。 图5 建筑骨料生产线主要工艺流程及产污节点图 2、微粉生产线 （1）鄂破系统工艺流程简述 原料尾矿石由装载机送入入料坑，由入料坑下水平振动输送机输送至颚式破碎机进行粗破，经粗破后的物料自由落入鄂破下小料仓，物料经鄂破下小料仓再由水平振动输送机输送至2台颚式破碎机进行细破，经细破后的物料经颚式破碎机下小料仓再由电机振动给料机输送至提升机入料口，经提升后的物料通过溜槽进入超细破碎机上料仓。 （2）超细破碎机工艺流程简述 由超细破碎机上料仓下水平振动输送机输送至超细破碎机进行粗破，经破碎后的物料经超细破碎机下小料仓再由水平振动输送机输送至振动筛分机筛分出微粉产品。 本项目微粉生产线主要工艺流程及产污节点见下图。 图6 微粉生产线主要工艺流程及产污节点图

主要污染工序： 一、施工期 1、大气污染物：车辆运输时产生的扬尘，排放的主要污染物为TSP；各类燃油动力机械在设备运输等施工作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘。 2、水污染物：施工人员产生的生活污水，主要污染物为BOD5、COD、SS。 3、固体废物：施工期产生的施工垃圾，主要为废弃包装物；施工人员的生活垃圾。 4、噪声：运输车辆等施工机械作业时产生的噪声；施工机械产生的噪声值为65-100dB（A）。 二、营运期 1、废气排污环节分析 G1：运输扬尘，为无组织排放； G2：原料堆存、成品堆存、装卸扬尘，为无组织排放； G3：建筑骨料生产线粗破、反击破系统产生的粉尘； G4：建筑骨料生产线冲击破系统产生的粉尘； G5：微粉生产线鄂破系统产生的粉尘； G6：微粉生产线超细破碎机系统产生的粉尘； 2、废水排污环节分析 W1：洗车废水，主要污染物为COD、SS； W2：生活污水主要来自厂区办公等少量盥洗废水、食堂废水，所含污染物主要有CODCr、BOD5、SS、氨氮等； 3、固体废物排污环节分析 S1：除尘器收集的集尘灰； S2：建筑骨料生产线除铁器收集的含铁废矿石； S3：设备维护产生的废矿物油； S4：生活垃圾。 4、噪声污染环节分析 本项目主要噪声源来自破碎机、筛分机、各类风机、泵机等设备作业噪声以及运输车辆噪声，根据类比，噪声源强为70~110B(A)。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) |  | 排放浓度 及排放量(单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 运输扬尘 | 扬尘 | / | 27.55 t/a | / | 0.28 t/a |
|  | 堆场扬尘 | 扬尘 | / | 22.3 t/a | / | 0 t/a |
|  | 装卸扬尘 | 扬尘 | / | 41.5 t/a | / | 0.42 t/a |
|  | 建筑骨料生产线粗破、反击破系统粉尘 | 粉尘 | 2000mg/m3 | 144 t/a | 10mg/m3 | 0.72 t/a |
|  | 建筑骨料生产线冲击破系统产生的粉尘 | 粉尘 | 2000mg/m3 | 144 t/a | 10mg/m3 | 0.72 t/a |
|  | 微粉生产线鄂破系统产生的粉尘 | 粉尘 | 2000mg/m3 | 144 t/a | 10mg/m3 | 0.72 t/a |
|  | 微粉生产线超细破碎机系统产生的粉尘 | 粉尘 | 2000mg/m3 | 144 t/a | 10mg/m3 | 0.72 t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、BOD、SS | / | 0.48t/d | 少量盥洗废水（0.24 m3/d）用于泼洒抑尘；食堂餐余物及食堂废水（0.24m3/d）经收集后委托有相关资质的单位外运处置 |  |
|  | 洗车废水 | SS | / | 8.56t/d | 洗车废水排至沉淀池沉淀处理后排入清水池循环使用，不外排 |  |
| 固体 废物 | 除铁器收集的废矿石 | 含铁废矿石 | 2000t/a |  | 外售于铁厂综合利用 |  |
|  | 除尘器收集的集尘灰 | 集尘灰 | 573t/a |  | 收集后可作为产品外售 |  |
|  | 设备维护产生的废矿物油 | 废矿物油 | 0.6t/a |  | 废矿物油储存于特定容器中，暂存于危废库内，委托有相关处理资质的单位定期外协处置 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 3t/a |  | 设置垃圾筒，垃圾经收集后运至市政指定的地点外协处理 |  |
| 噪 声 | 厂界 | 噪声 | 70-110 dB(A) |  | 昼间 60 dB(A)夜间 50 dB(A) |  |
| 生态影响： 本项目拟建厂址位于交城县水峪贯镇西冶村东南约400m处，总占地面积约37500平方米，中心点坐标为；E111.921354°，N37.669642°；本项目拟建场地利用废弃洗煤厂场地，项目建设对植被破坏和土地资源的利用问题影响较小，项目区经平整后因地制宜进行布置，厂址内进行硬化和绿化，不会造成水土流失等，生态影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目施工阶段会对周围环境产生一定程度的不利影响，但是在施工结束后，这种影响也将随之消失，且本项目施工期较短，故这一阶段对环境的影响较小，为短期、可逆的影响。各污染要素的环境影响简要分析如下： 一、施工期大气环境影响分析及防治措施 本项目施工期间主要环境问题产生于施工过程中的土建施工、建筑材料的运输、堆存等过程中，产生的污染物主要有施工扬尘、噪声、生活废水和固体废物等。 1、施工大气污染源分析 施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源。其中场地清理、土方挖掘、土方堆存、物料运输等工序产生量较大，原材料堆存、建筑结构施工、设备安装等产生量相对较小。由于污染源为间歇性源并且扬尘点低，因此只会在近距离内形成局部暂时污染影响。但施工现场的污染物未经扩散稀释就直接进入地表呼吸地带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响，在大风情况下还会对施工地周围环境空气形成影响。扬尘的大小与现场施工条件、管理水平、机械化作业程度及天气、地表土等诸多因素有关。一般施工现场的大气环境中TSP浓度可达到1.5-30mg/m3。 同时各类燃油动力机械在设备运输等施工作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘。 2、施工期大气污染防治措施 根据“6个100%”的具体要求，本次评价对施工期大气污染防治提如下措施： （1）施工单位应当合理安排工期，在风速达四级及以上的天气情况下，应当停止易产生扬尘污染的施工作业，并采取相应的防尘措施。施工现场堆放的土石方及易产生扬尘污染的灰土、灰浆等物料应以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部且四周均密封、遮蔽的设施内。同时在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网。 （2）施工现场裸露地面应采取覆盖或临时绿化措施；施工场所要定期喷洒水，保持地面湿润，不起尘。 （3）施工工地出入口处必须建设车辆出入口喷淋、冲洗设施，并设置统一格式的环境保护监督牌，标明扬尘防治措施、责任人及环保监督电话等。 （4）严禁抛洒建筑垃圾；建筑垃圾应及时清运至环卫部门指定场所，不能及时清运的要定点密闭堆存，并采取防尘措施。 （5）为减少运输扬尘造成的二次污染，评价要求进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，装载的物料、垃圾、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15公分，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应当按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输，同时设置一台洒水车进行道路洒水抑尘。 （6）车辆运输过程中产生的汽车尾气，一般仅局限于施工区域以及施工通道，对施工区域以外的环境空气影响比较小。评价要求施工单位选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气符合国家有关标准。 评价要求施工工地必须严格按照项目环境影响评价确定的施工全过程污染防治实施方案要求，组织落实各项污染防治措施，确保建筑工地扬尘污染控制达标，综上所述，按照以上措施进行防治后对施工场地周围环境空气影响较小。 二、施工期水环境影响分析及防治措施 施工期产生的废水主要为生活废水、食堂废水，以及机械冲洗废水。 施工人员生活排水所含污染物主要为COD、BOD及SS等，但产生量较少。因此，环评要求首先设置旱厕，旱厕采用玻璃钢化粪池，定期清掏；施工人员生活污水为盥洗废水，水质简单，可在厂区泼洒抑尘。施工人员食堂的餐饮污水要设置隔油、隔渣池，合格的隔油、隔渣池能去除大部分浮油和较大的悬浮物，减少了动植物油污染物的排放量。餐饮污水经隔油、隔渣池处理后与上述生活污水一同泼洒抑尘。 施工机械定点冲洗，并在冲洗场地内设置集水沟和简易有效的除油池，将机技冲洗等含油废水进行收集、除油处理达标后排放。凡在施工场地进行搅拌作业的，在扭拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池。排放的废水排入沉淀池内，经沉淀处理后进行回收利用、用于洒水降尘。 三、施工期固体废弃物影响分析及防治措施 施工阶段产生的固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾。 施工期间产生的建筑垃圾主要包括灰碴、砂、石、废砖等应首先考虑回收利用，不能回收利用的，按照当地主管部门的要求送至指定地点集中处置，严禁乱堆乱放；垃圾等运输过程中，车辆要装载均衡，货物不得超出车厢体，要采取密闭措施，不得撒漏。 施工人员生活垃圾主要为生活中遗弃的废弃物，施工高峰期人员约50人，按0.5kg/人•d计，则生活垃圾产生量约25kg/d。在施工区域内设临时集中收集点，运至市政环卫部门指定的地点。 四、施工期声环境影晌分析及防治措施 施工噪声主要来源于施工机械设备产生的噪声，如装载机、吊车、载重汽车、电钻等，噪声值为70-110dB（A）。 本项目施工期不同阶段噪声源及声压等级见下表。 表31 施工期主要噪声源及声压等级 施工阶段; 主要噪声源; 噪声级[dB(A)]; 备注. 基础阶段; 装载机等; 110; 距声源1.0m. 结构阶段; 吊车、载重汽车等; 95~110; 距声源1.0m. 安装阶段; 无长时间操作的主要噪声源; 85~90; 距声源1.5m. 评价要求采取以下措施减轻噪声影响： （1）企业在施工过程要合理安排施工时间，所有产噪设备施工时间应尽量安排在日间，严格控制夜间施工，在22时至次日6时不得施工，高噪声设备禁止夜间施工； （2）由于工艺或工程进度要求需在夜间施工时，需事先征得环保部门的同意，并树立公告牌向周边居民说明情况； （3）采用低噪声设备，对动力机械设备进行定期维修、养护，避免因设备松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级； （4）在模板、支架的拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪声； （5）合理布局，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高； （6）为避免设备噪声对施工人员造成影响，评价建议项目施工时要合理安排工作人员，轮流操作机械，减少工人接触高噪音时间；对声源附近工作时间较长的工人，应采取分发防护耳塞保护措施，使工人自身防护得到保障。 严格控制建设施工作业时间。对施工现场的强噪声设备须合理布局，远离边界和敏感区，确保噪声达标排放，减少噪声扰民。 五、施工期生态影晌分析及防治措施 本项目建设厂址位于交城县水峪贯镇西冶村东南方向，地处交城县西北部山区。施工期对生态环境影响主要表现在工程对土地的永久占用，改变了土地类型，工程挖、填方引起原有地形地貌的改变；施工期产生的弃土、弃渣和地表开挖、填筑形成裸露边坡而引起的水土流失。 项目区周围天然植被覆盖度较高，在施工过程中场地开挖、填筑和平整，不可避免地造成水土流失，为效防止水土流失，建议采取以下防治措施： （1）根据需要增设必要的临时雨水排水沟道，夯实裸露地面，尽量减缓雨水对泥土的冲刷和水土流失。 （2）弃土和施工废料及时清运。 （3）施工完成后对裸地绿化，搞好植被的恢复、再造，做到表土不裸露。 （4）控制施工作业时间，尽量避免在大风和雨天进行大规模的土石方开挖工作。采取措施后可使水土流失降低到最小程度。 （5）合理组织土方调配、及时填平压实。

营运期环境影响分析： 一、营运期大气污染源强及环境影响分析 1、大气污染源强 G1：运输扬尘 原料在运进厂区及成品在运出厂区过程中均会产生道路扬尘，其产尘量采用下述经验公式估算，经验公式如下： (kg/km辆) （kg/a） 式中：：运输起尘量，kg/km·辆； ：运输途中起尘总量，kg/a； ：车辆行驶速度，km/h；（20 km/h） ：车辆载重量，t/辆；（20 t/辆） ：路面灰尘覆盖率，kg/m2；（0.8kg/m2） ：运输距离，km；（0.4km） ：运输量，t/a；（800000t/a，包括原料及成品量） 本项目年产40万吨建筑骨料及微粉，采取以上公式对厂内的400m运输路段扬尘量进行估算，经计算本项目运输道路扬尘产生量共计27.55t/a。 环评要求对厂区道路进行硬化，运输车辆采用全封闭运输车，严禁超载；同时配备洗车平台和洒水车，保持路面清洁和车辆轮胎相对湿度；采取上述措施后，抑尘效率可达99%，扬尘排放量为0.28t/a。 G2：原料堆存、成品堆存、装卸扬尘 堆场扬尘包括两部分：堆放时随风扬尘和装卸时的扬尘。起尘量计算公式如下： 堆场扬尘：Q1=11.7U2.45S0.345e-0.5we-0.55(W-0.07) 装卸扬尘：Q2=(98.8÷6)Me-0.27H-1.283 式中：：堆场起尘量，mg/s； ：装卸扬尘，g/次；（一年约20000次） ：风速，m/s；起尘风速≥5.5m/s；（5.5 m/s） ：堆场表面积，m2；（1200m2，按60%堆料量计算） ：空气相对湿度，（%）；（60%） ：物料湿度，%；（6%） ：车辆吨位，t；（20t/辆） ：装卸高度，m；（1.5m） 综合考虑粒径、矿石密度、硬度、风速、风频等因素，在露天堆放、不采取任何措施的情形下，工程物料堆场扬尘产生量为22.3t/a；运输车辆装卸扬尘产生量为41.5t/a。 本项目利用废弃洗煤厂内现有全封闭原煤库作为原料库，环评要求在装卸物料时采取洒水抑尘，通过以上措施，全封闭原料抑尘效率按100%计，装卸扬尘抑尘效率可达到99%；采取以上措施后，本项目堆存扬尘排放量为0t/a，装卸扬尘排放量为0.42t/a。 G3：建筑骨料生产线粗破、反击破系统产生的粉尘 原料尾矿石由装载机送入入料坑，由入料坑下水平振动输送机输送至颚式破碎机进行粗破，经粗破后的物料自由落入鄂破下小料仓，物料经鄂破下小料仓再由水平振动输送机输送至反击式破碎机进行细破，经细破后的物料经反击式破碎机下小料仓再由电机振动给料机输送至提升机入料口，经提升后的物料通过溜槽进入冲击破上料仓。 环评要求鄂式破碎系统入料口、颚式破碎机、反击式破碎机、直线筛、中间品料仓及转载点均设置集尘罩，其中直线筛全封闭后集尘，粉尘收集后由1套脉冲布袋除尘器过滤处理后由1根15m高排气筒外排。 建筑骨料生产线粗破、反击破系统运行时间为2400h/a，粉尘产生浓度按2000mg/m3，配套除尘器风量按30000m3/h计，除尘效率大于99.5%，则外排浓度小于10mg/m3，按10mg/m3计；则粉尘产生量为144t/a，粉尘排放速率为0.3kg/h，排放量为0.72t/a。 该工序布袋除尘器采用脉冲布袋除尘器，处理风量30000m3/h，过滤面积约835m2，滤袋数量835条，过滤风速约0.6m/min，材质采用防静电针刺毡，允许使用温度≤80℃。G4：建筑骨料生产线冲击破系统产生的粉尘 立式冲击破运行流程：小于25mm物料由装载机送入原料仓，由原料仓下电磁振动给料机输送至提升机，利用高度差，经提升后的物料通过溜槽自行落入立式冲击破，经立式冲击破破碎后的物料又自行落入立破下皮带机，再由立破下皮带机输送至提升机入料口，经提升后的物料依次进入电机振动给料机和预分筛，再利用高度差，筛上料通过溜槽自行进入立式冲击破再次破碎；预分筛下物料经溜槽到达提升机入料口，提升后的物料再经分叉溜料槽分别进入两个储料仓；物料经过储料仓下电磁振动给料机输送至仓下皮带机送至提升机入料口，提升后的物料依次经过电机振动给料机和成品筛后，分出4种产品，产品再通过溜槽分别落入相应的提升机，经提升后的物料通过溜槽分别进入相应的成品料仓。 环评要求立式冲击破系统上料仓、立式冲击破、预分筛、成品筛、成品仓及转载点均设置集尘罩，其中预分筛、成品筛全封闭后集尘，粉尘收集后由1套脉冲布袋除尘器过滤处理后由1根15m高排气筒外排。 立式冲击破系统运行时间为2400h/a，粉尘产生浓度按2000mg/m3，配套除尘器风量按30000m3/h计，除尘效率大于99.5%，则外排浓度小于10mg/m3，按10mg/m3计；则粉尘产生量为144t/a，粉尘排放速率为0.3kg/h，排放量为0.72t/a。 该工序布袋除尘器采用脉冲布袋除尘器，处理风量30000m3/h，过滤面积约835m2，滤袋数量835条，过滤风速约0.6m/min，材质采用防静电针刺毡，允许使用温度≤80℃。G5：微粉生产线鄂破系统产生的粉尘 原料尾矿石由装载机送入入料坑，由入料坑下水平振动输送机输送至颚式破碎机进行粗破，经粗破后的物料自由落入鄂破下小料仓，物料经鄂破下小料仓再由水平振动输送机输送至2台颚式破碎机进行细破，经细破后的物料经颚式破碎机下小料仓再由电机振动给料机输送至提升机入料口，经提升后的物料通过溜槽进入超细破碎机上料仓。 环评要求鄂式破碎系统上料仓、颚式破碎机、直线筛、中间品料仓及转载点均设置集尘罩，其中直线筛全封闭后集尘，粉尘收集后由1套脉冲布袋除尘器过滤处理后由1根15m高排气筒外排。 鄂破系统运行时间为2400h/a，粉尘产生浓度按2000mg/m3，配套除尘器风量按30000m3/h计，除尘效率大于99.5%，则外排浓度小于10mg/m3，按10mg/m3计；则粉尘产生量为144t/a，粉尘排放速率为0.3kg/h，排放量为0.72t/a。 该工序布袋除尘器采用脉冲布袋除尘器，处理风量30000m3/h，过滤面积约835m2，滤袋数量835条，过滤风速约0.6m/min，材质采用防静电针刺毡，允许使用温度≤80℃。 G6：微粉生产线超细破碎机系统产生的粉尘 由超细破碎机上料仓下水平振动输送机输送至超细破碎机进行粗破，经破碎后的物料经超细破碎机下小料仓再由水平振动输送机输送至振动筛分机筛分出微粉产品。 环评要求超细破碎系统上料仓、超细破碎机、振动筛、成品料仓及转载点均设置集尘罩，其中振动筛全封闭后集尘，粉尘收集后由1套脉冲布袋除尘器过滤处理后由1根15m高排气筒外排。 超细破碎机系统运行时间为2400h/a，粉尘产生浓度按2000mg/m3，配套除尘器风量按30000m3/h计，除尘效率大于99.5%，则外排浓度小于10mg/m3，按10mg/m3计；则粉尘产生量为144t/a，粉尘排放速率为0.3kg/h，排放量为0.72t/a。 该工序布袋除尘器采用脉冲布袋除尘器，处理风量30000m3/h，过滤面积约835m2，滤袋数量835条，过滤风速约0.6m/min，材质采用防静电针刺毡，允许使用温度≤80℃。 2、大气污染物产排量汇总 本项目污染物产排量汇总情况见下表。 表32 本项目污染物产排量汇总情况表 污染源; 产生量 t/a; 产生 浓度mg/m3; 处理方式; 排放量 t/a; 排放 浓度mg/m3; 排放强度kg/h; 排放形式. 运输扬尘; 27.55; /; 道路硬化、汽车冲洗、洒水抑尘; 0.28; /; /; 无组织. 堆场扬尘; 22.3; /; 全封闭原料库，喷雾抑尘; 0; /; /; /. 装卸扬尘; 41.5; /; 全封闭原料库，喷雾抑尘; 0.42; /; /; 无组织. 建筑骨料生产线粗破、反击破系统粉尘; 144; 2000; 入料口、颚式破碎机、反击式破碎机、直线筛、中间品料仓及转载点均设置集尘罩，粉尘收集后由1套脉冲布袋除尘器过滤处理后由1根15m高排气筒外排; 0.72; 10; 0.3; 1根15m排气筒. 建筑骨料生产线冲击破系统粉尘; 144; 2000; 上料仓、立式冲击破、预分筛、成品筛、成品仓及转载点均设置集尘罩，粉尘收集后由1套脉冲布袋除尘器过滤处理后由1根15m高排气筒外排; 0.72; 10; 0.3; 1根15m排气筒. 微粉生产线鄂破系统粉尘; 144; 2000; 上料仓、颚式破碎机、直线筛、中间品料仓及转载点均设置集尘罩，粉尘收集后由1套脉冲布袋除尘器过滤处理后由1根15m高排气筒外排; 0.72; 10; 0.3; 1根15m排气筒. 微粉生产线超细破碎机系统粉尘; 144; 2000; 超细破碎系统上料仓、超细破碎机、振动筛、成品料仓及转载点均设置集尘罩，粉尘收集后由1套脉冲布袋除尘器过滤处理后由1根15m高排气筒外排; 0.72; 10; 0.3; 1根15m排气筒. 表33 本项目大气污染物产排量汇总情况表 t/a 污染源; 工业粉尘t/a. 建筑骨料生产线粗破、反击破系统粉尘; 0.72. 建筑骨料生产线冲击破系统粉尘; 0.72. 微粉生产线鄂破系统粉尘; 0.72. 微粉生产线超细破碎机系统粉尘; 0.72. 合计; 2.88. 3、大气环境影响预测与评价 此次评价根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的估算模型AERSCREEN计算了各污染源的最大环境影响。 ①项目污染源 本项目大气污染源参数具体见下表。 表34 本项目大气污染源点源参数表 编号; 1; 2; 3; 4. 污染源; 建筑骨料生产线粗破、反击破系统粉尘; 建筑骨料生产线冲击破系统粉尘; 微粉生产线鄂破系统粉尘; 微粉生产线超细破碎机系统粉尘. 排气筒高度/m; 15; 15; 15; 15. 排气筒出口内径/m; 0.8; 0.8; 0.8; 0.8. 烟气流速/(m/s); 17.8; 17.8; 17.8; 17.8. 烟气温度/℃; 20℃; 20℃; 20℃; 20℃. 年排放小时数/h; 2400; 2400; 2400; 2400. 排放工况; 正常排放; 正常排放; 正常排放; 正常排放. 污染物排放速率/(kg/h); PM10; 0.3; 0.3; 0.3; 0.3. 表35 面源参数表 编号; 1; 2. 污染源; 运输扬尘; 装卸扬尘. 面源长度/m; 200; 60. 面源宽度/m; 10; 35. 与正北向夹角/°; 50℃; 20℃. 面源有效排放高度/m; 10; 12. 年排放小时数/h; 7200; 7200. 排放工况; 正常; 正常. 污染物排放速率/(kg/h); TSP; 0.039; 0.058. ②评价因子和评价标准的确定 根据工程分析，本项目大气环境影响评价因子为：PM10、TSP；本次环境空气影响预测因子评价标准采用的具体评价标准值见下表。 表36 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值μg/m3; 标准来源. PM10; 1h平均; 450; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中小时浓度值；只有24h平均质量浓度的，按其二级浓度限值的3倍折算值. TSP; 1h平均; 900. ③估算模型参数 估算模型参数表见下表。 表37 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 29.8. 最低环境温度/℃; -32. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ④主要污染源估算模型计算结果 主要污染源估算模型预测结果见下表。 表38 主要污染源估算模型计算结果 污染源; 预测 因子; 最大落地浓度mg/m3; 最大浓度落地点m; 占标率 %; D10%; 评价等级. 建筑骨料生产线粗破、反击破系统粉尘排气筒; PM10; 0.0185; 218; 4.12; 0; 二级. 建筑骨料生产线冲击破系统产生的粉尘排气筒; PM10; 0.0185; 218; 4.12; 0; 二级. 微粉生产线鄂破系统产生的粉尘排气筒; PM10; 0.0185; 218; 4.12; 0; 二级. 微粉生产线超细破碎机系统产生的粉尘排气筒; PM10; 0.0185; 218; 4.12; 0; 二级. 原料库; TSP; 0.0052; 78; 0.78; 0; 三级. 运输扬尘; TSP; 0.0054; 78; 0.82; 0; 三级. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价等级判别表和本次估算模型计算结果可知，本次评价等级为二级，评价范围边长为5km。 ⑤污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 本项目污染物排放量核算见下表。 表39 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 污染物; 排放浓度/(μg/m3）; 排放速率/（kg/h）; 年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; 建筑骨料生产线粗破、反击破系统粉尘排气筒DA001; 颗粒物; 10000; 0.3; 0.72. 3; 建筑骨料生产线冲击破系统产生的粉尘排气筒DA002; 颗粒物; 10000; 0.3; 0.72. 4; 微粉生产线鄂破系统产生的粉尘排气筒DA003; 颗粒物; 10000; 0.3; 0.72. 5; 微粉生产线超细破碎机系统产生的粉尘排气筒DA004; 颗粒物; 10000; 0.3; 0.72. 一般排放口合计; 颗粒物; 2.88. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 2.88. 表40 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（μg/m3）. 1; 原料库; 颗粒物; 全封闭原料库、成品库，库顶设喷雾抑尘措施; 颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中厂界排放标准限值; 1000; 0.28. 2; 运输; 颗粒物; 1000; 0.42. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.7. ⑥环境监测计划 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目只需进行污染源监测。 根据本项目污染源情况，确定本项目污染源监测计划见下表。 表41 有组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 建筑骨料生产线粗破、反击破系统粉尘排气筒DA001; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》. 建筑骨料生产线冲击破系统产生的粉尘排气筒DA002; 颗粒物; 1次/年. 微粉生产线鄂破系统产生的粉尘排气筒DA003; 颗粒物; 1次/年. 微粉生产线超细破碎机系统产生的粉尘排气筒DA004; 颗粒物; 1次/年. 表42 无组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》. ⑦信息报告和信息公开 建设单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容：监测方案的调整变化情况及变更原因；企业及各主要生产设施全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；自行监测开展的其他情况说明；建设单位实现达标排放所采取的主要措施。 建设单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位合计信息公开办法》（环境保护部令 第31号），并结合当地生态环境保护主管部门的要求执行。 ⑧环境空气影响评价结论 经大气环境影响预测可知，本项目运行后，按照评价要求的环保措施实施后，各大气污染源的排放均满足相应排放标准，对区域环境空气质量影响较小。因此，只要加强管理、严格落实环保措施，从环境空气影响评价角度出发，本项目的建设是可行的。 ⑨污染物排放量核算 本项目污染物排放量核算结果见表43。 表43 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/(t/a）. 有组织合计; 无组织合计; 总计. 1; 颗粒物; 2.88; 0.7; 6.56. ⑩本项目大气环境影响评价自查表见下表。 表44 项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500～2000t/a□; 小于500t/a. 评价因子; 基本污染物( PM10 ) 其他污染物( TSP ); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; ( 2019 )年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5～50km□; 边长=5km. 预测因子; 预测因子(PM10、TSP); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长( )h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：(颗粒物); 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：( ); 监测点位数( ); 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距( )厂界最远( )m. 污染源年排放量; SO2： ( )t/a; NOx： ( )t/a; 颗粒物： ( 2.88 )t/a; VOCs： （ ）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“( )”为内容填写项. 二、营运期水环境影响分析 1、水污染物产排量 W1：生活污水主要来自厂区办公等少量盥洗废水、食堂废水，所含污染物主要有CODCr、BOD5、SS、氨氮等。 本项目员工均为本地居民，厂区内不设浴室；生活用水定额按30L/人·d计，本项目劳动定员20人，则生活日用水量为0.6m3/d；厂区内设旱厕，定时清掏；生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.48m3/d，少量盥洗废水（0.24 m3/d）用于泼洒抑尘；食堂餐余物及食堂废水（0.24m3/d）经收集后委托有相关资质的单位外运处置。 W2：洗车废水，主要污染物为COD、SS 本项目原料、产品年运进出总量为80万吨/年，汽车载重按20t/辆计算，则年需载重车运输40000趟，汽车轮胎冲洗用水定额按80L/辆·次计，年用水量为3200m3/a，日用水量为10.7m3/d，废水产生量按80%考虑，则废水量为8.56m3/d，洗车废水排至沉淀池沉淀处理后排入清水池循环使用。汽车带走损失按20%考虑，则洗车废水补充水量为2.14m3/d。 本项目水污染物汇总见表45。 表45 本项目水污染物汇总表 项目; 产生量m3/d; 处理方式; 排放量t/a. 生活污水; 0.48; 少量盥洗废水（0.24 m3/d）用于泼洒抑尘；食堂餐余物及食堂废水（0.24m3/d）经收集后委托有相关资质的单位外运处置; 0. 洗车废水; 8.56; 洗车废水排至沉淀池沉淀处理后排入清水池循环使用，不外排; 0. 2、地表水环境影响分析 综上所述，本项目产生的少量少量盥洗废水（0.24 m3/d）用于泼洒抑尘；食堂餐余物及食堂废水（0.24m3/d）经收集后委托有相关资质的单位外运处置，不外排；洗车废水排至沉淀池沉淀处理后排入清水池循环使用，不外排；运营期无废水外排，对当地水环境影响较小。 本项目水环境影响评价自查表见下表。 表46 地表水环境自查表 工作内容; 自查项目. 影 响 识 别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放 □；其他; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □； pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级A □；三级B; 一级 □；二级 □；三级 □. 现 状 调 查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源□; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 春季 ；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 ；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 ；夏季 □；秋季 □；冬季 □; /; /. 现 状 评 价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （/）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 ；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 ；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 □ 不达标区. 影 响 预 测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影 响 评 价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防 治 措 施; 环保措施; 污水处理设施 ；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测 □; 手动 □；自动 □；无监测 □. 监测点位; （ ）; （ ）. 监测因子; （ ）; （ ）. 污染物排放清单. 评价结论; 可以接受 ；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 三、固体废物影响分析 本项目运营期产生的固体废物主要为除铁器收集的废矿石、除尘器收集的集尘灰、设备维护产生的废矿物油，以及职工产生的生活垃圾等。 S1：除铁器收集的废矿石 本项目原料破碎过程中进行了除铁，除铁工序产生的废矿石产生量按原料的0.5%计算，则废矿石量约为2000t/a；该部分废矿石可外售于铁厂综合利用。 S2：除尘器收集的集尘灰 本项目建筑骨料生产线、微粉生产线配套布袋除尘器收集的集尘灰产生量约573/a，集尘灰经收集后可作为产品外售。 S3：设备维护产生的废矿物油 设备维护过程中产生的废机油属于《国家危险废物名录》（2016）中HW08废矿物油与含矿物油废物，车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油（900-214-08）；产生量约为0.6t/a；废矿物油储存于特定容器中，暂存于危废库内，委托有相关处理资质的单位定期外协处置。 本项目危险废物产生情况见下表。 表47 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量(吨/年); 产生工序及装置; 形态; 主要成分 有害成分; 产废周期; 危险 特性. 1; 废矿物油; HW08; 900-218-08; 0.6; 设备维修; 液态; 有机物; 间歇; 有毒. 环评要求建设单位按照《危险废物贮存和污染控制标准》建造危险废物贮存设施，建成具有防水、防渗、防流失的专用危险废物贮存设施贮存危险废物。贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。有足够地面承载能力，并能确保雨水不会流至贮存设施内，贮存设施应封闭，以防风、防雨、防日晒；贮存设施内应有安全照明设施及安全防护设施。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）的要求，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： ①暂存要求： A根据本项目的工序特点，建设单位拟在生产车间内设一个危废暂存间。 图7 危险废物标识 B盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签，具体如图4。 C危险废物暂存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物； D必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称； 危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年；所有危险废物在厂内暂存不得超过一年。 E必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； F危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作。 G危废暂存库必须做好防渗措施。目前设计的方案为基础防渗，评价要求防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯(HDPE)，渗透系数≤10-7cm/s。 ②转移要求： A在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 B建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护“行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 B联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。 ③处置要求： 建设单位拟委托有资质单位对项目运行期间产生的危险废物进行处置。 S4：生活垃圾 本项目运营期间的生活垃圾产生系数为按0.5kg/（d•人）计，劳动定员20人，则生活垃圾产生量为3t/a。本项目在车间内、办公区均设置垃圾筒，垃圾经收集后运至市政指定的地点外协处理，如由生活垃圾发电厂处理。垃圾在运输过程中应注意遮盖、封闭，防止造成二次污染。 本项目固废污染物汇总见下表。 表48 本项目固体污染物汇总表 项目; 产生量t/a; 处理方式; 排放量t/a. 除铁器收集的废矿石; 2000; 外售于铁厂综合利用; 0. 除尘器收集的集尘灰; 573; 收集后可作为产品外售; 0. 设备维护产生的废矿物油（HW08废矿物油900-214-08）; 0.6; 废矿物油储存于特定容器中，暂存于危废库内，委托有相关处理资质的单位定期外协处置; 0. 生活垃圾; 3; 设置垃圾筒，垃圾经收集后运至市政指定的地点外协处理; 0. 综上所述，本项目所产生的固体废物均得到了综合利用或合理处置，对周围环境影响较小。 四、声环境影响分析 （1）噪声源及污染防治措施 本项目主要噪声源来自破碎机、筛分机、各类风机等设备作业噪声以及运输车辆噪声，根据类比，噪声源强为70~110dB(A)。对各类噪声源采取以下措施： （1）在设备选型时，类比同行业先进设备，尽量选用噪声小的设备； （2）各产躁设备进行基础减振、室内安装，将高噪声设备布置在生产车间内； （3）进入厂区的车辆要限速行驶，禁止鸣笛；夜间尽量减少运输车辆进出； （4）操作人员配备防噪劳动保护用具，减少噪声对操作人员的影响。 本项目主要噪声源见下表。 表49 本项目工程主要噪声源及防治措施一览表 序号; 噪声设备名称; 运行 台数; 源强声级 dB (A); 噪声类型; 工作 特性; 防治措施; 治理后 dB(A). 1; 反击式破碎机; 1; 90-110; 机械噪声; 连续; 基础减振; 60～70. 2; 颚式破碎机; 4; 90-110; 机械噪声; 连续; 基础减振、车间隔声; 75～85. 3; 立式冲击破; 1; 90-110; 机械噪声; 连续; 基础减振、车间隔声; 75～85. 4; 超细破碎机; 1; 90-110; 机械噪声; 连续; 基础减振、车间隔声; 75～85. 5; 振动筛分机; 4; 85-105; 机械噪声; 连续; 基础减振、车间隔声; 75～85. 6; 风机; 4; 80～105; 气体动力; 连续; 基础减振、车间隔声; 70～75. 7; 运输车辆; /; 70～80; 交通噪声; 连续; 减速行驶，减少鸣笛; 65～70. （2）声环境影响预测 本次评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ/T2.4—2009）中推荐的工业噪声预测计算模式，具体如下： ①室外点声源在预测点产生的声级计算公式 已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按下式计算： Lp(r)= Lw + Dc－(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc) Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Ag——地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； 预测点的A声级LA(r)可利用8个倍频带的声压级按下式计算： LA(r)=10lg（∑100.1Lpi(r)- ∆Li） ③噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg[1/T（∑ti100.1LAi+∑tj100.1LAj）] 式中：tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 根据本项目工程噪声源的分布，对厂区四周边界噪声排放量进行了预测计算，预测结果见下表： ④预测点的预测等效声级计算公式 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A） ⑤预测结果 根据本工程投产后厂内主要噪声源的位置、声功率级值以及所采取的噪声防治措施，结合噪声现状情况，按上述噪声衰减模式对评价区域内噪声源对厂界及噪声影响关心点的影响进行预测。各预测受声点的噪声预测值为该预测受声点的新增噪声值的声能量。 由此计算出工程实施后各噪声预测点的噪声预测值见表46，噪声贡献等值线图见图8。 表50 项目噪声预测结果 dB（A） 时间; 预测点位; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 场界北侧; 39.8; 60; 达标. 场界东侧; 34.8; 达标. 场界南侧; 36.5; 达标. 场界西侧; 40.6; 达标. 夜间; 场界北侧; 39.8; 50; 达标. 场界东侧; 34.8; 达标. 场界南侧; 36.5; 达标. 场界西侧; 40.6; 达标. 注：因本次改扩建项目厂址位于现有工程厂内外南侧，本次改扩建项目厂址和现有工程厂址为两个厂址，本次改扩建项目厂址为利用原废弃洗煤厂厂址，在本厂址内属于新建，因此以噪声预测贡献值作为评价指标。 由表46中噪声预测结果可知：厂界贡献值范围在34.8～40.6dB(A)，厂界噪声贡献值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准值。因此，本项目在采取环评规定的噪声治理措施后，厂界噪声增加值较小，对厂界及噪声敏感点声环境影响较小。 图8 噪声等值线图 五、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则--土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目土壤环境影响评价项目类别属于非金属矿物制品中其他类，属于土壤环境影响评价Ⅲ类项目；根据《环境影响评价技术导则--土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录B识别出，本项目运营期土壤环境影响类型为污染影响型中的大气沉降。本项目运营期土壤环境影响类型主要为大气沉降，运营期大气污染物主要为颗粒物，无有机物及重金属等基本及特征污染物，对土壤环境基本无影响；因此，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 六、环境管理及监测计划 1、营运期管理机构的设置 项目建成后，建设单位应重视环境保护工作，并设置专门从事环境管理的机构，配备专/兼职环保人员1~2名，负责环境监督管理工作。同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 2、管理机构的职能 （1）组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高本项目职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。 （2）制定并实施本项目环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。 （3）掌握本项目内部污染物排放状况，编制项目内部环境状况报告。 （4）负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保超标缴费工作。 （5）协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。 （6）组织环境监测，检查场区环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。 （7）调查处理场区污染事故和污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的实验和研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 3、环境监测 环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境评价和管理提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。排污单位应查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，制定监测方案。监测方案内容包括：单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等。 排污单位应根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。为保证监测工作质量应制定的工作流程、管理措施与监督措施，建立自行监测质量体系。委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测的，排污单位不用建立监测质量体系，但应对检（监）测机构的资质进行确认。 监测结果出现超标的，排污单位应加密监测，并检查超标原因。短期内无法实现稳定达标排放的，应向环境保护主管部门提交事故分析报告，说明事故发生的原因，采取减轻或防止污染的措施，以及今后的预防及改进措施等；若因发生事故或者其他突发事件，应当立即采取措施消除危害，并及时向环境保护主管部门等有关部门报告。 本次环评提出的环境监测计划建议见下表。 表51 有组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 建筑骨料生产线粗破、反击破系统粉尘排气筒DA001; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》. 建筑骨料生产线冲击破系统粉尘排气筒DA002; 颗粒物; 1次/年. 微粉生产线鄂破系统粉尘排气筒DA003; 颗粒物; 1次/年. 微粉生产线超细破碎机系统粉尘排气筒DA004; 颗粒物; 1次/年. 表52 无组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》. 表53 噪声监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界; Leq，同时统计L10、L50、L90; 每季度进行一次监测，每次昼夜各监测一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 七、“三本账”分析及总量控制 项目三本账分析见下表。 表54 项目三本帐分析 单位： t/a 污染物; 原有工程; 拟建工程; “以新带老”削减量减量; 最终排放量. 粉尘; 0.33; 2.88; 0; 3.21. 交城县西冶兴威矿石加工厂原名交城县西冶华钰选矿厂，2010年改为现名。交城县西冶兴威矿石加工厂现建有“年产10万吨铁精矿粉项目”，该项目年入选原矿15万吨，年产10万吨铁精矿粉；该项目于2007年9月12日由原交城县环境保护局以交环函[2007]75号文对项目《环境影响报告表》予以批复，于2007年7月11日由山西省交城县环境保护局对该公司核定了排污总量为（交环函[2007]36号）：粉尘18t/a。建设单位于2020年5月20日组织了该项目竣工环境保护验收并通过环保验收。根据《现有工程竣工环境保护验收监测报告》（2020年6月），现有工程粉尘排放量为0.33t/a。本项目建设完成后，交城县西冶兴威矿石加工厂粉尘排放量为3.21t/a，满足总量控制要求。 八、环保设备投资估算 本项目主要环保投资即环保设备投资估算见下表。 表55 本项目环保设备投资估算表 （万元） 序号; 污染源; 污染物; 处理方式; 估算. 大气; 堆场扬尘; 扬尘; 原料、成品堆存设置为全封闭库，堆场地面硬化，于原料库顶设1套覆盖全堆场的库顶喷雾抑尘措施，成品为吨袋包装，成品库定期洒水抑尘、清扫。; 5. 建筑骨料生产线粗破、反击破系统; 粉尘; 建筑骨料生产线粗破、细破系统各产尘点分设集尘罩（鄂破入料口、鄂破、反击破、中间料仓），上料、鄂破、反击破、出料粉尘收集后经1套脉冲布袋除尘器过滤处理后由1根15m高排气筒外排。; 15. 建筑骨料生产线冲击破系统; 粉尘; 建筑骨料生产线冲击破系统各产尘点分设集尘罩（冲击破入料口、冲击破、振动筛、料仓），上料、冲击破、振动筛、出料粉尘收集后经1套脉冲布袋除尘器过滤处理后由1根15m高排气筒外排。振动筛密闭后集尘。; 15. 微粉生产线鄂破系统; 粉尘; 微粉生产线鄂破系统各产尘点分设集尘罩（粗鄂破破入料口、粗鄂破、细鄂破、超细破碎机入料口），上料、鄂破粉尘收集后经1套脉冲布袋除尘器过滤处理后由1根15m高排气筒外排。; 15. 微粉生产线超细破碎机系统; 粉尘; 超细破碎系统各产尘点分设集尘罩（上料仓、超细破碎机、振动筛、成品料仓），破碎、筛分粉尘收集后由1套脉冲布袋除尘器过滤处理后由1根15m高排气筒外排。振动筛密闭后集尘。; 15. 废水; 生活污水; COD、BOD、SS; 少量盥洗废水（0.24 m3/d）用于泼洒抑尘；食堂餐余物及食堂废水（0.24m3/d）经收集后委托有相关资质的单位外运处置; 1. 洗车废水; COD、SS; 洗车废水排至沉淀池沉淀处理后排入清水池循环使用，不外排；设1座10m3沉淀池，1座10m3清水池; 2. 固废; 除铁器; 含铁废矿石; 外售于铁厂综合利用; /. 除尘器; 集尘灰; 收集后可作为产品外售; /. 设备维护; 废矿物油; 废矿物油储存于特定容器中，暂存于危废库内，委托有相关处理资质的单位定期外协处置; 5. 生活办公; 生活垃圾; 设置垃圾筒，垃圾经收集后运至市政指定的地点外协处理; /. 噪声; 各产噪设备; 噪声; 选用低噪设备，对主要污染源采取消声、吸声、建筑隔声、基础减震等防噪措施。; 8. 生态保护措施; 加强绿化，种植乡土植物，绿化面积3750m2。; 9. 总计; /; /; /; 90. 九、污染物排放清单及管理要求 本项目污染物排放清单及管理要求见下表。

表56  本项目污染物排放清单及环境管理表

| 时段 | 类型 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 排放量及浓度 | 排污口信息 | 管理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程 组成 |  | 本项目主要建设内容包括原料库、生产车间、成品库、地磅、洗车平台等，同时配套建设相关环保、安全等辅助设施。项目建成后，形成40万吨/年建筑骨料及微粉的生产能力，其中建筑骨料生产能力为30万吨/年，微粉生产能力为10万吨/年。 |  |  |  |  |  |
| 运 营 期 | 废气 | 堆场扬尘 | 扬尘 | 原料、成品堆存设置为全封闭库，堆场地面硬化，于原料库顶设1套覆盖全堆场的库顶喷雾抑尘措施，成品为吨袋包装，成品库定期洒水抑尘、清扫。 | 0.7 t/a | 无组织 | 《大气污染物综合排放标准》，颗粒物周界外浓度最高点1.0 mg/m3 |
|  |  | 建筑骨料生产线粗破、反击破系统 | 粉尘 | 建筑骨料生产线粗破、细破系统各产尘点分设集尘罩（鄂破入料口、鄂破、反击破、中间料仓），上料、鄂破、反击破、出料粉尘收集后经1套脉冲布袋除尘器过滤处理后由1根15m高排气筒外排。 | 10mg/m3，0.72t/a | 排气筒 H=15m φ=0.8m | 《大气污染物综合排放标准》，颗粒物120mg/m3 |
|  |  | 建筑骨料生产线冲击破系统 | 粉尘 | 建筑骨料生产线冲击破系统各产尘点分设集尘罩（冲击破入料口、冲击破、振动筛、料仓），上料、冲击破、振动筛、出料粉尘收集后经1套脉冲布袋除尘器过滤处理后由1根15m高排气筒外排。 | 10mg/m3，0.72 t/a | 排气筒 H=15m φ=0.8m |  |
|  |  | 微粉生产线鄂破系统 | 粉尘 | 微粉生产线鄂破系统各产尘点分设集尘罩（粗鄂破破入料口、粗鄂破、细鄂破、超细破碎机入料口），上料、鄂破粉尘收集后经1套脉冲布袋除尘器过滤处理后由1根15m高排气筒外排。 | 10mg/m3，0.72 t/a | 排气筒 H=15m φ=0.8m |  |
|  |  | 微粉生产线超细破碎机系统 | 粉尘 | 超细破碎系统各产尘点分设集尘罩（上料仓、超细破碎机、振动筛、成品料仓），破碎、筛分粉尘收集后由1套脉冲布袋除尘器过滤处理后由1根15m高排气筒外排。 | 10mg/m3，0.72 t/a | 排气筒 H=15m φ=0.8m |  |
|  | 废水 | 生活污水 | COD、BOD、SS | 少量盥洗废水（0.24 m3/d）用于泼洒抑尘；食堂餐余物及食堂废水（0.24m3/d）经收集后委托有相关资质的单位外运处置 | / | 不外排 | 综合利用，不外排 |
|  |  | 洗车废水 | COD、SS | 洗车废水排至沉淀池沉淀处理后排入清水池循环使用，不外排；设1座10m3沉淀池，1座10m3清水池 | / | 不外排 | 综合利用，不外排 |
|  | 噪声 | 各产噪设备 | 噪声 | 选用低噪设备，对主要污染源采取消声、吸声、建筑隔声、基础减震等防噪措施。 | / | 厂界 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类声环境功能区排放限值 |
|  | 固废 | 除铁器 | 含铁废矿石 | 外售于铁厂综合利用 | / | / | 外售于铁厂综合利用 |
|  |  | 除尘器 | 集尘灰 | 收集后可作为产品外售 | / | / | 收集后可作为产品外售 |
|  |  | 设备维护 | 废矿物油 | 废矿物油储存于特定容器中，暂存于危废库内，委托有相关处理资质的单位定期外协处置 | / | / | 废矿物油储存于特定容器中，暂存于危废库内，委托有相关处理资质的单位定期外协处置 |
|  |  | 生活办公 | 生活垃圾 | 设置垃圾筒，垃圾经收集后运至市政指定的地点外协处理 | / | / | 设置垃圾筒，垃圾经收集后运至市政指定的地点外协处理 |
|  | 绿化 |  | / | 加强绿化，种植乡土植物，绿化面积3750m2。 | / | / | 加强绿化，种植乡土植物，绿化面积3750m2 |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 堆场扬尘 | 扬尘 | 原料、成品堆存设置为全封闭库，堆场地面硬化，于原料库顶设1套覆盖全堆场的库顶喷雾抑尘措施，成品为吨袋包装，成品库定期洒水抑尘、清扫。 | 《大气污染物综合排放标准》，颗粒物周界外浓度最高点1.0 mg/m3 |
|  | 建筑骨料生产线粗破、反击破系统 | 粉尘 | 建筑骨料生产线粗破、细破系统各产尘点分设集尘罩（鄂破入料口、鄂破、反击破、中间料仓），上料、鄂破、反击破、出料粉尘收集后经1套脉冲布袋除尘器过滤处理后由1根15m高排气筒外排。 | 《大气污染物综合排放标准》，颗粒物120mg/m3 |
|  | 建筑骨料生产线冲击破系统 | 粉尘 | 建筑骨料生产线冲击破系统各产尘点分设集尘罩（冲击破入料口、冲击破、振动筛、料仓），上料、冲击破、振动筛、出料粉尘收集后经1套脉冲布袋除尘器过滤处理后由1根15m高排气筒外排。 |  |
|  | 微粉生产线鄂破系统 | 粉尘 | 微粉生产线鄂破系统各产尘点分设集尘罩（粗鄂破破入料口、粗鄂破、细鄂破、超细破碎机入料口），上料、鄂破粉尘收集后经1套脉冲布袋除尘器过滤处理后由1根15m高排气筒外排。 |  |
|  | 微粉生产线超细破碎机系统 | 粉尘 | 超细破碎系统各产尘点分设集尘罩（上料仓、超细破碎机、振动筛、成品料仓），破碎、筛分粉尘收集后由1套脉冲布袋除尘器过滤处理后由1根15m高排气筒外排。 |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、BOD、SS | 少量盥洗废水（0.24 m3/d）用于泼洒抑尘；食堂餐余物及食堂废水（0.24m3/d）经收集后委托有相关资质的单位外运处置 | 综合利用，不外排 |
|  | 洗车废水 | COD、SS | 洗车废水排至沉淀池沉淀处理后排入清水池循环使用，不外排；设1座10m3沉淀池，1座10m3清水池 | 综合利用，不外排 |
| 固体废物 | 除铁器 | 含铁废矿石 | 外售于铁厂综合利用 | 综合利用 |
|  | 除尘器 | 集尘灰 | 收集后可作为产品外售 | 综合利用 |
|  | 设备维护 | 废矿物油 | 废矿物油储存于特定容器中，暂存于危废库内，委托有相关处理资质的单位定期外协处置 | 委托处置 |
|  | 生活办公 | 生活垃圾 | 设置垃圾筒，垃圾经收集后运至市政指定的地点外协处理 | 综合利用 |
| 噪声 | 各产噪设备 | 噪声 | 选用低噪设备，对主要污染源采取消声、吸声、建筑隔声、基础减震等防噪措施。 | 厂界昼间 60dB(A) 夜间 50 dB(A) |
| 生态保护措施及效果： 本项目拟建厂址位于交城县水峪贯镇西冶村东南约400m处，总占地面积约37500平方米，中心点坐标为；E111.921354°，N37.669642°；本项目拟建场地利用废弃洗煤厂场地，项目建设对植被破坏和土地资源的利用问题影响较小，项目区经平整后因地制宜进行布置，厂址内进行硬化和绿化，不会造成水土流失等，生态影响较小。 本次环评要求对本项目厂区进行统一规划设计，厂区进行合理绿化。在厂址围墙内侧、办公区种植乔木、灌木和绿草，组成浓密的树丛，对粉尘进行阻挡和过滤，也可以在产生噪声的车间周围设置林带隔声。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、建设项目概况 交城县西冶兴威矿石加工厂于2019年决定在交城县水峪贯镇西冶村现有厂址南侧，利用废弃洗煤厂场地建设“利用尾矿石加工建筑骨料及微粉生产线技改项目”，交城县工业和信息化局于2019年7月22日以交工信（审）字[2019]45号文对本项目予以备案。本项目利用尾矿石经破碎、筛分，生产建筑骨料及微粉，本项目设一条建筑骨料生产线，一条微粉生产线，项目建成后，形成40万吨/年建筑砂石骨料、尾矿微粉的生产能力。 2、区域环境质量现状 根据山西省大气污染防治工作领导组办公室发布的《2019年县（市、区）环境空气质量状况通报》（2020年1月20日），交城县2019年O3、PM10和PM2.5年平均质量浓度均超标，为不达标区。超标原因主要为交城县周边工业企业生产排放污染物影响所致，同时北方地区降水少，气候干燥不利于大气污染物沉降也是影响各污染物超标的原因之一。 本项目建成投入使用后，无生产废水外排，未收集相关地表水监测资料。 本次评价委托山西宏境检测有限公司对厂界声环境质量现状进行了监测，监测期间项目厂界昼间噪声值在56-58dB(A)，夜间噪声值在46-48dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，说明区域声环境质量良好。 3、污染物排放情况及总量控制 （1）污染物排放情况 ①废气：本项目大气污染物排放情况见下表。 表57 本项目大气污染物产排量汇总情况表 污染源; 产生量 t/a; 产生 浓度mg/m3; 处理方式; 排放量 t/a; 排放 浓度mg/m3; 排放强度kg/h; 排放形式. 运输扬尘; 27.55; /; 道路硬化、汽车冲洗、洒水抑尘; 0.28; /; /; 无组织. 堆场扬尘; 22.3; /; 全封闭原料库，喷雾抑尘; 0; /; /; /. 装卸扬尘; 41.5; /; 全封闭原料库，喷雾抑尘; 0.42; /; /; 无组织. 建筑骨料生产线粗破、反击破系统粉尘; 144; 2000; 入料口、颚式破碎机、反击式破碎机、直线筛、中间品料仓及转载点均设置集尘罩，粉尘收集后由1套脉冲布袋除尘器过滤处理后由1根15m高排气筒外排; 0.72; 10; 0.3; 1根15m排气筒. 建筑骨料生产线冲击破系统产生的粉尘; 144; 2000; 上料仓、立式冲击破、预分筛、成品筛、成品仓及转载点均设置集尘罩，粉尘收集后由1套脉冲布袋除尘器过滤处理后由1根15m高排气筒外排; 0.72; 10; 0.3; 1根15m排气筒. 微粉生产线鄂破系统产生的粉尘; 144; 2000; 上料仓、颚式破碎机、直线筛、中间品料仓及转载点均设置集尘罩，粉尘收集后由1套脉冲布袋除尘器过滤处理后由1根15m高排气筒外排; 0.72; 10; 0.3; 1根15m排气筒. 微粉生产线超细破碎机系统产生的粉尘; 144; 2000; 超细破碎系统上料仓、超细破碎机、振动筛、成品料仓及转载点均设置集尘罩，粉尘收集后由1套脉冲布袋除尘器过滤处理后由1根15m高排气筒外排; 0.72; 10; 0.3; 1根15m排气筒. ②废水：本项目水污染物排放情况见下表。 表58 本项目水污染物产排量汇总情况表 项目; 产生量m3/d; 处理方式; 排放量t/a. 生活污水; 0.48; 少量盥洗废水（0.24 m3/d）用于泼洒抑尘；食堂餐余物及食堂废水（0.24m3/d）经收集后委托有相关资质的单位外运处置; 0. 洗车废水; 8.56; 洗车废水排至沉淀池沉淀处理后排入清水池循环使用，不外排; 0. ③固废：本项目固废污染物排放情况见下表。 表59 本项目固体污染物汇总表 项目; 产生量t/a; 处理方式; 排放量t/a. 除铁器收集的废矿石; 2000; 外售于铁厂综合利用; 0. 除尘器收集的集尘灰; 573; 收集后可作为产品外售; 0. 设备维护产生的废矿物油（HW08废矿物油900-214-08）; 0.6; 废矿物油储存于特定容器中，暂存于危废库内，委托有相关处理资质的单位定期外协处置; 0. 生活垃圾; 3; 设置垃圾筒，垃圾经收集后运至市政指定的地点外协处理; 0. ④噪声：本项目噪声排放情况见下表。 表60 本项目工程主要噪声源及防治措施一览表 序号; 噪声设备名称; 运行 台数; 源强声级 dB (A); 噪声类型; 工作 特性; 防治措施; 治理后 dB(A). 1; 反击式破碎机; 1; 90-110; 机械噪声; 连续; 基础减振; 60～70. 2; 颚式破碎机; 4; 90-110; 机械噪声; 连续; 基础减振、车间隔声; 75～85. 3; 立式冲击破; 1; 90-110; 机械噪声; 连续; 基础减振、车间隔声; 75～85. 4; 超细破碎机; 1; 90-110; 机械噪声; 连续; 基础减振、车间隔声; 75～85. 5; 振动筛分机; 4; 85-105; 机械噪声; 连续; 基础减振、车间隔声; 75～85. 6; 风机; 4; 80～105; 气体动力; 连续; 基础减振、车间隔声; 70～75. 7; 运输车辆; /; 70～80; 交通噪声; 连续; 减速行驶，减少鸣笛; 65～70. （2）总量控制 根据《山西省环保厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》(晋环发[2015]25号文)文件，我省实施总量控制的主要污染因子为：二氧化硫、氮氧化物、烟尘、工业粉尘、化学需氧量、氨氮。 根据工程分析，本项目主要污染物排放总量控制指标为：工业粉尘2.88t/a。2020年10月22日，吕梁市生态环境局交城分局以交环总量[2020]46号文对项目污染物排放总量控制指标予以核定。 4、环保措施分析及主要环境影响 本项目环保设施、措施汇总情况见下表。 表61 环保设施、措施汇总情况表 序号; 污染源; 污染物; 处理方式. 大气; 堆场扬尘; 扬尘; 原料、成品堆存设置为全封闭库，堆场地面硬化，于原料库顶设1套覆盖全堆场的库顶喷雾抑尘措施，成品为吨袋包装，成品库定期洒水抑尘、清扫。. 建筑骨料生产线粗破、反击破系统; 粉尘; 建筑骨料生产线粗破、细破系统各产尘点分设集尘罩（鄂破入料口、鄂破、反击破、中间料仓），上料、鄂破、反击破、出料粉尘收集后经1套脉冲布袋除尘器过滤处理后由1根15m高排气筒外排。. 建筑骨料生产线冲击破系统; 粉尘; 建筑骨料生产线冲击破系统各产尘点分设集尘罩（冲击破入料口、冲击破、振动筛、料仓），上料、冲击破、振动筛、出料粉尘收集后经1套脉冲布袋除尘器过滤处理后由1根15m高排气筒外排。. 微粉生产线鄂破系统; 粉尘; 微粉生产线鄂破系统各产尘点分设集尘罩（粗鄂破破入料口、粗鄂破、细鄂破、超细破碎机入料口），上料、鄂破粉尘收集后经1套脉冲布袋除尘器过滤处理后由1根15m高排气筒外排。. 微粉生产线超细破碎机系统; 粉尘; 超细破碎系统各产尘点分设集尘罩（上料仓、超细破碎机、振动筛、成品料仓），破碎、筛分粉尘收集后由1套脉冲布袋除尘器过滤处理后由1根15m高排气筒外排。. 废水; 生活污水; COD、BOD、SS; 少量盥洗废水（0.24 m3/d）用于泼洒抑尘；食堂餐余物及食堂废水（0.24m3/d）经收集后委托有相关资质的单位外运处置. 洗车废水; COD、SS; 洗车废水排至沉淀池沉淀处理后排入清水池循环使用，不外排；设1座10m3沉淀池，1座10m3清水池. 固废; 除铁器; 含铁废矿石; 外售于铁厂综合利用. 除尘器; 集尘灰; 收集后可作为产品外售. 设备维护; 废矿物油; 废矿物油储存于特定容器中，暂存于危废库内，委托有相关处理资质的单位定期外协处置. 生活办公; 生活垃圾; 设置垃圾筒，垃圾经收集后运至市政指定的地点外协处理. 噪声; 各产噪设备; 噪声; 选用低噪设备，对主要污染源采取消声、吸声、建筑隔声、基础减震等防噪措施。. 生态保护措施; 加强绿化，种植乡土植物，绿化面积3750m2。. 本项目运营期生产过程中产生的上料、出料、鄂式破碎、立式冲击破、超细破碎机粉尘经布袋除尘器处理后可达标排放；本项目产生少量生活盥洗废水及经隔油沉淀的食堂废水用于泼洒抑尘、绿化用水，不外排；洗车废水排至沉淀池沉淀处理后排入清水池循环使用，不外排；本项目运营期产生的固体废物均得到了合理处置或综合利用；本项目运营期产生的设备作业噪声以及运输车辆噪声经采取有效的降噪措施，减小了噪声排放强度；综上所述，本项目通过采取各类污染防治措施，有效降低污染物排放量，对周围环境质量的影响较小。 5、环境管理及监测计划要求 本报告要求建设单位在营运期加强环境管理；制定《环保领导责任制》、《环保工作管理制度》等管理制度，并设置专人检查制度的执行情况；将环境管理纳入企业生产管理和经济考核体系；制定环境保护安全生产制度和防止污染事故应急措施。 同时排污单位应根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，并制定监测方案。监测方案内容包括：单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等。 6、结论 综上所述，本项目的建设不违背交城县总体规划、交城县生态功能、生态经济规划的要求；在切实履行环评提出的各项污染防治措施的条件下，项目产生的各类污染物可以做到达标排放和合理处置，对区域的大气、地表水、地下水、声环境及生态环境影响较小，周边环境对其建设制约因素也较小；因此，本项目在严格贯彻执行国家环保法律、法规，认真落实评价中所提出的污染防治措施的基础上，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。 二、建议 （l）对各污染治理设施进行定期维护，确保各污染治理设施可以长期稳定运行，排放的污染物可以达标排放。 （2）加强各产噪设备的维护，确保厂界噪声达标排放。 （3）加强环境管理，建立建全环保机构和环境管理制度，贯彻执行国家和地方的环境法律、法规。编制年度环境监测计划，组织环保宣传，培训和教育工作。 （4）按照相关规定淘汰落后生产设备，降低环境污染，促进工业结构优化升级。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 生态功能区划图 附图3 生态经济区划图 附图4 四邻关系及环境保护目标图 附图5 总平面布置图 附图6 地表水系图 附图7 水源地相对位置图 附图8 水峪贯镇水源地保护区范围图 附件1 项目环评委托书 附件2 与项目相关的其他文件 附表 建设项目环评审批基础信息表