交卫字〔2023〕118号

关于进一步加强医疗机构消防安全工作的

指导意见

县直各医疗卫生单位、民营医院:

医疗机构人员密集且流动性大，服务对象特殊，部分人员自理能力差，疏散逃生困难，一旦发生火灾，容易造成严重人员伤亡和财产损失。按照全县医疗卫生机构消防安全标准化管理工作，县消防、卫生健康部门组织开展医疗机构火灾隐患全覆盖排查整治，部分医疗机构仍然存在违规用火用电、违规使用装修材料、堵占疏散通道和消防车通道、锁闭安全出口等突出问题。为深刻吸取火灾事故教训，强化医疗机构消防安全主体责任，增强火灾预警防控能力，提升消防安全管理水平，现提出以下意见。

一、压实单位消防安全主体责任

(一)明确消防安全责任。医疗机构要建立“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任体系，逐级逐岗明确消防安全责任人。公立医疗机构党政主要负责人，其他医疗机构法定代表人、主要负责人或实际控制人是本单位消防安全第一责任人。各部门(科室)、各岗位负责人是本部门(科室)、本岗位消防安全责任人。医疗机构与物业管理单位订立委托合同时，要划分各方消防安全责任，保证各方责任清晰。

(二)健全完善责任体系。医疗机构要建立“自上而下”的逐级消防安全责任制。医疗机构各部门(科室)要按照“管业务必须管安全”的原则，根据工作特点，明确各岗位消防安全责任人职责。

(三)认真履行工作职责。医疗机构各级责任人要认真履行自身消防安全职责，严格按照《医疗机构消防安全管理》等国家标准规定的岗位职责开展工作。其他员工要履行本岗位消防安全职责，做好岗位消防安全工作。对于符合消防安全重点单位界定标准的医疗机构，要积极向县消防部门申报。

二、严格消防安全管理

(一)高标准建立管理组织。医疗机构要设立消防安全管理部门，根据本单位建筑面积、门(急)诊人次数、床位数、科研性质等情况配备专(兼)职消防安全管理人员，具体实施日常消防安全管理工作。管理部门要制定落实消防工作计划和消防安全制度，履行开展防火巡查检查、火灾隐患整改、宣传教育培训、灭火和应急疏散演练等职责。

(二)建立健全消防安全制度。医疗机构要结合本单位特点，建立消防安全教育培训、防火巡查检查、安全疏散设施管理、消防控制室值班、消防设施器材维护管理、火灾隐患整改、用火用电安全管理、重点部位管理、易燃易爆危险物品管理、施工现场动火作业管理、自防自救力量组织管理、灭火和应急疏散预案演练、消防安全工作考评和奖惩等消防安全管理制度。医疗机构管理部门要监督各项制度落实情况，定期开展督导考核。

(三)严格用火、用电、用气管理。医疗机构要加强火源管理，严禁室内吸烟，严禁非工作需要使用明火;要按照标准规定敷设电气线路、安装电气设备,并定期检查维修;要督促内部餐饮场所、食堂至少60天内对排油烟管道进行一次专业清洗，按规定安装可燃气体浓度报警、燃气切断、灶台自动灭火等装置，严禁在高层建筑、地下室、半地下室使用液化石油气。

(四)严格易燃易爆危险物品管理。医疗机构要明确易燃易爆危险物品领取登记和清退程序，确定专人管理。储存场所应符合相关标准规定，明确防火防爆措施、应急处置方法和器材要求;严禁违规储存、使用易燃易爆危险品。

(五)严格装修施工现场管理。医疗机构在装修改造施工时，要严格落实《山西省安全生产委员会办公室关于加强全省电气焊等动火作业链条安全管理的通知》等规定要求，对电焊、气焊、切割作业及使用喷灯、打磨、砂轮、电钻等可能产生火焰、火花和赤热表面的作业按照动火作业标准“同类同管”,对各类油漆、涂料、溶剂等可燃易燃物品参照危化品标准“同质同管”,对施工区和非施工区采取可靠防火分隔，严格动火作业审批报备，落实动火现场看护措施，及时清理工程废料、建筑垃圾等可燃物品。

(六)严格规范消防控制室。医疗机构消防控制室要保证24小时双人值守，值班人员持有消防行业特有工种职业资格证书，严格执行消防控制室快确认、快调集、快启动、快疏散等处置规程，遵守各项管理制度。

(七)加强消防安全重点部位管理。医疗机构要将药品库房、实验室、供氧站等容易发生火灾的部位，住院部、门诊部、手术部等发生火灾时危害较大的部位，以及消防控制室、消防水泵房等对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位，明确每个重点部位的管理部门和责任人，在醒目位置设置明显标志，并严格落实相应的管理规定。

三、 加强火灾隐患排查整治

(一)定期开展防火巡查。医疗机构要明确巡查人员和巡查部位，每日开展防火巡查。门(急)诊区、病房楼、医疗科室等人员密集区域应在白天和夜间分别巡查至少2次，其他场所每日至少1次，建筑内局部装修施工区城每2小时巡查1次。对巡查发现的火灾隐患，要及时整改消除;不能立即整改的，及时上报责任部门。

(二)大力开展火灾隐患自查自纠。医疗机构要开展火灾隐患自查自纠，每月、重要节假日和重大活动前，对照检查清单组织一次全面防火检查和消防设施联动运行测试,及时消除火灾风险隐患。对不能立即整改的，单位责任人、管理人要组织制定整改方案，明确整改期限，并采取临时防护措施，加强人员值守。

四、加强消防设施设备管理

(一)按标准配备消防设施设备。医疗机构要按照国家技术标准规定，配齐自动报警系统、自动灭火系统等消防设施设备，并确保完好有效运行。实施消防设施标识化管理，在主要消防设施上张贴维护保养、检测情况记录卡，设置醒目的使用方法和警示标语。

(二)加强消防设施设备维护保养。医疗机构可委托符合从业条件并在社会消防技术服务信息系统备案生效的消防技术服务机构每月对消防设施、器材至少进行1次维护保养，每年至少进行1次全面的系统测试，并留存检测报告。火灾高危单位应每年至少开展1次消防安全评估，针对评估结果加强和改进消防工作。

(三)加强技防设施建设。医疗机构要结合实际推进智慧消防建设,全面推行落实消防控制室与安防监控室合并工作，利用视频监控系统确认火灾报警信息，提升火灾发现效率;鼓励推广火灾报警信号与视频监控画面联动，提升火灾确认准确率;推广安装电气火灾监控系统等技防设施，提升火灾防御能力。

五、强化火灾扑救和安全疏散

(一)科学制定灭火和应急疏散预案。医疗机构要制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案。医疗机构各部门(科室)要制定本部门(科室)的灭火和应急疏散预案，并保证与单位整体预案有效衔接。医疗机构管理人要至少每半年组织1次灭火和应急疏散演练，及时总结问题，并做好记录。

(二)细化应急疏散程序。医疗机构要结合病人实际，明确各类病人的疏散与防护方法。特别是针对重症病人、骨伤科病人等不能自主移动的病人，其病房不宜设置在四层及以上楼层;在疏散过程中要明确组织疏散和抢救护送病人的医护人员，协助其疏散、转移，并提供特殊的疏散设施(如轮椅通道)和必要的防护、救护措施，保证其优先撤离。

(三)建强自防自救力量。属于消防安全重点单位的医疗机构要设立微型消防站，其他医疗机构要根据需要成立志愿消防队，单位自防自救力量要按照有灭火器材、有防护装备、有破拆工具、有移车器、能通过公网手台与基层消防救援站直联,配备必要的装备器材;保持与辖区消防救援机构24小时信息联络通畅，建立“四联”(联勤、联训、联战、联调)工作机制，定期开展建筑消防设施应急操作、灭火技能训练和人员疏散演练等活动，确保一旦出现火情，能够做到快速处置。

(四)畅通“两个通道”。医疗机构要保证建筑内的疏散通道、安全出口畅通，需要控制人员出入或设置门禁系统时，必须采取措施保证其在火灾时自动开启;病房楼内公共部位不得放置床位和留置过夜。要加强对消防车通道的巡查巡控，落实巡查告知提示和报告职责，保证消防车通道畅通;组织对消防车通道、灭火救援场地进行划线,设置永久固定标识。

六、强化宣传教育培训

(一)大力开展警示教育。医疗机构要大力开展消防警示教育活动，增强安全意识;要利用典型火灾案例，制作警示教育片和宣传挂图，加强对重点人群的警示性教育，增强火灾风险防范意识。

(二)广泛开展宣传教育。医疗机构要组织对医护人员、职工、住院患者及家属进行消防宣传教育;采取电子屏幕、宣传海报、宣传卡片等多种形式进行常态化的消防安全提示。

(三)深入开展专业培训。医疗机构要主动邀请消防部门要组织对单位责任人、管理人和一线检查人员“两类关键人员”开展培训，提升检查质效，要组织对医护人员、保安员、保洁员、护工等人群开展消防基本技能实操实训。

七、严格监督执法问责

(一)强化监督执法检查。县卫生健康部门要配合消防 部门充分利用警示、约谈、罚款、查封、拘留、三停等法律手段，严厉警示、查处违法违规行为。对存在重大火灾隐患需要停业整改的，要报请县府决定并采取疏解措施后，依法组织实施，最大限度降低隐患整改对正常医疗秩序和病人就医需求的影响。

(二)严格追责问责。县消防、卫生健康部门要对拒不整改隐患或者整改不力的单位依法依规严肃追责。对发生火灾事故的单位，县卫生健康部门要配合消防部门依法依规开展火灾事故延伸调查处理，依法依规依纪严肃追究主体责任、监管责任和直接责任。

交城县卫生健康和体育局    交城县消防救援大队

2023年11月16日